# Verteilte Systeme

# und

# Kommunikationsdienste

Prof. Dr. Konrad Froitzheim

# Inhaltsübersicht

0. Zusammenfassung Rechnernetze

1. Taxonomie von Kommunikationsdiensten

2. Konsumptive Dienste

2.1 Verteildienste (Fernsehen)

2.2 Media-On-Demand

2.3 Electronic Mail

- Internet E-Mail

- X.400

- Voice-Mail

- Multimedia Mail

2.4 WWW

3. Kooperative Dienste

3.1 Telefonie

- POTS

- ISDN

- GSM

3.2 Multimedia-Dienste

- Videotelefonie

- Application Sharing

- Virtuelle Präsenz

4. Anwendungselemente

4.1 Kommunikationsmodelle

- Adressierung, Blockierung, …

- Remote Procedure Call

- Gruppenkommunikation

4.2 Prozesse und Synchronisation

- Iterative und konkurrierende Server

- Prozesse, Threads

- Deadlocks

- Zeit in verteilten Systemen

- Election

- Transaktionen

- Replikation

Literatur

- Coulouris: Distributed Systems - Concepts and Design, 1994

- Flueckiger, F.: Understanding Networked Multimedia, 1995.

- Froitzheim, K.: Multimedia Kommunikation, d-Punkt, 1997.

- Halsall, F.: Data Communications, Computer Networks and Open Systems, 1995.

- Steinmetz, R.: Multimedia-Technik, 1999.

- Stallings, W.: Networking Standards, 1993.

- Tanenbaum, A.: Computer Networks, 1996.

- A. Tanenbaum: Distributed Operating Systems, 1995

- M. Weber: Verteilte Systeme, Skript Universität Ulm, 1996

# Formales

## Termine:

Vorlesung: 	Montag		18:00 - 19:30, R 030

Übung: 		sofort nach Einteilung Frau Schüttauf

## Dramatis Personae:

Konrad Froitzheim

Professur Betriebsysteme und Kommunikationstechnologien

mailto:frz@tu-freiberg.de

Dr. Steffen Rudolf

mailto:rudolf@informatik.tu-freiberg.de

Unterlagen zur Vorlesung:

http://ara.informatik.tu-freiberg.de/vorlesungen/DistSysNew.Doc

# 0. Zusammenfassung Rechnernetze

• Shannon'sches Kommunikationsmodell

• Satz von der rauschfreien Kanalkodierung

• ISO-OSI Schichtenmodell

• Open Systems

• definierte Schnittstellen

- Service Access Point (SAP)

- Service Data Units

- Request

- Response

- Confirmation

- Indication

• Peer Protocols

- Protocol Data Units

- Verpackung

• Dienstegüte

- Durchsatz (Datenrate, Bitrate, …)

- Transit-Verzögerung (Delay)

- Verzögerungsschwankung (Delay Jitter)

- Burstiness

- Zuverlässigkeit (Bitfehler, Burstfehler, …)

- Fehlerbehandlung (Erkennung, Behebung)

• Medien

- zeitdiskrete Medien: Text, geometrische Grafik, Bitmaps, Bilder

- zeitkontinuierliche Medien: Audio, Video, Animation, VR

- verlustfreie und verlustbehaftete Kompression

• Verbindungen und Topologie

- Unicast, Multicast

• Namen und Adressen

- Kommunikationsadressen: (Dienstename, Kontextname, Gerätename)

- Bsp: URL, DNS-Name

- Netzwerkadressen: Nummerntupel, Bsp: Telefonnummer, IP-Nummer

- Anschlußpunktadressen: (Dienstadr., Kontextadr., Geräteadr.)

- Bsp: Ethernetadresse

• Adreßbindung = Abbildung auf niedrigere Klasse

• Übertragungsdienste

• Übertragungsmedien

- Kanäle beschädigen Signal

- Dämpfung, Rauschen, Bandbreitenbeschränkung, Verzögerung

- Kupferleiter, Hohlleiter, Glasfaser, Funk

• Digitale Signalübertragung

- nur in kaum bandbreitenbeschränkten Kanälen

• Modulation

- Amplitude, Frequenz, Phase

- Basisband, Trägerfrequenz

- Abtasttheorem und Kanalkapazität

- Shannon Limit = fmax * log2 ( 1 + S/N ) [bit/s]

• Multiplex

- Raum, Zeit, Code, Wellenlänge

• Rahmenbildung

- Pakete, Zellen

• Lokale Netzwerke

- gemeinsames Medium (Ethernet, Token-Ring, …)

- verteilte Zugriffsalgorithmus (CSMA, Token, Reservierung)

- Sternkoppler

• Vermittlungsdienste

- Koppelfeld und Teilnehmerleitungen

• Physikalische Durchschaltung, Bytevermittlung, Zellvermittlung

• Paketvermittlung, z.B. Internet

• Protokolle

- Ende-zu-Ende Datenübertragung

- Abstraktion benutzter Dienste

- Standardisierung von Operationen

- Partner-Prozess finden

- Verbindungsaufbau, Verbindungsabbau

- Datentransport

- Fluß-, Verstopfungs- und Fehlerkontrolle

• TCP, UDP, …

# 1. Taxonomie der Kommunikationsdienste

• Raum und Zeit

- gleich- versetzt (synchron - asynchron)

• Topologie und Zeit

• Teilnehmerorientiert

- Kommunikation zwischen Menschen

- Kommunikation zwischen Mensch und Maschine

• Kommunikation zwischen Mensch und Maschine

- nach F. Fluckiger

- lokal: Film, Jukebox, Multimedia-Kiosk

- verteilt: TV, WWW

• Kommunikation zwischen Menschen

- automatisch verteiltes System

• ITU klassifiziert Kommunikationsdienste

• Interactive Services (ITU-T, CCITT)

- Conversational Services

Echtzeitdienste

end-to-end Informationsaustausch im Dialog

- Messaging Services

Benutzer-zu-Benutzer-Kommunikation

Zwischenspeicherung im Netz

Beispiel: elektronische Post

- Retrieval Services

Datenbankabfragen im Dialogbetrieb

Beispiel: Bildschirmtext

• Distribution Services (ITU-R, CCIR)

- Distribution Without Individual Presentation Control

Verteildienste ohne Interaktionsmöglichkeit

Beispiele: Rundfunk und Fernsehen

- Distribution With Individual Presentation Control

Benutzer beeinflußt die zeitliche Abfolge der verteilten Information

Beispiel: Video-on Demand

• Rollenbasierte Taxonomie der Kommunikationsdienste

|  | Konsumtive Dienst | Kooperative Dienste |
| --- | --- | --- |
| Dienste | Post Radio, TV Interaktives TV Informationssysteme World Wide Web | Telefon Telepräsenz Telearbeit Unterricht Arbeitsprozesse |
| Rollen | Programmanbieter Konsumenten | Teilnehmer |

• Kommunikationsdienste und Interaktivität

• Komponentenbasierte Taxonomie [Froitzheim, 1997]

# 2. Konsumptive Dienste

## 2.1 Multimedia-Verteildienste

• Audio und Video

- Hörfunk (Radio):		40 kHz		192 kbit/s 	(MPEG-Audio)

- TV:					5 MHz		4 Mbit/s 	(MPEG-2)

• "Terrestrische" Verteilung

- Produzent - Sender - Empfänger

• Sendeanlage

- Modulation

- Antenne

• Empfangsanlage

- Antenne

- Demodulator + Herausfiltern des Kanales

- Präsentation

#### Kabelverteilsysteme

• Baum/Busstruktur

• Koaxialkabel

• aktive und passive Anzapfungen

- eventuell gerichtet

• 50-100 Programme á 5 MHz

• Pay-TV

- kanalorientiert: Normal, Premiumkanäle, Ereigniskanäle

- mitübertragen: Verschlüsselung und Decoder

- manuelle "Kanalschaltung"

• Pay-per-View

#### Satellitenverteilung

• Programmproduzent - Bodenstation - Satellit - Empfangsanlage

- TV, Radio

- WWW

• Frequenzbereich 10-12 GHz

• Empfangsantenne

- Parabolspiegel: 40 - 120 cm

• Feste Position relativ zur Erde

- Geostationärer Orbit ca. 36.000 km

- z.B. ASTRA 19,2˚ Ost

- Verzögerung: 2 * 36.000 km / 300.000 km/sec = 0,240 sec

- Ko-Lokation mehrerer Satelliten

• Pay-TV

- Verschlüsselung und Decoder

## 2.2 Media on Demand

• "Individuelle" Programme

• Video on Demand

- Hunderte überregionale Veranstaltungen täglich

- Tausende regionale Veranstaltungen

- Redaktionelle Programme

- Echtzeit

• Movie on Demand

- 65.000 Spielfilme zur Auswahl

- Tausende Serien mit 10 - 500 Episoden

• => > 100.000 Programmkomponenten

• Sprachen

• Konsumbedingungen

- beliebige Anfangszeit

- Videorekorderfunktion (Play, FF, Reverse, Pause, …)

- Werbung

### 2.2.1 Video on Demand: Übertragungstechnik

• Durchsatz: Programmanzahl * Zeitschlitze * 4 Mbit/s

• Wo liegt eigentlich das Problem?

- Kapazität der Broadcast-Medien

< 100 analoge Videoströme pro System

< 500 digitale Videoströme pro System

- Speicherung der Programme

- Bezahlung

• ASTRA-Endausbau: 3500 Kanäle

• Individueller Zugang zur Programmquelle

- Punkt-zu-Punkt

- Anfragen sammeln: Mehrpunkt

• Durchsatzerhöhung des Verteilnetzes

• Vermitteltes Kommunikationssystem

- z.B. ATM

• Glasfasernetz

- fiber to the home?

- fiber to the curb

• Problem: Teilnehmeranschlußleitung

- Telefon						:	2 * 64 kbit/s

- Videotelefon					:	384 kbit/s

- mehrere TV-Programme		:	2 * 4 MBit/s

=> uplink						: 	16 - 512 kbit/s

=> downlink					: 	9 Mbit/s

• ISDN S2M

• HDSL, ADSL, XDSL

- Telefonleitung

- Wohnung - 1. Multiplexstelle

• Qualität der Leitung

- 22 Trennstellen von der Vermittlung zum Telefon?

- 50 Paare in einem Kabel

- Spulen etc.

• ADSL

- Telefonkabel

- Nutzbares Spektrum >> 3300 Hz

- max. Widerstand 1500 Ω

- 4500 m: 1544 kbit/s downstream, 16 kbit/s upstream

- 3600 m: 6132 kbit/s

- 2700 m: 8448 kbit/s downstream, 640 kbit/s upstream

• Cable Modem Szenario

• Telephon als neuer Dienst im CATV-Netz

#### Near Movie on Demand

• Multiplexeffekt

- Grobes Zeitraster

- Sammeln der Anforderungen

- Verzögerung der Antwort bis zum nächsten Raster

- Multicast

• Zwischenspeicherung versetzter Komponenten im Endgerät

#### WebMovie [Merz, Froitzheim]

• Videoclips

- Übertragungszeit = n * Abspielzeit

- Benutzer sehen Clip m ~ n mal

• hierarchische Videokompression

- grobe Zeitauflösung

- grobe Punktauflösung

- mittlere Zeitauflösung

- feine Punktauflösung

- feine Zeitauflösung

• Iterierte Übertragung des Filmes

• Wiederholte Präsentation in steigender Auflösung

• Dienstegüte (QoS) des Übertragungsdienstes

- gesichert / ungesichert

- Durchsatzgarantie?

• Rückmeldekanal

• Steuerung der Iteration zur QoS-Kompensation

- Durchsatz steuert Mehrschicht-Kompression

- Receiver-Reports

- Integration der Wiederübertragung in die Iteration

### 2.2.2 Movie on Demand: Server

• Filme

- 1 GByte als MPEG-1

- 4 GByte als MPEG-2

- 65.000 Filme => 260 TByte (MTBF!)

• Konsumenten

- Kleine Server (Hotels): 10 - 250 Benutzer

- Mittlere Server (Stadtteil): 250 - 5.000 Benutzer

- Große Server (Kleinstadt): 5.000 - 30.000 Benutzer

• Hierarchische Speicherung der Filme

• Tertiäre Speicher

- Video-Bänder, CD-ROM, DVD, DAT, juke box, …

- Terabyte, langsame Positionierung (seek time)

- niedrige Transferrate

- billig (5 DM / GByte)

- Einfachzugriff

• Sekundäre Speicher

- Optische Speicher, …

- mittlere Transferrate

• Primäre Speicher

- RAID

- < 1 Terabyte, Zugiff im Millisekunden

- hohe Transferrate > 10 Mbyte/s

- teuer ($1000 / GByte)

- Mehrfachzugriff auf Filme

- "Proxy"

- Disk-Scheduling

### 2.2.3 Movie on Demand: Set-top-box

• Netzwerkanschluß

- ADSL

- Cable Modem

- Glasfaser

- 10 BaseT zu ext. cable modem

• MPEG-Dekompression

- Huffman, DCT,

- BitBlit, Halb-Pixel-Dither

- YUV

• RGB-DAC

• Bedienung

- Menüsteuerung

- Fernbedienung

• DSP, PPC oder MMX-PPro

• < 500 DM

## 2.3 Electronic Mail

• Asynchrone, paketisierte Kommunikation

• E-Mail: Versand elektronischer Dokumente

- Brief und Fax (Text, Grafik, Photo)

• Multimedia-Mail

- Päckchen oder Paket

- Text, Grafik, Photo, Audio, Video, …

• Standards über Standards:

- X.400 (ITU),

- SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)

- MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions)

- Herstellerformate:

PROFS, All-in-one, MAPI, VIM, …

Lotus Notes

• Formate

- Adressen, Weglenkung und andere Versanddaten

- Zeichensätze

- Textformatierung

- Grafik

- Multimedia-Inhalte

- Komposition

- Verschlüsselung (PGP …)

### 2.3.1 Internet Mail

• Umschlag

- Empfängeradresse

- Absenderadresse

- Poststempel

• Briefbogen

- Briefkopf

- Datum

- Betreff

- Text

- Unterschrift etc.

• RFC 822 Standard for the Format of ARPA Internet Text Messages

- Syntax

- Message = Envelope + Content

- nur Format und Semantik für Content

• RFC 821 SMTP: Simple Mail Transfer Protocol

- Übertragung von Nachrichten

• Modell: Store and Forward

• Mailer zur Bearbeitung der Nachrichten

• RFC 1939: POP Post Office Protocol

- Rechner nicht immer eingeschaltet

- Ressourcen im PC zu knapp

• List-Server

- spezielle Empfänger

- big-trains@cirr.com

- Kopien an konfigurierte Liste im Server

#### RFC 821 SMTP: Simple Mail Transfer Protocol

• End-to-end Verbindung z.B. mit TCP

• SMTP-Server nimmt mail entgegen

- für bekannte user

- eventuell forward

• Einfaches Beispiel

S: MAIL FROM:<pschulthe@adobe.com>

R: 250 OK

S: RCPT TO:<frz@informatik.uni-ulm.de>

R: 250 OK

S: RCPT TO:<hertrampf@informatik.uni-ulm.de>

R: 550 No such user here

S: RCPT TO:<lupper@informatik.uni-ulm.de>

R: 250 OK

S: DATA

R: 354 Start mail input; end with <CRLF>.<CRLF>

S: Hallo ins kalte Schwaben ...

S: ...bei uns ist es schoen warm.

S: <CRLF>.<CRLF>

R: 250 OK

#### RFC 822 Format of ARPA Internet Text Messages

• Syntax der Nachricht

• Format und etwas Semantik für Header

• einfachster Header

Date:     26 Aug 76 1429 EDT

From:     frz@informatik.uni-ulm.de

To:       fatboy@apple.com

• Normaler Header

Date:     26 Aug 76 1430 EDT

From:     George Jones<Group@Host>

Sender:   Secy@SHOST

To:       "Al Neuman"@Mad-Host,

Sam.Irving@Other-Host

Message-ID:  <some.string@SHOST>

• Komplexer Header

Date     :  27 Aug 76 0932 PDT

From     :  Ken Davis <KDavis@This-Host.This-net>

Subject  :  Re: The Syntax in the RFC

Sender   :  KSecy@Other-Host

Reply-To :  Sam.Irving@Reg.Organization

To       :  George Jones <Group@Some-Reg.An-Org>,

Al.Neuman@didel.dadel.dudel.de

cc       :  Important folk:

Tom Softwood <Balsa@Tree.Root>,

"Sam Irving"@Other-Host;,

Standard Distribution:

/main/davis/people/standard@Other-Host,

"<Jones>standard.dist.3"@Tops-20-Host>;

Comment  :  Sam is away on business. He asked me to handle

his mail for him.  He'll be able to provide  a

more  accurate  explanation  when  he  returns

next week.

In-Reply-To: <some.string@DBM.Group>, George's message

X-Special-action:  This is a sample of user-defined field-

names.  There could also be a field-name

"Special-action", but its name might later be

preempted

Message-ID: <4231.629.XYzi-What@Other-Host>

• Sendmails fügen Pfadinformation ein

Return-Path: <mccreigh@Adobe.COM>

Received: from hermes.informatik.uni-ulm.de by julia.informatik.uni-ulm.de (4.1/UniUlm-info-1.1r)

id AA23213; Tue, 29 Oct 96 18:58:14 +0100

Received: from smtp-relay-2.Adobe.COM by hermes.informatik.uni-ulm.de (4.1/UniUlm-info-1.1r)

id AA09748; Tue, 29 Oct 96 18:58:20 +0100

Received: by smtp-relay-2.Adobe.COM (8.7.5) with ESMTP id JAA27883; Tue, 29 Oct 1996 09:57:37 -0800 (PST)

Received: by inner-relay-1.Adobe.COM (8.7.5) with ESMTP id JAA20209; Tue, 29 Oct 1996 09:56:52 -0800 (PST)

Received: by mail-303.corp.Adobe.COM (8.7.5) with ESMTP id JAA29067; Tue, 29 Oct 1996 09:57:20 -0800 (PST)

Received: by mondial (8.6.9) with SMTP id KAA01118; Tue, 29 Oct 1996 10:02:53 -0800

Message-Id: <199610291802.KAA01118@mondial>

To: Konrad Froitzheim <frz@informatik.uni-ulm.de>

Subject: Re: Peter Schulthess?

In-Reply-To: Your message of "Tue, 29 Oct 1996 15:12:45 +0100."

<l03010608ae9bdee7c6fe@[134.60.77.22]>

Date: Tue, 29 Oct 1996 10:02:52 PST

From: Ed McCreight <mccreigh@Adobe.COM>

• Einschränkungen

- nur ASCII-Zeichen

- keine Zeile länger als 1000 Zeichen

- begrenzte Nachrichtenlänge

### 2.3.2 MIME - Multipurpose Internet Mail Extensions

• Interent-Mails enthalten nur ASCII-Zeichen

• RFC 821 und RFC 822 spezifizieren Adressen und Übertragung

• RFC 1341

• Ziele:

- mehrere Objekte in einer Datei

- beliebige Zeilen- und Textlänge

- ISO 8859-X Zeichensätze

- Fonts

- binäre Daten

- Audio

- Video

- anwendungsspezifisch

• Kompatibel mit RFC 822

• Subset-Implementierung möglich

- Minimaler Subset vorgeschrieben

• Neue Felder im RFC 822 Header

• body-part: header+body

• Neues Feld: Mime-Version

…

Mime-Version: 1.0

…

Date: Fri, 01 Nov 1996 12:05:56 +0100

To: frz@informatik.uni-ulm.de

…

• Neues Feld: Content-Type

Content-Type := type "/" subtype [";" parameter]

- Beispiele

image/jpeg

image/GIF

audio/x-wav

video/quicktime

video/mpeg

- 7 definierte Content-Types:

Application, Audio, Image, Message, Multipart, Text, Video

- X-TypeName

- Registrierung neuer Content-Types

• Application

- Application/Octet-Stream;<Name>;<Type>;<Conversions>; <Padding>

- Application/ODA

- Application/PostScript

• Multipart

- /Mixed: serielle Präsentation

- /Alternative: unterschiedliche Repräsentationen (Bsp: Sprachen)

- /Parallel: gleichzeitige Präsentation

- Teile getrennt durch 'boundaries': Parameter Boundary

…

Mime-Version: 1.0

Content-Type: multipart/mixed; boundary="=====================_846871556==_"

…

Präambel: to be ignored

=====================_846871556==

Content-type: text/plain; charset=us-ascii

Text explizit als ascii gekennzeichnet,

wie es sein sollte

=====================_846871556==

Text mit implizitem Typ

=====================_846871556==

Schluss, to be ignored

• Neues Feld: Content-Transfer-Encoding

- RFC 821: 7 bit

- Mechanismen zur Codierung von 8-bit

- BASE64: 3 Byte => 4 6-bit Zeichen (24 =>24)

64 Buchstaben: 00, …, 3F => A, B, …, 9,+,/

ähnlich uuencode

- Quoted-Printable: '=' als Escape-Zeichen

M=9Fnchen

nach 75 Zeichen: = CR

- 7-bit, 8-bit: kurze Zeilen

- binary: beliebige Zeilenlänge

Content-type: text/plain; charset=ISO-8859-1

Content-transfer-encoding: base64

• Neue Felder: Content-ID und Content-Description optional

• Message/External-Body

- Referenz auf den echten Body

Content-type: message/External-Body; access-type=ANON-FTP;

name=ernst.informatik.uni-ulm.de/usr/local/www/bild.gif

Content-type: image/gif

### 6.3.2 X.400

• ITU-Standard

• Message = Umschlag + Inhalt

• Message Transfer Layer: Umschlag

• User Agent Layer beschreibt Briefe (Inhalt)

• X.400 Nachricht

- IM-UAPDU (Interpersonal Message User Agent Protocol Data Unit)

- Header und Body

- bestehen aus Objekten

• Formatbeschreibungvon X.400: X.420 (ASN.1)

• Objekt: Tag Length Contents

Typ				Tag			Length		Content		Wert

Boolean			01		01			FF				TRUE

Integer			02		05			0100000000	4294967296

BitString			03		03			03AF38			00..01010111100111

IA5String			16		05			5045544552	'PETER'

• Typ und Length ein Byte

- Typ: 0..30, 31 : Escape

- Length: 0..127 oder 128 + Länge des Längenfeldes

• Transfersyntax zur Definition und Übertragung neuer Typen

• Header:

- Absender, den Empfänger, die Liste der Kopienempfänger,

- Verfalldatum, Betreff, etc.

- Reihenfolge fest

• Typen im Body

BodyPart ::= CHOICE {

[0]		IMPLICIT IA5Text,

[1]		IMPLICIT TLX,	--	Telex

[2] 	IMPLICIT Voice,

[3] 	IMPLICIT G3Fax,	--	T.4, Telefax G3

[4] 	IMPLICIT TIF0,	--	Text Interch. Format 0,

--	T.73, Telefax Gruppe 4

[5] 	IMPLICIT TTX,	--	T.61, Teletex

[6] 	IMPLICIT Videotex,	--	T.100 BTX

[7]		Nationally Defined,

[8]		IMPLICIT Encrypted,

[9]		IMPLICIT ForwardedIM,	--	IM-UAPDU

[10]	IMPLICIT SFD,	--	Simple Formattable Dokument

[11]	IMPLICIT TIF1,	--	Text Interchange Format 1,

--	T.73, "Textfax"

}

• Beispiel

- nur einfacher Text

- primitive Formatierung

- vordefiniert: presentation directives, layout directives

• X.400 und Multimedia?

• X.400 1988 Body Part Types:

- ia5text, teletex, encrypted, message

- voice

- g3-facsimile, g4-class1, mixed-mode

- videotex

- externally-defined (ASN.1 Macro)

• keine Struktur-Information

- zwischen Body-parts

- weder räumlich noch zeitlich

- Anordnung der Multimediaelemente?

• Verteilungsmodell: zentral

- Zwischenspeicherung im Netz

• Bewertung

- mehr Funktionen als SMTP

- Schwerpunkt des Dienstes im Netzwerk

- vom Aussterben bedroht

### 2.3.3 Voice-Mail

• Anrufbeantworter

- Aufzeichnung von Anrufen

- Sprachnachrichten

• Sprachspeicher

- Tonband

- RAM

- analoger Plattenspeicher

- PC mit großer Festplatte

• Voice-Mailbox im PBX, GSM

- dauerhafte Speicherung

- mehrfache Wiedergabe

- Löschen im Sprachspeicher

• Bearbeitung und Versand

- Kürzen, Einfügen

- Versenden an andere Mailboxen

• PC-Programme mit "Voice-Modem"

• Akzeptanzproblem

### 2.3.4 Multimedia Mail

• Zwischenspeicherung ist Teil des Konzeptes von Mailsystemen

- X.400: im Netz

- Internet-Mail: in Mailrechnern bzw. PCs

• Multimedia impliziert große Datenmengen

• Mailserver und Empfangssystem haben eventuell nicht genug Speicher

• Synchrones Abholen der Multimedia-Komponenten

- konventionell wird nur eine Liste von Referenzen verschickt

- während der Präsentation der Nachricht Referenzen auflösen

• Echtzeitbedingungen vs. Speicherplatzaufwand

• eventuell 'Global Store'

• URL oder DOR

• DOR - Distinguished Object References

- ISO 10031-2; 1991

• Komponenten einer DOR

| Komponente | Inhalt | vergleichbar |
| --- | --- | --- |
| AE-Identifier | Application Entity im Speicher |  |
| Local reference | App. abhängig | 2. Teil der URL |
| Data object type | ASN.1 external type | MIME-type |
| QoS | Aktualitätsstufe | expiration |

## 2.4 WWW

• Dr. Tim Berners-Lee CERN '89

- Zweck: Verknüpfung von Dokumentation der Hochenergiephysik

-	keine Bilder - textbasierte Klienten

-	HTML: ASCII-Text + <A>-Tag

- SGML DTD

• Mosaic vom NCSA April '93

- Integration mehrerer Internetdienste: FTP, gopher, WWW

-	Graphisches Interface

-	Point-and-Click -> Durchbruch

• Netscape April '94

- Entwickler von NCSA zusammen mit Chairman/Gründer von SGI

-	Mosaic - Netscape Crossover: Februar '95

• Browser-Krieg seit 1997

- Internet Explorer und Netscape

- Fatware: Communicator

- Mozilla Sourcecode

### 2.4.1 Grundlagen

• Internetdienst wie eMail, FTP, gopher

- Protokoll HTTP

- eMail: SMTP	<->	WWW: HTTP

#### 6.4.1.1 HTTP

• Client-Server Modell

• Request-Response Mechanismus:

- Request:		- Typ

- Attribute (Header fields / Request fields)

- Objekt

- Response: 	- Typ

- Attribute (Object Metainformation)

- Objekt

• HTTP 1.0 ASCII-basiert

• Transportsystemunabhänig

-	Standard: TCP/IP, Port 80

- andere Ports in der URL

#### 6.4.1.2 URL: Uniform Resource Locator

• Namensraum für Objekte im WWW

• Aufgespannt durch Kombination mehrerer Namensräume

- Protokoll

-	Hostadresse + Serverport

-	Pfadnamen (UNIX-style)

• Beispiel:

http://frodo.informatik.uni-ulm.de:80/test/Beispiel1.txt

identifiziert Datei:

/usr/local/www/htdocs/test/Beispiel1.txt auf frodo

• Relative URLs:   /test/Beispiel0.html,    Beispiel0.html,    ../movies/

#### 2.4.1.3 Methoden und Objekte

• Request-Typ (Methode)

-	GET, PUT  (integrierte Dokumenterstellung)

-	POST, DELETE, ...

• Response-Typ / Code

-	OK 200 (2xx), Error 4xx, 5xx

-	No Response 204, Redirection 3xx, ...

• Objekt-Typ

-	MIME Typen: Bsp: text/plain, image/gif

-	im Response-Header als Attribut

-	beim request unbekannt

-	Beispiel Response:

HTTP/1.0 200

Content-type: text/plain

Expires: Sun 26 Mar 95 17:50:36 GMT

Dies ist ein Beispieltext

#### 2.4.1.4 HTML, die 'Sprache' des WWW

• Hypertext Markup Language

- Berners-Lee 1989

- Zweck: Verknüpfung von Dokumentation der Hochenergiephysik

-	keine Bilder - textbasierte Klienten

- Document Type Definition von SGML

- Links als Hypertext-Referenzen

- http://www.w3.org/TR/REC-html40/

• URL: Uniform Resource Locator

- Namensraum für Objekte im WWW

- Aufgespannt durch Kombination mehrerer Namensräume

- Protokoll

-	Hostadresse + Serverport

-	Pfadnamen (UNIX-style)

• Beispiel:

http://frodo.informatik.uni-ulm.de:80/test/Beispiel1.txt

identifiziert Datei: /usr/local/www/htdocs/test/Beispiel1.txt auf frodo

• Relative URLs:   /test/Beispiel0.html,    Beispiel0.html,    ../movies/

• HTML: ASCII-Text + <A>-Tag

• Beispieltext:

<HTML> <HEAD>

<TITLE> Ein HTML-Beispiel </TITLE>

</HEAD> <BODY>

<B>Dies</B> ist ein Hypertext Dokument.

<P>Mit einem Bild: <IMG SRC="bild.gif"> <BR> und einem

<A HREF="Beispiel1.txt"> Hyperlink </A> </P>

</BODY> </HTML>

• Elemente:

- Stile

- Listen

- Formatierung

- Links

• Erweiterungen auf Klientenseite

• Integrierte Viewer

-	HTML, GIF, JPEG

- FTP-, gopher-Verzeichnisse

-	MPEG (a/v) ?

- Streaming problematisch

• Externe Programme

-	Externe Viewer/Handler: MPEG, Audio, Postscript, uudecode

- Präsentation von beliebigen Objekten

-	Zuordnung von Objekt und Viewer durch MIME-Typ

• Kennzeichnung mit MIME-Typen

-	text/html, image/gif, image/jpeg

- video/quicktime, video/mpeg

-	application/rtf

-	Server-seitig konfiguriert bzw. abgeleitet

-	Unix, Windows: nach Namenserweiterung (.htm, .gif)

-	MacOS: Dateityp + Creator

- auch Heuristiken im Klienten: Namenserweiterung, Inhaltsanalyse

• Imagemap

-	Klickbare Grafiken

- Klient schickt Mausposition im HTTP Request

- Auswertung und Response im Server

• Eingebettete Erweiterungen

-	Applet-Tag: Java-Applets

- Figure-Tag: verallgemeinertes Image-Tag

- Embed-Tag: für PlugIns (native-Programme)

- Object-Tag: Verallgemeinerung

• HTML - Entwicklung

-	Dialogelemente: Buttons, Menus, Texteingabe

-	Internationalisierung

-	Textfluß um Bilder, Tabellen - Formatierung

-	Mathematische Ausdrücke (MathML)

- Frames

- Sylesheets

• Dynamic HTML

- Text-Attribute zur Laufzeit ändern (z.B. mit JavaScript)

• XML

### 2.4.2 Details

• Erweiterungen auf Klientenseite siehe 6.3.4 (html)

#### 2.4.2.1	Erweiterungen auf Serverseite

• CGI - Common Gateway Interface

-	Erweiterung des Namensraums -> Programmenausgaben

-	Realisierung als	Kindprozess (Unix): 		stdout -> Server

Applescript (MacOS): 	AEReply -> Server

-	CGI-Typen:

standard: 	Programmausgabe -> Datenteil der HTTP Response

erweitert: 	volle Verbindungskontrolle: stdout=socket(TCP)

• Beispiel Imagemap:

-	Request: 	GET /cgi/imagemap/Beispiel5.map?85,82

-	Server: 	% imagemap Beispiel5.map 85,82

-	Beispiel5.map: rect /staff/Wolf.html 6,58 147,113

-	besser: Klientenseitige Auswertung (vgl. Forms)

• Andere Anwendungen für CGI:

-	Gateway zu: WAIS, Archie, Datenbanken, finger

- kontinuierliche Medien: Text, Audio, Video

- allgemein: 	Dateisystem:	abgelegte Daten	(Dateien)

CGI:			generierte Daten	(Datenbankabfrage)

#### 2.4.2.2	Andere Dienste im WWW

• Dienst identifiziert durch Dienstkennung im URL

- URL = Dienstkennung : dienstspezifischer Teil

http://frodo.informatik.uni-ulm.de:80/test/Beispiel1.txt

-	WWW-Klienten unterstützen mehrere Internetprotokolle

FTP (RFC 959): 		ftp://134.60.77.7/pub/Res2PICT.hqx

SMTP (RFC 822): 	mailto:wolf@informatik.uni-ulm.de

Gopher (RFC 1436):	gopher://cell-relay.indiana.edu/

NNTP (RFC 977): 	news:comp.infosystems.www.announce

Local :					file:/home/wolf/.login

• Dienste integriert

- WWW ist Kombination aller Dienste

- Beispiel:	http://frodo.informatik.uni-ulm.de:80/soft/

ftp://www-vs.informatik.uni-ulm.de/pub/Beispiel6.html

news:ulm.test

mailto: user@maschine.domain.de

#### 6.4.2.3	Antwortzeit Optimierungen

• Caching von Objekten (URLs)

-	lokal: Arbeitsspeicher, Massenspeicher

-	Proxie-Server: transparenter Mittler/Cache zwische Klient und Server

auch mehrstufig: Fakultät, Universität, regional, Kontinent ?

-	Expiration-Date für Cache-Management.

| • Hirarchisch organisierte Objekte: |  |
| --- | --- |

• HTTP-NG (2.0)

-	langlebige Transportsystem Verbindung

-	Session Schicht, Server wird programmiert.

• Server-Antwortverhalten

-	Parallelität durch Threads statt fork

-	Hochleistungsserver als Cluster

#### 2.4.2.4	Server Konfiguration

• Dokumente

-	Setzten der Dokumentverzeichnisse

- mehrere Rootverzeichnisse (<-> FTP)

Pass	/*	/usr/local/www/htdocs/*

• Executables

-	Standarddefinition für CGI-Programme:

Exec	/cgi-bin/*	/usr/local/www/httpd/cgi-bin/*

Exec	/rr/				/usr/local/www/httpd/rr/rr

-	Umleitung existierender URLs auf CGI

Exec	/RR/RR.html	/usr/local/www/httpd/rr/rr

• Zugriffsrechte nach IP-Adressen (Host/Domain)

-	Dateien und Verzeichnisse

- global (access.conf), je Verzeichnis (.htaccess)

-	Robotkonfiguration (robots.txt)

Webcrawler, Lycos, Infoseek

#### 2.4.2.5	Video / Animation

• abgelegte Daten: animated GIF

• live Video

- Datenquelle: Videostrom

-	Bildentnahme entspricht Datenbankabfrage

-	Daten im Shared Memory  -  addressiert durch Stromnamen

- Zugriff immer auf aktuelles Bild

- alte Bilder werden verworfen, wenn letzte Referenz verschwindet

- alle Klienten haben unterschiedliche Transferraten

- Bereitstellung mehrere Formate: GIF, JPEG, MPEG

• Component Encoding - Stream Construction (CESC)

- Internet-QoS heterogen und dynamisch

• Methoden der Videoauslieferung:

- Folge von HTTP-Transaktionen (Client-Pull)	Verbindungsaufbau

- Folge von HTTP-Objekten (Server-Push)		Zusatzlayer / Scanner

- Folge von Einzelbildern (MJPEG-Objekt)		Vollbilder

- Bildfolgenkodierungen (GIF)					begrenzte Optimierung

-	Videostrom (H.261, MPEG)		volle Redundanzunterdrückung

• Klient bestimmt Bildformat und Methode

- Accept-Attribut im Request

• Audio

- durch externen Player

- MPEG

- WebAudio-Plugin und -Server (GSM und ADPCM)

#### 2.4.2.6	HTTP Spezialanwendungen

• Fernsteuerung durch WWW

-	Kommandokanal: 	HTTP-Request  -  Empty Response

-	Feedbackkanal: 		Zustandsanzeige als animierte Grafik / Video

- Internet-Modellbahn

- User-Interface im Dokumentenbaum

• Redirection

-	Automatische Umleitung als HTTP-Response

-	Anwendung:		- Adressänderungen

- Schutz vor ungewollter Eingabe

## 2.5 JavaScript

• Programmfragmente in HTML

- Verbesserung von HTML-Seiten

- von Netscape

- Fenstergröße und -Gestaltung

- Menus, Effekte, …

- Beispiel: http://ara.informatik.tu-freiberg.de

• Interpreter im Browser

• Eingebettet in HTML

- script-Tag

<html><head><title>Test</title>

<script language="JavaScript">

<!--

alert("Hallo Welt!");

//-->

</script>

</head><body>

</body></html>

• Oder in anderen HTML-Tags

<html>

<head>

<title>JavaScript-Test</title>

<script language="JavaScript">

<!--

function Quadrat(Zahl)

{Ergebnis = Zahl * Zahl;

alert("Das Quadrat von " + Zahl + " = " + Ergebnis);

}

//-->

</script> </head>

<body> <form>

<input type=button value="Quadrat von 6 errechnen"

onClick="Quadrat(6)">

</form> </body>

</html>

• Eventhandler

- Attribut in html-Tags

- beschreiben Ausführungsbedingung

- Aufruf einer JavaScript-Funktion

- onLoad, onClick, onMouseover, …

• Sprache

- Notation ähnlich Java

• Anweisungen

- Zuweisungen

zahl = 0; zahl++; zahl+=1;

- Bedingte Anweisungen und Schleifen

if (Zahl<0) zahl = 0;

while (idx<100) {…; idx++}

for(i = 1; i <= 100; i++)

{…}

- Funktionsaufrufe

alert("Und hier ein kleiner Hinweis");

- Klammern mit {}

if (Ergebnis > 100)

{ Ergebnis =0; Neustart(); }

• Variablen

- kein ordentliches Typenkonzept

- Vereinbarung mit 'var'

- Typ Zahl oder String

- wird bei der ersten Zuweisung festgelegt

var Antwort = 42;

var Frage = "The Question for god …"

- global oder in Funktion lokal

• Objekte

- selbstdefiniert

- vordefiniert in Umgebung

- window, document, …

neuesFenster = new.window;

- Methoden zur Manipulation

neuesFenster.open();

• Funktionen

- Anweisungsblock mit Variablen

- Aufruf aus anderen Funktionen und in Eventhandlern

## 2.6 Applets

• Programmiersprache Java

- ordentliche Programmiersprache

- Typensicherheit, Objekte, …

- C-ähnlich

- native-Compiler möglich

• Java und WWW

- JavaScript

- Java Applets

- serverside Java

• Java Virtual Machine

- YAVA

- Virtueller Prozessor

- Instruktionen: fmul, dmul, dload, ifeq, …

- Threads

- Compiler erzeugen i.d.R. Bytecode

• Java Runtime Environment

- Virtuelles Betriebssystem mit Toolbox

- Klassen mit häufig gebrauchten Funktionen

- Strings, Netzwerk, …

- AWT:	Buttons, Checkboxes, Choices, Lists, Menus, Text Fields

Windows, Panels, Scroll Panes

Grafische Objekte

• Sicherheits-Einschränkungen

- kein Dateizugriff

- Netzwerkverkehr nur zur Quelle des Applets

• API's

- JNDI (Naming and Directory), JIDL (CORBA), JDBC (Datenbank)

- RMI, JTS (Transaktionen)

- JavaMail, JavaMedia (2D, 3D, Sound, Speech, Telephony)

- E-Commerce, JavaWallet

- JINI (Gerätekontrolle)

- …

• Übertragung von Applets

- 30% ByteCode, 70% Namen (ASCII-Strings)

- Klassen einzeln, jeweils eine TCP-Verbindung

- JAR und komprimierter JAR (ZIP)

# 3. Kooperative Dienste

• (Video-)Telefon

- Punkt-zu-Punkt

- Mehrpunkt

- Punkt-zu-Punkt-Konferenz

- Mehrpunkt-Konferenz

• Telepräsenz

• Unterricht

• Arbeitsprozesse (CSCW)

## 3.1 Kommunikation Person-zu-Person

### 3.1.1 Telefondienst

• 109 Teilnehmer?

• Endgeräte standardisiert

- Mikrofon

- Lautsprecher

- Bedienprozedur

• Netzwerk heterogen

• Telefon - das Endgerät

• Wählziffern

- DTMF: dual tone multiple frequency

- Wahlschalter

• Audio zur Netzwerk - User Signalisierung

- Wählton, Frei, Besetzt, fast-busy

- Ansage

• Signalisierung

• Analoges Telefonsystem

• Digitales Telefonsystem

• Leitungsvermittlung

- garantierte Dienstegüte

- Durchsatz

- Verzögerung

- Verzögerungsschwankung

• Zustandsmanagement des Netzwerkes

• Hard-state im Telefonsystem

- Problem Fehlerbehandlung

- Wann soll eine Verbindung beendet werden?

- eine Seite legt auf? Dauer des Auflegens?

- Unterbrechung eines Leitungsstücks?

- Umlenkung

• Soft-State wie im Internet?

- Router-Caches

- Wiederreservierung bei RSVP

### 3.1.2 CIO-Phone

• Einfache Videotelefonapplikation

• Audio-Video Communcation Service

- für VideoPhone und Multimedia-Ströme der Applikationen

- UDP-basiert

- Punkt-zu-Punkt

- eventuell Datenreplikation

• AVCS: Echtzeitorientiert

- kein Delay absichtlich eingefügt

- Pakete rigoros verwerfen:

Ankunft zu spät

Sendepuffer voll

• Audio: 16 bit, 11.025 samples

• M-JPEG

- meist Hardware

- Softwaredekompression

• Problem der Single-Task-Codecs

• AVCS Verbindungsmanagement

• PicturePhone = User Interface

• AVCS

- (komprimiert) und dekomprimiert

- mischt

- plant Wiedergabe

• Verzögerungen bei der Datenmanipulation

• Senden

- PP öffnet Digitizer

- PP bekommt Daten

- PP übergibt Daten an AVCS

- AVCS -> Ethernettreiber

• Empfangen

- Ethernettreiber empfängt Paket

- wartet auf Paketende!

- Ethernettreiber -> AVCS

- AVCS dekomprimiert

- AVCS mischt

- AVCS -> Präsentations-Treiber

• UDP-Modell auch im AVCS

- Gleicher Sampling-Takt?

- => (fast) keine Pufferung

- Probleme mit differenzkomprimierten Daten

### 3.1.3 vat

• Visual Audio Tool (Van Jacobsen, Steve McCanne)

• Audioformate

- PCM: 78 kbit/s = 64 kbit/s µ-law + Paketoverhead

- DVI (ADPCM): 46 kbit/s

- GSM: 17 kbit/s

- LPC: 9 kbit/s

• Internet als Übertragungsnetzwerk

- Mehrpunktfähigkeit durch Multicast-IP (MBone)

• UDP als Übertragungsprotokoll

- unzuverlässig: Paketverlust 10 - 50%

- keine Wiederholung

- nur IP-Delay

• Application Layer Framing

- Zeitstempel

- Delay abhängig vom Scenario

- 'Playout Point'

• Pausenerkennung und -unterdrückung

### 3.1.4 vic

• Video conferencing

• Video-Formate

- M-JPEG

- Cell-B

- nv

- Intra-H.261

• Intra-H.261

- Conditional replenishment: nur Änderungen

- H.261 Mechanismen, um Blöcke zu überspringen

- keine Differenzkodierung (intercoded blocks)

### 3.1.5 Management der MBone-Tools

• Multicast ≈ Rundfunk

• Media-Tools sind eigenständige Programme

• sd: Session Directory

• Ankündigung von Konferenzen

- Multicast-IP-Nummern-Vergabe

- Strombeschreibung: port, ID, scope, Medium, Kodierung

- Kommentare

• Programmzeitung als Paradigma

• Import: Start des entsprechenden Tools

• Neue Version: sdr

• mmcc: Multimedia Conference Control

- Anrufparadigma

- mmcc ruft mmcc

• Verbindungsaufbau

- Session-Namen, Security und Privacy eingeben

- Partner aus Liste wählen

- Medien wählen

- Connect

### 3.1.5 Kontrolle der Mehrpunkt-"Verbindung" im Mbone

• RTCP: RTP Control Protocol

- Session-Kontrolle

- Datenverteilung messen

• Skalierbarkeit der Session (Multicast)

- Multicast von RTCP-Paketen

- Sendezeit 'zufällig' wählen

- Gesamtbandbreite limitieren

• Sender Report (SR)

- Zeitstempel

- Gesamtzahl Pakete und Bytes gesendet

• Receiver Report (RR)

- Gesamtzahl Pakete empfangen

- Gesamtzahl Pakete erwartet

- Jitter

- Letzter SR

• Source Description (SDES)

- Source-ID

- Canonical Endpoint Identifier: <User>@<DNS-name>

- Name

- E-Mail Adresse

- Ort und Beschreibung (Prosa)

- eventuell wiederholt

• Payload type mapping (FMT)

- Source-ID

- Typ 8 bit

- Theoretischer Sample-Takt

- IANA-ID (Internet Assigned Numbers Authority)

• Endpaket: BYE

- Quelle beendet Sendung

### 3.1.6 H.320 Videotelefonie

• ITU-Standard

• Zusammenfassung existierender Standards

• H.320 ist Rahmenspezifikation

- End-to-End Signalisierung (H.242)

- Multiplexen von Audi,o und Video: H.221

- Multiplexen von Audio,Video und ITU-Daten: H.230

• Erfolgreich zur Verbindung von Konferenzstudios

## 3.2 Telepräsenz

• 1 Teilnehmer

- Telearbeit: Arbeit von 'zu Hause'

- Fernwartung

- Telnet etc.

- Übertragen von Dokumenten

- oder: Fernbedienung des Arbeitsplatzrechners

- Screensharing: Timbuktu

- Telefon und Videotelefon zur normalen Kontaktaufnahme

• n Teilnehmer: Telekonferenz

- Sitzungen ohne Reisen (Reisezeit >> Sitzungszeit)

- z.B. shared Whiteboard

- gemeinsame Dokumentenbearbeitung

- automatisches Protokoll

• Dokumentenbearbeitung

• Kooperationsunterstützung (Telefon + …)

• Komponenten

• Kooperationsfähige Applikation (cooperation-aware)

- Spezialsysteme für Konferenzräume

- Verteilter Editor

• Applikation nicht kooperationsfähig (cooperation-unaware)

- Standardprogramme

- Word, FrameMaker, Corel-Draw, Premiere, …

• Kommunikation zwischen Anwendung und Terminal

• Ausgabe

- Grafikausgabe

- Tastaturlampen, …

- Video

- Audio (Systembeep!)

• Eingabe

- Maus

- Tastatur

- Modifier-Tasten

- Mikrofon

- Kamera

• Metaeingaben

- vom Betriebssystem

- Suspend/Resume

- Fensterinhalt sichtbar / unsichtbar

### 3.2.1 Applikation-Sharing

• Dienst: Vermittlung zwischen Programm und Terminal

- Timbuktu [Epard; 1985]

• Multimedia-Application Sharing [Dermler, Froitzheim; 1992]

- z.B. Präsentationen, Filmschnitt, Bildbearbeitung

- Vermittlung zwischen Programm und Gerät

• Funktionen des Sharing - Dienstes (homogen)

### 3.2.2 Sharingkonzepte

#### 3.2.2.1 Verteilung der Grafikinformation

• Zentrale Architektur

- Standardprotokolle

- Besonders geeignet für X Window

- XTV [Abdel-Wahab], SharedX [Altenhofen]

• Aufgaben der X-Wedge

• ResourceIds managen

- eindeutig zwischen Client und Server

- beliebig vergeben vom Server

• Einheitliches Imaging-Modell

- Farben

- Fonts

• Bit-Order und Byte-Order

• Fensterüberlappung und Redraw konsolidieren

• Verteilte Architektur

Eigene Verbindung zwischen Verteilungs-Komponenten

- 'eigene' Verbindung: Multicast, Verschlüsselung, Kompression

- X-Wedge [Gutekunst, CIO-JVTOS; 1994]

#### 3.2.2.2 Redirector

• Abhören von Grafikoperationen

• Events einfügen (Tastatur, Maus, Verwaltung)

• Interface Applikation-Toolbox-Terminal

• Betriebssystemkomponente simulieren

- toolbox

- transport system

- device driver

- memory

- low-intercept vs. high-intercept

- Datenmenge vs. Prozedurmenge

- Semantik

#### 3.2.2.3 Übersetzung

• Grafikprimitive auf Sequenzen von Funktionen des Ziel-Grafiksystemes abbilden

• Funktionale und semantische Lücken

X-Window						QuickDraw

• nicht-quadratische Stifte

• Text

• Zeichensatzanpassung

- Ä, Ö, Ü und ihre ASCII-Werte

- Übersetzungstabelle

- fehlende Zeichen (�)

• Fonteigenschaften

- Zeichenhöhe

- Zeichenbreite

- Randausgleich

#### 3.2.2.4 Anordnung der Komponenten

• Kombination mit Verteilung

Vor der Verteilung

+ Komponentenwiederverwendung (QuiX + X-Wedge)

– Gleichbehandlung der Terminale (Farbtiefe, Zeichensätze, …)

– Struktur unflexibel

• Übersetzung nach der Verteilung

+ Flexible Verteilung der Funktionen

+ Konverter gut anpassbar an Terminaleigenschaften

QuickDrawServer statt X-Server

GDIServer statt X-Server

+ Objektorientierter Ansatz macht Verteiler einfach

– Mehrfache Übersetzung

• QuiX-M [Froitzheim, Wolf; 1995]

• Migration vom einfachen QuiX

- Instanziierung des Übersetzers

- Verteiler bietet nach oben Übersetzerschnittstelle

- Seiteneingang zur Verteilungs-Steuerung

• Performanceprobleme

- X-Server

- Übertragung, Pufferstrategie, etc.

- ab 1:4 Übersetzung

• Ausgelagerter Übersetzer: QuiQ [Maier, 1997]

- Übersetzung von QuckDraw nach X

- Zeichen von QuickDraw-Grafikkommandos mit der Xlib

• Mehrpunktscenario

- MBone, UDP

- einfache Fehlerkorrektur (r=0,5) mit Bitpaar-Manipulation

Q1 = P1; Q2 = P2;

Q3 = P1+P2; (+ aus XOR)

Q4 = P1 • P2 (• aus + und *; * Tabelle)

• Übertragene QuickDraw-Kommandos

- StdText(port, pnLoc, xfermode, scale, theText)

- StdLine(port, pnLoc, xfermode,endPoint)

- StdPoly, StdRect, StdRRect

- StdArc, StdOval

- StdRgn

- StdBits (auch für CopyMask, PlotCIcon)

• Weitere Kommandos für Metainformation

- OpenWindow, CloseWindow

- Manipulation des GC (Penshape, Patterns, Farben)

- Clipping für Zeichenbefehle

- Textfont und Textface

• Late-Join

- GC-Zustand

• Traffic-Shaping notwendig

• Anständige Programme

- Adobe PhotoShop, Premiere, Tools und Utilities

• Feinde

- Menus, Dialogboxen, Popup-Menus, Scroller

=> Redirection an der Toolboxschnittstelle

- DIY-Toolbox (Microsoft, Claris)

- direkter Aufruf von OS-Routinen

- Framemakers 'Turbo-Text'

### 3.2.3 Joint Viewing and Teleoperation Service JVTOS

• RACE Projekt 2060, CIO

- CET, ETHZ, Intersis, Siemens, Uni Stuttgart, TU Berlin, Uni Ulm

### 3.2.4 T.120: Videokonferenzstandard der ITU

• T.124

- Abstraktion Konferenz

- Create, Invite

- Join, Leave

- Application-Keys

• Mehrpunkt-Kommunikation

- Interface in T.122, Protokoll in T.125

- zuverlässiges Mehrpunktprotokoll

- Kanal-Paradigma

- globale Synchronisation zwischen Endgeräten

• T.123: Trsnportprotokolle

- PSTN, ISDN

- CSPDN, PSPDN

- IPX, TCP/IP

- nach oben X.214/X.215

• T.126 Still Image Exchange and Annotation

- Bitmaps

- einfache Grafik zur Annotation

- Telepointer

• Workspace

- 1 bis 256 Ebenen

- obere Ebenen überdecken untere

- Ebene entweder für Bitmap oder Annotation

- virtual pointer plane

• Bitmapformate

- Unkomprimiert

- Fax G.3 (T.4), G.4 (T.6)

- JGEP (T.81)

- JBIG (T.82)

• Annotation planes

- permanent: Grafik wird zu Bitmap

- editable: Objekte bleiben erhalten

• Grafikbefehle

- Punktsequenzen (Freiformlinien)

- Polyline (offene Polygone)

- Rechteck

- Ellipse

• Grafikparameter

- Stift: Form, Farbe, Dicke, Stil

- Bounding Rect, Z-Wert, Rotationswinkel

- sample-rate, Selektionszustand

• Events: Tastatur, Zeigegerät

## 3.3 Synchrone Kooperation im WWW

• kontinuierliche Medien

-  live: Audio, Video, Chat

- Clips: Audio, Video, Animation

• Dateiübertragungsparadigma

- Übertragen, Speichern, Anzeigen

- Helper-Applikationen

- Streaming-Decoder für GIF

- Plugins für Quicktime, Shockwave

• WWW => http => TCP

- Fehlerkorrektur

- Vegas-Algorithmus

• Bandbreite knapp

- Kompression

- Verstopfung

• schlecht für Filme

- Übertragungszeit >> Abspielzeit

• Kompression und das WWW

- MPEG, H.261

- MUSICAM, ADPCM, GSM, LPC

• Kompression sehr rechenintensiv

• Filtern im Netzwerk

- Frames, Farbe, Auflösung verringern

- Stream dekoderien, De-Huffman

- Frames entfernen, ohne Abhängigkeiten zu zerstören

- Huffman, Stream bauen

• Beispiel

- MPEG (Nick Yeadon et al in Lancaster)

- IBBPBBPBBPBBPBB	->	IPPPP		->	I

- 1210 K						551 K			201K

- 100%							45%			17%

- B-Frames 55% => Film schlecht komprimiert

- 1I, 4P, 10B (B = 66%)

• Datenstromskalierung am Beispiel MPEG

- Farbe entfernen: max. 20%

- 1 Sekunde: 3*I, 4*P, 18*B, I:P:B = 40:30:30

- Wiederholrate 7 statt 25  reduziert Datenrate um 30%

- Resultat: schlecht komprimierter Strom

• Was ist eigentlich problematisch an MPEG

- Vorwärtsbezüge

- komplexe Bewegungsvektorsuche

- räumliche Auflösung schwer zu reduzieren

- nichttriviale Bewegungsvektoren sonderfall (Kameraschwenk)

- Zoom, Drehung, Bewegung

• Mehrpunktszenarien im WWW und Internet

- Fernsehen, Rundfunk, Konferenzen

- Endgeräte

- Netzwerke

• Internet ist durchsatz-heterogen

• Echtzeitpräsentation: Leitungen dürfen nicht 'verstopfen'

=> Teilnehmer brauchen individuelle Datenrate

• Filtern komprimierter Datenströme in Mehrpunktszenarien?

=> Skalierung an der Quelle

1. Idee: hierarchische Medienkodierung

- mehrere Ströme mit unterschiedlichen Datenraten

- jeder ausreichend gut komprimiert

• gemeinsame Kodierung

- Wiederverwendung von Bewegungsvektoren

- filmabhängiger Mehraufwand

• Nur Rückwärtsvektoren

- höhere Wiederverwendbarkeit

- schlechtere Kompression

• Aufwand 1 : 1,8 : 2,5

• nicht sehr flexibel

• viele Stufen nötig

2. Idee: dynamisch Medienströme konstruieren

• Bereitstellung der Kodierungsbasis

- Rohinformation

- transformationskodierte Daten

- Änderungsmatrix mit Generationsinformation

• Vergleichsmethode

- Filter: CCD-Rauschen

- Kamera-Wackeln?

- Wie goß muß die Differenz sein?

- Wie groß muß ein Unterschiedsblock sein?

=> Parameter abhängig vom Bild optimieren

• conditional Replenishment (Aktionsstrom)

• Erzeugung der Updateinformation beim Bildabruf

• Bildt := Bildt-m + ∑i Blocki|x>t-m

• Synergieeffekte zwischen Medienströmen?

- DCT

- Änderungsinformation

• Einbettung in Standard-Videoströme

- GIF

- H.261 (McCanne: Intra-H.261)

- MPEG nur mit trivialen Bewegungsvektoren

- Problem Stützbilder (keyframes)

### 3.3.1 Webmedia

• serverbasiert

• 'Messung' der Bandbreite Server->Verbraucher

1. kleiner Schreibpuffer + TCP

2. Rückmeldungen

#### 7.3.1.1 WebVideo

• Medienverteiler

– konstruiert komprimierte Medienströme

– verschiedene Formate

– Bandbreitenanpassung

• Internet-Modellbahn als Beweis

• WebVideo

- Mini-WWWServer

- Windows 95, Linux, SUN-OS

#### 7.3.1.2 WebAudio

• GSM-Codec

• Stärkere Kompression nutzlos

- IP-Pakete 'kosten'

- Länge nur wenig relevant

- Zeit in einem Paket

- 7 kbit/s = 0,9 kByte/s => 1 sec = 1 IP-Paket

- Delay 100 msec => 90 Byte/Paket ~ 180 Byte/Paket

• Netscape-Plugin

- Java zu langsam

• WebAudio-Server

- Mini-WWWserver

• Mixer im Empfänger für Mehrpunktszenarien

• Redundanz

- Idee: Kompressionsverfahren mischen

- Paket Pn = (An , Bn+1,n+2)

#### 3.3.1.3 WebMovie

• Idee: iterierte Übertragung

• Mehrschicht-Übertragung

- Auflösung (räumlich, zeitlich) aufteilen

- Iterierte Übertragung

- Empfänger setzt Film zusammen

- Echtzeit-Präsentation in steigender Qualität

• Empfänger: kein gewöhnlicher Browser

- Netscape-Plugin

- meldet empfangene Pakete an WebMovie-Server

- mit Zeitinformation

• Ungesicherter Übertragungsdienst

- UDP

- Empfängerberichte (Fehler, Bandbreite)

- Integration der Wiederübertragung in die Iteration

• Netscape-Plugin

• WebAudio-Server

- Mini-WWWserver

### 3.3.2 Virtuelle Präsenz

• WWW ist ein chaotischer Informationsraum

- Benutzer allein

- Suchmaschinen und Linkpages

• Kontakte herstellen

- andere Brower sichtbar machen

- Treffpunkte eröffnen

• Konferenzen eröffnen

- Audio, Video, Application-Sharing, Chat, …

- Co-Browsing

• Neues UI für Konferenzdienste

• Orthogonal zu AltaVista

• Treffen

- auf derselben Seite

- auf (inhaltlich) benachbarten Seiten

- Zeitspanne limitiert

• Vicinity

• Metriken

• URL-basierte Metriken

- Schluß vom Aufenthaltsort des Benutzers auf Interessen des Benutzers

- space: Linkdistanz < r

- Inhaltsbezug: 	Gewichtete Links: ∑wi < r*;

Contentmatching: |Ci-Ck| < r'

- Auswertung mit Karte des WWW

• Benutzerbasierte Metriken

- Benutzerinteressen im CoBrow-Server registrieren

- manuell eingeben oder/und automatisch ermitteln (Browserfilter)

- Profile 'matchen'

• Vicinity-Server

- user-Position feststellen

- Nachbarschaft berechnen

- metrics: space, time, content

- verteiltes System

• cbScout

- meldet betrachtete Seiten

- hält Verbindung

• Meeting Place

- Visualisierung der Nachbarschaft

- Konferenz-Management

• Primitive Variante

- ASCII-Liste von Nachbarn

- Button drücken: Konferenztool starten

• WWW-Variante

- Icon-Liste mit URLs

- Anklicken bringt

Comm-Page

• VRML

• Individuell zusammengestellte Konferenz

- Anklicken der CommPages

- In Browser-Fenstern

- Nicht unbedingt vollständig

• WebMedia als Basis

# 4. Anwendungselemente

## 4.1 Kommunikationsmodelle

• Adressierung

-> Vorlesung Rechnernetze: Adressen

-> Vorlesung Rechnernetze: Ports

• Port-Auskunftssysteme: Broker

- Teil von Corba, Jini, …

• Blockierung

- Semantik der Diensteanforderung

• Serverprozess wartet mit receive(data)

• Synchrone Kommunikation

- Prozess ruft Dienst mit send(data)

- Prozess wartet bis Aufgabe erledigt

- Prozess läuft weiter

Klient									Server

• Asynchrone Kommunikation

- Prozess setzt Empfänger (Interrupt Server etc) auf

- Prozess ruft Dienst mit send(data,ComplProc)

- Prozess wartet bis send zurückkehrt

- Prozess arbeitet weiter

- Completion Prozedur wird gerufen im Interrupt

• Interrupt

•	Programm unterbrochen

- Aufgabe mit höherer Priorität

- Zustand des unterbrochenen Programmes aufzeichnen

- Zustand nach Abschluß der Unterbrechung restaurieren

- Fortsetzung an Unterbrechungsstelle

• Externe Gerätepuffer

- Tastatur, serielle Datenleitung

- Festplattenkontroller

- Netzwerkkarte, …

•	Behandlung von internen Fehlersituationen

- Allgemeine Speicherschutzverletzung

- Ungültige Maschineninstruktion

- Paritätsfehler im Hauptspeicher

- Arithmetische Fehlersituation

- Ausgelagerte Speicherseite

- Debugging ...

• Interrupts maskieren

- automatisch im Interrupt

- Freigabe mit EOI

- manuell (CLI und STI)

• Heraufarbeiten in Schichten

• Vorteile - Nachteile

|  | Vorteile | Nachteile |
| --- | --- | --- |
| Synchron | Synchronisation automatisch | Rechenzeitverschwendung |
|  | keine Puffer | eigentlich sequentiell |
|  | einfaches Programmiermodell | Verklemmung nicht ohne fremde Hilfe behebbar |
|  |  | => timeout - Interrupt => asynchrone Routine |
|  |  | System 'blockiert' |
| Asynchron | Entkopplung | Puffer nötig |
|  |  | Pufferverwaltung … |
|  | parallele Verarbeitung | komplexe Eventverschachtelung |
|  |  | Programmieren schwerer |
|  |  | Locking |

• Puffer

- Platz für überraschend eintreffende Daten

- Prozesse kommunizieren über Speicherplatz

- Puffer können überlaufen

• Bearbeitungssemantik

- Stack: last in - first out

- Warteschlange: first in - first out

• Pufferverwaltung

- freie Puffer finden

- gebrauchte markieren (lock)

- nicht mehr gebrauchte freigeben

- Fehlerroutinen aufrufen

• Ringpuffer

- 2 Zeiger: next_in, next_out

- Schreiben inkrementiert next_in

- Lesen inkrementiert next_in

- inkrementieren modulo buffersize

- am besten 8, 16, 32, 64, …

### 4.1.1 Kommunikationsformen

|  | asynchron | synchron |
| --- | --- | --- |
| meldungsbasiert | Datagramm | rendevous |
| auftragsbasiert | ARSI: async. Remote Service Invocation | SRSI: sync. Remote Service Invocation |

• Meldungsorientiert

- Request in Meldung schicken

- auf Antwort warten

- Parameter selber verpacken

• Auftragsorientiert

- ähnlich Prozeduraufruf

- normal oder 'nebenläufig'

- Parameterverpackung oft implizit

- Versand oft implizit

• Empfindlich gegen Fehler

#### 4.1.1.1 Client-Server

• Beispiel Webserver

- http als Protokoll

- URLs und html als Nutzlast

• Request-Typ (Methode)

-	GET, PUT

-	POST, DELETE, ...

• Response-Typ / Code

-	OK 200 (2xx), Error 4xx, 5xx

-	No Response 204, Redirection 3xx, ...

• Objekt-Typ

-	Beispiel Response:

HTTP/1.0 200

Content-type: text/plain

Expires: Sun 26 Mar 95 17:50:36 GMT

Dies ist ein Beispieltext

• Server

1. wartet (synchron oder asynchron) auf Request (evtl. gepuffert)

2. Request bearbeiten

3. Ergebnis versenden

4. weiter mit 1

• Client

- sendet Request

- erwartet Response

• Datenübertragung gesichert und verbindungsorientiert (TCP)

• Datagramme: ungesichert (UDP)

- unzuverlässig

- Request-Ack-Reply-Ack

- Request-Reply(-Ack)

• Zuverlässigkeit 'Anwendungssache'

- Semantik-abhängig

- Sicherung in der Anwendung: timeouts, …

• Parameter meist selber verpacken

- Standards für Format und Protokollfelder

• Implementierungsoptionen

| Aufgabe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Adressierung | Anschlußpunktadresse | Netzwerkadresse | Kommunikations-Adresse |
| Blockierung | Blockierend | asynchron mit Kernunterstützung | asynchron mit Interrupt |
| Puffern | ungepuffert | impliziter Puffer | verwalteter Puffer |
| Zuverlässigkeit | unzuverlässig | request-ack-reply-ack | request-reply-ack |

• Protokollelemente

- Request, Reply

- Ack (,Nack), try again

- Are you alive?, Alive

- address unknown

• Daten in Nachrichten verpacken

- Austauschformat

- nur Konvertierung im Zielsystem

- Verhandlung

• Homogener Fall

- Elementare Datentypen und Records als Speicherabbild

- Pointer ungültig

- Dynamische Datenstrukturen linearisieren

• Lineare Listen

- durchlaufen und elementweise verpacken

- Zeiger werden nicht übertragen

• Bäume

- durchlaufen und elementweise verpacken

- in-order, post-oder, pre-order?

- allgemeine Graphen?

• Sun XDR (eXternal Data Representation)

- für normale Datentypen

- keine Typinformation in der Nachricht

- ASCII, Integer, U…, …

- Arrays und Strings mit Längenfeld

• Xerox Courier

Person : TYPE = RECORD [

name, wohnort : SEQUENCE OF CHAR;

kontostand : CARDINAL

]

• OFS-DCE, CORBA: Interface Definition Language

• Mach: Matchmaker

type-tags

• Abstract Syntaxt Notation ASN.1 [CCITT, 1988]

- Definition von Datentypen in der Nachricht

- implizite Typen oder type-tags

- siehe Vorlesung Kommunikationsdienste

• Marshalling

- Vorgang des Ein- und Auspackens

- in der verteilten Anwendung

char *name = "Meier", *wohnort = "Freiberg";

char kontostand = -5123456;

sprintf(message,"%d %s %d %s %d",

strlen(name),name,strlen(wohnort),wohnort,kontostand);

-> Ausgabe: 5 Meier 8 Freiberg -5123456

• Automatische Generierung des Interfacecodes

- Beschreibungssprache

- Präpozessor

• Aufwand oft beträchtlich

#### 4.1.1.2 Remote Procedure Call

• Nachrichtenbasierte Kommunikation zwischen Knoten im Netz

• Teilweise vergleichbar einem lokalen Prozeduraufruf

- Parameter an die ferne Prozedur übergeben

- Resultate an Klienten zurückliefern (Return)

- eventuell warten

• Probleme im Klienten-Programm

-	globale Variablen

- äußere Prozeduren

-	Zeiger auf Datenobjekte im Heap

- komplexe Datenstrukturen schwierig

• Synchroner RPC

- blockierend

- kein explizites Warten auf Antwort

- sicherheitshalber Time-Out bei Netzstörung ...

• Asynchroner RPC:

-	Klient läuft weiter

-	kann weitere RPCs absetzen

-	explizites Abfragen, ob Antwort schon da

-	oder "Completion routine" oder HW-Interrupt ...

• Besondere Programmiersprachen

- integrierter RPC

- Cedar, Argus, …

• Interface Description Languages

- Präprozessor

- XDR, ANSA Testbench, Matchmaker

- Signatur für Prozeduren

• Software im Klienten-Rechner

- "Stub" als Rumpfprozedur und lokaler Platzhalter

- Verpacken der Daten für den Versand

• Software in der Server-Maschine

- Dispatcher: Identifikation der gewünschten Prozedur

- lokale Datendarstellung der Parameter (auspacken)

• Rückgabe der Resultatparameter

-	netzkonforme Darstellung herstellen (einpacken)

-	an Transportsystem übergeben

• Zuverlässigkeit

| retransmit request | duplicate filtering | Reaktion | Semantik |
| --- | --- | --- | --- |
| Nein | - | - | maybe |
| Ja | Nein | re-execute | at-least-once |
| Ja | Ja | re-transmit | at-most-once |

• RPC/XDR-Beispiel

• Schnittstellenbeschreibung: add.x

struct i_result {

int x

};

struct i_param {

int i1;

int i2;

};

program ADD_PROG {

version ADD_VERS {

i_result ADDINT(i_param) = 1;

} = 1;

} = 21111111;

• Generiertes Headerfile: add.h

- in Server und Klient-Programm einbinden

typedef struct {

int x

} i_result;

bool_t xdr_i_result ();

typedef struct {

int i1;

int i2;

} i_param;

bool_t xdr_i_param ();

#define ADD_PROG ((u_long) 21111111)

#define ADD_VERS ((u_long) 1)

#define ADDINT   ((u_long) 1)

extern i_result *addint_1();

• XDR-Konvertierungsroutinen: add_xdr.c (3)

#include <rpc/rpc.h>

#include "add.h"

bool_t xdr_i_result (xdrs, i_resultp)

XDR *xdrs;

i_result *i_resultp;

{

if (!xdr_int (xdrs, &i_resultp)) return (FALSE);

return (TRUE);

}

bool_t xdr_i_param (xdrs, i_paramp)

XDR *xdrs;

i_param *i_paramp;

{

if (!xdr_int (xdrs, &i_paramp->i1)) return (FALSE);

if (!xdr_int (xdrs, &i_paramp->i2)) return (FALSE);

return (TRUE);

}

• Client-Stub. add_clnt.c (2)

/* Please do not edit this file.

* It was generated using rpcgen */

#include <rpc/rpc.h>

#include <sys/time.h>

#include "add.h"

/* Default timeout can be changed using clnt_control() */

static struct timeval TIMEOUT = {25, 0};

i_result *addint_1(i_param *argp, CLIENT *clnt) {

static i_result res;

bzero ((char *)&res, sizeof(res));

if (clnt_call (clnt,

ADDINT,

xdr_i_param, argp,

xdr_i_result, &res,

TIMEOUT)   != RPC_SUCCESS) {

return (NULL);

}

return (&res);

}

• Server-Schleife: add_svc.c (4)

#include <stdio.h>

#include <rpc/rpc.h>

#include "add.h"

static void add_prog_1();

main() {

SVCXPRT *transp;

(void) pmap_unset (ADD_PROG, ADD_VERS);

transp = svcudp_create(RPC_ANYSOCK, 0, 0);

if (transp == NULL) {

(void) fprintf (stderr, "cannot create udp service.\n");

exit (1);

}

if (!svc_register (transp, ADD_PROG, ADD_VERS,

add_prog_1, IPROTO_UDP)) {

(void) fprintf (stderr,"unable to register.\n");

exit (1);

}

svc_run();

exit(1); /* not reached */

}

void add_prog_1 (struct svc_req *rqstp, SVCXPRT *transp) { (5)

union {

i_param addint_1_arg;

} argument;

char *result;

bool_t (*xdr_argument)(), (*xdr_result)();

char *(*local)();

switch (rqstp->rq_proc) {

...

case ADDINT:

xdr_argument = xdr_i_param;

xdr_result = xdr_i_result;

local = (char *(*)()) addint_1;

break;

...

}

bzero ((char *)&argument, sizeof(argument));

svc_getargs (transp, xdr_argument, &argument);

result = (*local)(&argument, rqstp);

svc_sendreply (transp, xdr_result, result);

}

• Server-Prozedur (selbst zu programmieren) (6)

#include <rpc/rpc.h>

#include "add.h"

i_result *addint_1(i_param *p) {

static i_result result;

result.x = p->i1 + p->i2;

return (&result);

}

• Client-Hauptprogramm (1)

main (argc, argv)

int argc; char *argv[];

{ 	CLIENT *cl;

char *server;

i_param parameter;

i_result *ergebnis;

server = argv[1]; /* Serveradressierung durch 1. Parameter */

cl = clnt_create (server, ADD_PROG, ADD_VERS, “udp”);

/* Fehlerbehandlung? */

parameter.i1 = 12; parameter.i2 = 30;

ergebnis = addint_1 (&parameter, cl); /* transparency? */

printf (“Summe ist %d\n”, ergebnis->x);

}

• Ein Ausschnitt aus xdr.h

enum xdr_op {

XDR_ENCODE = 0,

XDR_DECODE = 1,

XDR_FREE = 2

};

typedef struct XDR XDR;

struct XDR

{ enum xdr_op x_op;		/* operation; fast additional param */

struct xdr_ops

{ bool_t (*x_getlong) (XDR *_xdrs, long *_lp);

/* get a long from underlying stream */

bool_t (*x_putlong) (XDR *_xdrs, _const long *_lp);

/* put a long to " */

bool_t (*x_getbytes) (XDR *_xdrs, caddr_t _addr, u_int _len);

/* get some bytes from " */

bool_t (*x_putbytes) (XDR *_xdrs, _const char *_addr, u_int _len);

/* more functions ... */

} *x_ops;

/* ... */

};

• Aufwand

- Marshalling

- Paketisierung

- Protokoll

- Dispatch

- Prozeßwechsel

• Anzahl Datenkopien kritisch

• Ausführungsfluß im Schichtenmodell

- Applikation

- Stub

- Systemdienst: Socket-Layer

- Protokoll

- Systemdienst: BlockCopy/Gather

- Ethernet (Segmentation)

- System: Scheduler

• Datenkopien vermeiden

- CPU-Last, Bus-Last

- Cache-Effizienz

• Zeigermanipulation

- Problem Adressräume und Speicherschutz

- Kernelspace vs. Programspace

• 'On the fly' Bearbeitung der SDU

- Sender assembliert SDU beim Schreiben

- Verteilen in verschiedene Speicherbereiche beim Empfangen

- Scatter / Gather

• Piecelist im Read / Write Befehl

•  eventuell besondere Softwarestrukturen

- Protokollfelder mit konstanter Länge

- variables Datenfeld nur am Paketende

- eventuell Prä-Pakete mit Strukturinformation

• Shared Memory

• Virtuelle Kopie

• Direct Memory Access (DMA)

- autonome Datenbewegung ohne Prozessoreingriff

- benutzt Bus und Speicher

- gesteuert durch Piecelist

• Sonderfall objektorientiertes Programmieren

- Selektor an entferntes Objekt schicken

- remote method invocation: RMI

• Distributed Object Application

- RMI-Registry

- WWW-Transfer des Bytecodes

• Remote Interface

- macht Objekte benutzbar

- java.rmi.Remote erweitern

- Stub wird übergeben statt Objekt

### 4.1.2 Gruppenkommunikation

• 1:m Kommunikation

- Replikation und Fehlertoleranz

- Lookup (Objekte, Dienste)

- Konferenzsysteme

- …

• Gruppenzugehörigkeit

- statisch oder dynamisch

- join, leave, kick, …

- create, discard, …

- deterministisch?

• Zugangsregeln

- offen oder geschlossen

- Rechte: read, write, …

• Rollen

- Hierarchie: Entscheidung ohne Abstimmung

- Peers: bessere Ausfallsicherheit

• Zuverlässigkeit in Gruppe mit n Teilnehmern

- keine Garantie

- k-zuverlässig, k<n

- atomar: n empfangen oder keiner

• Ankunft der Nachrichten

- Reihenfolge des Sendens

- Reihenfolge der Ankunft

- eventuell Konsistenzprobleme

• Ordnung

- ungeordnet

- FIFO-geordnet

- kausal geordnet

- total geordnet

• Kausale Ordnung

- e1 <k e2 <=> e1 kann Auswirkung auf e2 haben

- kausale Unabhängigkeit: keine Auswirkungen möglich

- Transitivität: e1 <k e2 , e2 <k e3 => e1 <k e3

• Implementierung

- Vektor-Zeitstempel

- Empfänger verzögert Nachrichten

- accept if

(Vk = Lk + 1) and (Vi ≤ Li  i≠k)

## 4.2. Prozesse und Synchronisation

### 4.2.1 Prozesse und Threads

• Prozesse

- selbständige Codeeinheiten

- Object-Code

- Speicher

- Attribute

• Multi-Tasking

- mehrere Prozesse laufen 'verschachtelt'

- "Zeitmultiplex"

- für den Benutzer gleichzeitig

- verschiedene Strategien des Wechsels

• Prozesswechsel

- Anhalten eines Prozesses

- Speichern der Status-Information (PC, Register etc.)

- Laden der Status-Information des neuen Prozesses

- Wiederaufnahme der Ausführung bei der nächsten Instruktion

- z.B. nach Zeit t, wenn gewartet werden muß, …

• Einplanung ≠ Scheduling• Scheduler

- gibt Ausführungsrecht befristet ab an Benutzerprozesse

- verteilt Ausführungsrecht 'gerecht'

- hat besondere Rechte

- kennt alle anderen Prozesse

• Rückwechsel vom Benutzerprozeß zum Scheduler

- Sprung in den Scheduler

- freiwillig

- erzwungen nach Fristablauf (=> Unterbrechung)

• Prozeßeigenschaften

- Wichtigkeit (Priorität)

- benutzte Ressourcen (Festplatte, Drucker, …)

- verbrauchte Zeit und Deadlines

- Adressraum

- Zustandsinformation

• Prioritätsfestlegung

- Wichtigkeit

- nahe 'Abgabe'-Termine

- lange gelaufen => Priorität sinkt

• Non-Preemptive Scheduling

- Prozesse nicht unterbrechbar

- Kritische Prozesse können nicht unterbrochen werden

• Preemptive Scheduling

- Prozesse durch andere Prozesse mit höherer Priorität unterbrechbar

- Oft in Betriebssystemen vorhanden für CPU

- Prozesswechsel häufig und teuer

• Problem Prioritäts-Umkehr

- nicht unterbrechbare Prozesse mit niedriger Priorität

- Prozess mit höherer Priorität wird gestartet

- Priorität anderer Prozesse steigt während der Bearbeitungszeit

- Unterbrechung des Ersten, Thrashing

• Threads

- lightweight process

- Zustand

- kein eigener Adressraum

| Prozess | Thread |
| --- | --- |
| Instruktionszähler Register und Flags Stack Kind-Prozesse | Instruktionszähler Register und Flags Stack Kind-Threads |
| Adressraum globale Variablen offene Dateien Timer Signale, Semaphore Verwaltung |  |

• Thread blockiert, Prozess nicht

- einfaches Programmier-Paradigma

• Implementierung von Threads

• Scheduler im Prozess (runtime)

- blockierende Calls in der runtime umsetzen?

- Rechte?

- OS unverändert, portabel

- Scheduling kontrollierbar

• Scheduler im Kern

- Adressraumwechsel teuer

- neues Betriebssystem

### 4.2.2 Zeit in verteilten Systemen

• Synchronisation

- extern: Gleichzeitigkeit

- intern: Intervallmessung

• Zeitstempel

- Börse: Order-management und Zeitstempel für Transaktionen

- Netzwerk-Managment

- distributed multimedia stream synchronization

- RPC at-most-once Transaktionen

- Maßnahmen gegen replay-Angriffe

- Experimente: Messungen und Kontrolle

- Kryptographie: key management

• Probleme

- Laufzeit und Laufzeitunderschiede

- clock-drift (1 Sekunde in ca. 11 Tagen)

- Interrupts gehen verloren

• Astronomische Zeit (GMT)

- Intervall zwischen 2 Sonnenhöchstständen

- Sekunde = 1/86400 mittlerer 'Solartag'

- Erddrehung wird langsamer (Gezeiten) und schwankt

• Internationale Atom-Zeit (TAI):

- 9.192.631.770 Caesium 133 Zustandsübergänge

• Universal Time Coordinated (UTC)

- Schaltsekunden zum Ausgleich

- 51 statt 50 Hz Strom

• WWV, DCF77

- Auflösung 1 Sekunde

- Genauigkeit << 1µsec

- Laufzeit des Signales vom Sender zum Empfänger bekannt

- Atmosphärische Störungen etc. => Genauigkeit ± 10 msec

• NAVSTAR GPS

- Positionsermittlung in mobilen Einheiten

- 22 Satelliten senden Zeit und Satelliten-Position

- Endgerät ermittelt eigene Position aus Laufzeitunterschieden

- Unabhängig von der Position des Endgerätes

- Zeitfehler < 363 ns

• Uhrenanpassung

- nachgehende Uhr wird vorgestellt

- vorausgehende Uhr wird gebremst

- zurückstellen erzeugt Probleme mit Zeitstempeln

• Zentraler Zeitgeber mit Richt-Zeit

- Zeit-Nachricht hat Verzögerung Ttrans

- Ttrans ist variabel

- Laufzeitmessung

• Algorithmus von Christian [1989]

- Zeitanfrage vom Klienten zum Server

- round-trip delay messen

- td = (te-ts)/2

- tUTC = txmit+td

- Antwortzeit des Servers berücksichtigen

- td mit statistischen Methoden bewerten

- Laufzeiten symmetrisch?

• Berkeley-Zeit-Algorithmus

- System ohne 'gute' Zeit => Abstimmung über die Zeit

- zentraler time-deamon fragt alle Geräte nach der Zeit

- round-trip delay messen und berücksichtigen

- Zeit wird gemittelt

- jeder Klient erhält Korrekturinformation

- Fehlertoleranzmaßnahmen

• Network Time Protocol NTP

- RFC 1059, 1119 und 1305

- UTC-Synchronisation

- 100.000+ Prozesse im Internet

- UDP

- skalierbar => hierarchisches Serversystem

- Authentifizierung und Fehlertoleranz

- Millisekunden im WAN

- < 1 msec im LAN

- < 1 µsec mit GPS-support

• NTP: Hierarchisches System

- Primärserver mit UTC-Emfängern

- Sekundärserver werden synchronisiert

- auf mehreren Ebenen (stratum)

- Klienten auf der untersten Ebene

• NTP Kommunikationsmodi

- multicast mode im LAN evtl. ungenau

- procedure call mode ähnlich Christian's protocol

- symmetric mode synchronisiert Server-Uhren

• Verfahren im Teilnehmer

• Mehrere Quellen für Zeit

- Redundanz und Zufall

- Uhr-Filter wählt aus bis zu 8 Offsets aus

- Clustering Algorithmen wählen Server-Untermenge

- Genauigkeit und Fehlertoleranz

- Gewichteter Durchschnitt der Offsets

• Phase/frequency-lock feedback loop kontrolliert lokale Uhr

- Genauigkeit

- Stabilität

• Logische Zeit

- physikalische Zeit nicht immer nötig

- relative Ordnung von Ereignissen

• Lamport-Zeit

- happened-before Relation

- im Prozess: a vor b: ab

- in verschiedenen Prozesse: send(m)rcv(m)

- transitiv

- a||e 'concurrent'

• Lamport Algorithmus

- jeder Prozess hat eigene Uhr = Zähler

- lokale Ereignisse:

c_local++;

- Sendeereignis:

c_local++; send(message,c_local);

- Empfangsereignis:

receive(message,c_remote);

c_local = max(c_local,c_remote)+1;

• C(a)<C(b): ab oder a||b

- keine totale Ordnung

• Vektorzeit siehe 2.3

### 4.2.3 Koordination

#### 4.2.3.1 Mutual Exclusion

• Semaphore schützen kritische Regionen

- Betriebssytemkonzept

- 'Schutzbit' kontrolliert Eingang

- Testen - Setzen - (Betreten - Arbeiten - Verlassen) - Rücksetzen

- Testen - Testen - Setzen - Setzen

- Assemblerinstruktion TAS (Test and Set)

• Zentraler Verwalter

- Request vom Klienten an den Verwalter

- Permission wenn frei

- Verzögern oder Ablehung wenn 'Besetzt'

- Warteschlange

• Bewertung

- einfach zu implementieren

- fair

- zuverlässiges Protokoll vorausgesetzt

- 'single point of failure'

• Verteilter Algorithmus [Ricart, Agrawal 1981]

- Request an alle: CR, Prozess#, Lamport-Zeit

if (requestin)

if (inCritRgn == request->Rgn) queue(request);

else if (ownrequest_pending)

if (lowesttime(allRequests)->process == self)

{  queue(request); sendOK(self); }

else sendOK(request->process);

else sendOK(request->process);

if (OKIn) {

inCritRgn = OKIn.critRgn; DoCritRgn; inCritRgn = NULL;}

sendOK(dequeue(request)->process);

-

• n points-of-failure

- immer antworten

- timeouts

• Token Ring

- logische Ringstruktur

- Token = Erlaubnis, kritische Region einmal zu betreten

- an logischen Nachfolger weiterreichen

- Bestätigung über Empfang

- keine Bestätigung -> nächsten Nachfolger

- komplettes Topologiewissen nötig

• Vergleich

| Algorithmus | Nachrichten/Vorgang | Verzögerung | Probleme |
| --- | --- | --- | --- |
| Zentral | 3 | 2 | Koordinator abgestürzt |
| Verteilt | 2(n-1) | 2(n-1) | irgendeiner abgestürzt |
| Token passing | 1 -  | 0 bis n-1 | Tokenverlust Prozess abgestürzt |

• Verteiltes Verfahren ist schlecht

- 'proof of concept'

#### 4.2.3.2 Deadlocks

• Mutex besetzt: warten

- dining Philosophers

- Abhängigkeiten und Warten erzeugen Wartegraph

- Zyklen im Wartegraph => Verklemmung

• Entdecken und Lösen

- Prozess beenden

- Transaktion abbrechen

- zentral oder verteilt

- Graph aufbauen und Zyklen suchen

• Verhindern

- nur eine Ressource pro Prozess

- release then lock

- Ressourcenordnung

- Zeitstempel: junge und alte Transaktionen

• Vermeiden (Wissen?)

#### 4.2.3.3 Wahlverfahren

• Zentrale Leitung verteilt 'wählen'

- alle Prozesse haben Nummer

- alle Prozesse sind einander bekannt

- kein Wissen über Aktivität

• Bully-Algorithmus (bully = Tyrann)

- Station P merkt, daß Koordinator weg

- P sendet Election(P) an 'höhere' Prozesse

- Anwort 'OK' => Abbruch

- keine Antwort => P neuer Koordinator

- Coordinator(P) an alle

• Q empfängt Election(P)

- tolerieren oder

- OK an P + Election(Q) an alle höheren

• Falls ein Koordinator X wieder aufwacht:

- Coordinator(X) an alle

• Ringalgorithmus auch möglich

### 4.2.4 Transaktionen

• Verteilte Dateisysteme, Datenbankoperationen

- Lesen + Schreiben = Update

- Überweisung = Abheben(kontoX) + Einzahlen(kontoY)

void Einzahlen(konto_nummer,betrag) {

kontostand = getbalance(konto_nummer);

putbalance(konto_nummer, kontostand + betrag; }

• Probleme bei Parallelität

• Atomare Operationen

- Transaktion

- ACID

• Atomicity

- entweder alle Teile oder keiner ausgeführt

- commit oder abort

• Consistency

- Zustandsüberführung konsitent -> konsitent

• Isolation

- Serialisierbarkeit

- erlaubt Nebenläufigkeit

• Durability

- Persitenz des Resultates => Speicherung

• Operationen

- tid beginTransaction

- result endTransaction(tid)

- val get(tid,attribut); set(tid,attribut,val)

- abort(tid)

• Fehlerverhalten des Servers

- recovery nach dem Restart des Servers

- roll-back nach Klienten-Absturz

- time-outs bis zum Abschluß einer Transaktionen

• Klienten-Verhalten

- Operation läuft in time-out

- Operation kommt mit Fehler zurück nach Server-restart

- Rückfrage beim Benutzer?

• Private Arbeitskopie

- Operationen auf shadow copy

- commit: atomares Zurückschreiben

- Vergleich Orginal mit Anfangs-Shadow?

• Intention-list

- Server zeichnet Operationen einer Transaktion auf

• Optimistisch

- Undo-Liste

- Lesen einfach

- Commit: Undo-Liste löschen

- Abort: Rückabwickeln (rollback)

- Lesen für andere Prozesse schwer

• Pessimistisch:

- Do-Liste sammeln

- Lesen komplex: Orginal und Do-Liste mergen

- Commit: atomar Ausführen

- Abort: Do-Liste löschen

- Lesen für andere Prozesse einfach

• 2-Phasen Commit Protocol

- Koordinator sendet 'Prepare' vor dem Commit

- Mitarbeiter antworten Ready, wenn Commit OK

- Stimmen zählen

- Commit durchführen

### 4.2.5 Effizienz beim verteilten Zugriff

• Daten gemeinsam nutzen

- Koordination: Semaphore, Locking

- Konsistenz: Datenbanken, Transaktionen

- Effizienz: Caching, verteilte Kopien

• Entfernter Zugriff kostet Zeit

- Transport im Netzwerk

- TCP-Verbindung, …

- Lesen und besonders Schreiben

- zeichenweiser Zugriff auf Strings …

• Caching

- lokale Kopie -> schneller Zugriff

- dynamisch, heuristisch

- Ersetzungsalgorithmen

- besonders häufig in (verteilten) Dateisystemen

• Replikation

- Verfügbarkeit

- Fehlertoleranz

• Problembereiche: Konsistenz und Transparenz

#### 4.2.5.1 Caching

• Objekte 'in der Nähe' halten

- Speicherzellen, Seiten, Sektoren, Tracks, Files, …

- Cache-RAM, RAM, Controller, …

- Zugriffskosten reduzieren

• Sonderfall verteiltes Dateisystem

- Files

- Server: RAM

- Klient: Festplatte, RAM

- Prozess, OS, Caching-Prozess

• Aufgaben

- Einheit des Cachings: Blöcke oder Files?

- Cache kleiner als Speicher: was soll 'gecacht' werden?

- Prefetching?

• Last recently used

- Element das am längsten nicht mehr benutzt wurde ersetzen

- File-Cache-Zugriff selten vgl. CPU-Cache

- verkettete Liste als Verwaltungsstruktur

• Write-through

- Schreiben im Cache

- Schreiben auf Orginal

- Zeitstempel, Prüfsummen zur Validierung späterer Zugriffe (open)

• Delayed write

- Netzwerk-Nachricht bei jedem Schreiben aufwendig

- Sammeln der Updates und Burst

- unklare Semantik

• Write on close

- Session-Semantik

- Öffnen - lokale Updates - komplett-Update beim Schließen

- Locking bzw. Transaktionssemantik

- evtl. mit Verzögerung: Löschen häufig nach Close

• Write-invalidate: andere caches konsistent halten

• Zentrale Kontrolle

- alle Zugriffe anmelden: read, write, update

- Remove-from-Cache bei konkurrierenden Zugriff

- unsolicited-message

#### 4.2.5.2 Replikation

• z.B. Mirror-Server

- ftp, WWW, …

- Usenet News

• Client/Server, Peer-to-peer

- Nachrichtenaustausch

- Lesen Regelfall

- Schreiben Ausnahme

- besondere Vorkehrungen beim Schreiben

• Verteilter gemeinsamer Speicher (DSM)

- Speicherobjekte: Variablen

- Seiten

• Replikationsmanagement

- Konsistenzmodell

- Verhältnis Lesen-Schreiben

- Aufwand

• Asynchrones Replikationsmanagement

- Lesen immer lokal

- Schreiben lokal

- Update anderer Kopien periodisch

- inkohärenz bis zur Synchronisation

-entkoppelt und einfach

- Bsp. News: Antwort vor der Frage

• Kausal geordnetes Replikationsmanagement

- kausale Ordnung für abhängige Veränderungen

- zeitliche Kohärenz

- nur von einem benutzte Replikate inkohärent

• Synchrones Replikationsmanagement

- alle Replikate atomar geändert

- volle Konsistenz

- hoher Aufwand

• Erzeugung von Replikaten

- nicht alles muß repliziert werden

- Auswirkungen auf Konsistenzerhaltung

• Explizite Replikation

- klientengesteuert: Anforderung an mehrere Server

- Zugriff auf ein Replikat

- Konsistenzmanagement beim Klienten

• Lazy Replikation

- Objekterzeugung durch Server

- Server legt Replikate bei anderen Servern an

- Konsistenzmanagement durch Server

• Servergruppe

- Gruppenkommunikation

- Objektanforderung bewirkt n Replikate

- Schreibzugriff an Gruppe

- Konsistenz abhängig von Gruppensemantik

• Primärkopien

- 'Orginal' im Primärserver

- Replikate auf Sekundärserver

- Lesen überall, Schreiben nur auf Orginal

- Update der Replikate in der Servergruppe

- Primärserver-Ersatz siehe Election

• Abstimmung

- N Server

- N/2+1 Replikate beschreiben mit Zeitstempel

- N/2+1 Replikate lesen

• Verallgemeinerung: Quota

- Nl+Ns > N

- Nl und Ns entsprechend Verhältnis Lesen/Schreiben optimieren

• Lazy Update

- Server sammeln Updates

- gossip-Nachrichten

- schwache Konsistenz

- News

• Peermodell als Variante