# 4. Rechnerarchitektur: Vom Transistor zum Programm

## 4.1 Transistoren, Gates

• Schaltfunktionen

- 1..n Eingänge, 1..m Ausgänge

- 2n Argumentkombinationen

- 22n mögliche Funktionen

| V1 V2 V3 … Vn | f1 f2 … fmax |
| --- | --- |
| 1 1 1 1 | 0 0 1 |
| 0 1 1 1 | 0 0 1 |
| 0 0 1 1 | 0 0 1 |
| 0 0 0 0 | 0 1 1 |

• 2-stellige Schaltfunktion

|  |  | a=1, b=1 | a=1, b=0 | a=0, b=1 | a=0, b=0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |
| … |  | … | … | … | … |
| f8 | AND | 1 | 0 | 0 | 0 |
| f14 | OR | 1 | 1 | 1 | 0 |
| f15 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |

• Symbolische Darstellung von Schaltkreisen

- Schaltplan

- DIN 40700, IEEE/ANSI Y32.14, IEC

| Funktion | Operator |  | graphisches Symbol |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | DIN | IEEE | IEC |  |  |
| Negation |  | ¬ , – |  |  |  |  |  |  |
| Und |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oder |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Exklusiv Oder |  |  |  |  |  |  |  |  |

• Allgemeine Schaltfunktionen:

bzw.

• Inverter, Verstärker:

• Hex Inverter 7404 als Chip:

-	Stift #7: 		0 Volt, Erde, GND

-	Stift #14: 		z.B. +5 Volt:

• Ampel-Reaktion

• Schaltalgebra

- Schaltfunktionen

- Rechenregeln

- Normalform

- Minimierung

• ODER (OR) Schaltung

- a  b

- Disjunktion, logische Summe, Vereinigung

• UND (AND) Schaltung

- a  b

- Konjunktion, logisches Produkt, Durchschnitt

• Feldeffekttransistor (FET)

- Gate-Source-Spannung erzeugt Feld

- Feld kontrolliert Stromfluss im Drain-Source-Kanal

- UGS steigt -> IDS steigt exponentiell

• Negation (NOT)				• NAND

• Boolsche Algebra

• Kombination von NICHT mit UND / ODER

-

-

- AÙB=AÙB

• NAND und NOR einfacher zu bauen

- CMOS: complementary Metal-Oxide-Silicon

- 4 Transitoren  in CMOS-Technik

Inverter aus 1 NAND		UND aus 2 NANDs

• 74xx, 74HCTxx, …

- Einfache Logik-Chips

- 7404: 6 Inverter

- 7400: 4 NAND-Gatter

- 7402: 4 NOR-Gatter

- 7420: 2 NAND-Gatter mit je 4 Eingängen

## 4.2 Rechnen und Speichern

• Addition von zwei einstelligen Binärzahlen

-	Eingangsvariablen

-	Summenausgang

-	Übertrag zur nächsten Stufe

• Wahrheitstafel

• Addierer kann aus sogenannten Halbaddieren zusammengesetzt werden

• Halbaddierer berücksichtigt nicht den Übertrag der früheren Stufe

• Halbaddierer

• Vereinfacht

• Volladdierer

- für eine Binärstelle

- berücksichtigt auch den Übertrag einer früheren Stufe

• Paralleladdierer

- für die Addition eines Binärwortes

- die Summen der jeweiligen Binärstellen parallel bilden

- Übertrag durch die Stufen fortpflanzen lassen (Delay!)

-> Carry Lookahead

• CMOS MC14581 4-Bit ALU

- 4 bit parallel

- Steuerung über F0..F3, LA1, LA2

• Logische Funktionen:

• Arithmetische Funktionen:

A-1		    A-B-1		A+B			-1

...

• Einfache Speicherzelle: Flip-Flop

- Speichern einer Binärstelle

- die beiden Hälften halten sich gegenseitig

• sog.  RS-Flip-Flop:

-	Setzen ("Set"),

-	Rücksetzen ("Reset")

• Schaltfunktion für RS-Flip-Flop:

-

-

• Wahrheitstafel:

| R | S | Qn | Q'n |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | Qn-1 | Q'n-1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |

• Undefinierter Folgezustand für R=1; S=1

• Zwei Speicherungs-Zustände mit R=0; S=0:

-	 Q = 0; Q' = 1

-	 Q = 1; Q' = 0

-	 fast immer Q ≠ Q' !

• Zwischenzustände während Umschaltung

• Taktsteuerung

- Eingangswerte stabilisieren lassen

- dann Übernahmepuls

- Eingangswerte werden nur zum Taktzeitpunkt berücksichtigt:

• Flankengesteuertes Flipflop (abfallend):

• Flankengesteuertes Flipflop (ansteigend):

• Signalverlauf

- erst bei entsprechender Taktflanke Eingabe einlesen

- evtl. unterschiedliche Ergebnisse

• Master-Slave Flip-Flop

- Zwei FF-Stufen arbeiten phasenverschoben

- Master übernimmt Eingangswerte mit ansteigender Flanke

- Slave gibt mit abfallenden Flanke Werte an Ausgang

• Für Schaltungen mit heiklem Timing

- Registertransfers.

- Pufferregistern mit MS-FFs.

• MS-Schieberegister

- als digitale Verzögerungsleitung

- für digitale Filter

- als Rechenoperation

• Zähler

- Jede Stufe erhält Takt

- schaltet in Abhängigkeit vom Zustand aller vorherigen Stufen

• Register speichert Zahlen

• Register in Verbindung mit Addierschaltung bzw. ALU

• Ablauf

- A-Strobe zum Füllen des Registers A

- B-Strobe zum Füllen des Registers B

- Addition bzw. Übertrag abwarten,

- Summe abholen mit SUM-Strobe

- Überlauf?

## 4.3 Funktionseinheiten: Speicher, Prozessor, Bus, …

• klassischer Rechner nach J. v. Neumann

- Rechnerwerk für arithmetische und logische Verknüpfungen

- Universalspeicher für Daten und Programme

• Steuerwerk

- sequentieller Ablauf des Programmes

- Interpretation der Instruktionen => Steuerbefehle

• Busorientierter Rechner

- universell verbunden

- Schwerpunkt Transport und Verteilung

- weniger Verbindungen

• Steuerwerk erzeugt Signale, die

- Datentransfer auslösen

-	ALU-Operation auswählen

-	Speicheroperation auslöst

• Befehl wird in Sequenz von Kernzuständen umgesetzt

- Kernzustand bestimmt Steuersignale

• Register

- Instruktionsregister (IR)

- Instruktionsadressregister (IAR) bzw. "Program Counter" (PC)

- eventuell eigener Addierer für IAR

• Rechenwerk

- kombinatorisches Schaltnetz

- Addieren, Multiplizieren, UND, ODER, Vergleich, Shift, …

- Ausgang der ALU liegt dauernd am Z-Register an

-	X-Register und Y-Register liegen dauernd am ALU-Eingang an

- Zwischenresultate in Zusatzregistern

- Steuerleitungen bewirken Datenübernahme = Transport

• Speicher

SAR = Speicheradressregister, SIR = Speicherinhaltsregister

• Random Access Memory (RAM)

- Halbleiterspeicher halten Inhalt nur wenn sie "unter Strom" stehen

- dynamische Speicher (DRAM) müssen periodisch aufgefrischt werden

• ROM: Festwertspeicher

• Speicherhierarchie aus Kostengründen

• Register

-	10-100 Wörter,< 1 Nanosekunde

-	kein separater Zyklus für die Adresse.

• Cache, Prozessorpufferspeicher

-	8 KWörter bis 8 MBytes, < 10 Nanosekunden

-	häufig gebrauchte Daten und Codeteile

-	für Programmierer unsichtbar

• Hauptspeicher

-	256 - 8192 Megabytes, ~ 10 - 50 Nanosekunden

-	evtl. inklusive Adressübersetzung

-	separater Zyklus für die Speicheradresse

• Hintergrundspeicher

-	Festplatte, Netz,

-	40 - 1000 Gbytes, ~ Millisekunden

-	Zugriff über Betriebssystem

-	blockweise übertragen

• Ein-/Ausgabewerk

- kontrolliert durch Steuerwerk

- Transport via Rechenwerk in den Speicher

- Bedienungsleitungen zum Peripheriegerät

- Keine Parallelarbeit von Rechenwerk & E/A

- Missbrauch der Rechenregister

- Wartezyklen der CPU auf Peripheriegeräte

• Pfad in den Speicher als Flaschenhals

-	Resultate von Berechnungen

-	E/A-Übertragungen

-	Instruktionen

• Moderne Rechner

- besonderer, standardisierter E/A-Bus

- getrennt vom Prozessorbus

• autonomere E/A-Schnittstelle

-	externer Bus,

-	Abläufe parallel zum Rechenwerk

-	Interrupt-Funktion

-	DMA-Kanäle 
(direct memory access)

-	Display-Kontroller

-	Adapterplatinen

-	VLSI-Chips

• Grafik evtl. Extrabus

- AGP

## 4.4 Maschinenbefehle

• Befehle liegen im Speicher

- werden geholt wie Daten

- kommen in Befehlsregister

- Befehlszähler

• Befehl  Status => Sequenz von Steuerworten

- Bits des Steuerwortes an Steuerleitungen anlegen

- Speicher, E/A, ALU, … reagieren auf Steuerleitungen

- in jedem Takt ein Steuerwort

- Befehle können mehrere Steuerworte enthalten

- Mikrobefehle

### 4.4.1 Minimalmaschine

- ein Register

- nur wenige, einfache Instruktionen

- TRA: Warten auf E/A

- 32-Bit Architektur

• Befehle zur Datenmanipulation

NOT			Komplementiere den Akkumulator, B-1 Komplement

RAR			Rotiere den Akkumulator um 1 Bit nach rechts

ADD  	a		Addiere den Inhalt der Speicherzelle a zum Akkumulator 					ACC  ACC + Speicher[ a ]

AND  	a		ACC  ACC  Speicher[ a ]

OR     	a		ACC  ACC  Speicher[ a ]

XOR  	a		ACC  ACC  Speicher[ a ]

EQL  	a		ACC<>Speicher[a]: 	ACC 0

ACC=Speicher[a]:  	ACC 11..1

LDV  	a		ACC  Speicher[ a ]

STV  	a		Speicher[ a ]  ACC

LDC 	c		ACC  c

• Kontrollfluß

JMP  	p		Nächste Instruktion in Speicher[p]

JMN  	p		Sprung nach p falls ACC negativ

HALT			RUN  0 Instruktionsausführung hält an

Später Restart nur aus Speicher[0] möglich

• Basisformat

- 0,1,2,3		ADD, AND, OR, XOR

- 4, 5, 6 	LDV, STV, LDC

- 7, 8, 9		JMP, JMN, EQL

- A .. E 		future use

• Erweitertes Format

-	mehr als 16 Instruktionen möglich,

-	24 Bit Parameter & nicht immer benützt

- F0, F1, F2		HALT, NOT, RAR

- F3, F4,…		future use

• Assemblerprogrammieren im Schnelldurchgang

if (X < 0)	 printf("1")

else printf("2");

•	Hexadezimaler MiMa-Speicherauszug

• Speicher

- statisch

- 24 Bit/Wort

• 1-Register

- z.B. Inkrement

• Steuerwerkregister

- Instruktionen

- Instruktionsadresse

(PC)

- Status

• ALU

- Eingang X,Y

- Ergebnis Z

- ADD, AND, XOR, OR

• Registertransfer

- Quell-Register an Bus

- Zielregister übernimmt

- Steuerleitungen

### 4.4.2 Ablauf der Instruktionen

• Zweiteilung der Befehle

- Fetch-Zyklus holt Befehl

- Execute Zyklus führt Befehl aus

- eventuell überlappend

• Unterzyklen im Steuerwerk

- Mikrozyklus, "Minor Cycle", Taktphase

- andere Steuerimpulse in jedem Unterzyklus

- Registertransferebene

• Mima-Instruktionen

- 12 Unterzyklen

- 5 Unterzyklen Fetch

- 7 Unterzyklen Execute

• Ablauf der Lade-Instruktion

LDV	a	; laden von Inhalt der Speicherzelle a in ACC

; ACC <= Speicher[a]

;Fetch-Zyklus

1.			IAR -> (SAR, X),Leseimpuls an Speicher

2.			1   -> Y, 		ALU auf Addition schalten,

Warten auf Speicher

3.								Warten auf ALU, Warten auf Speicher

4.			Z  ->  IAR, 		Warten auf Speicher

5.			SIR -> IR

;Fetch-Ende, jetzt Execute-Zyklus

6.			IR  -> SAR, 		Leseimpuls an Speicher

7.,8.,9. 						Warten auf Speicher

10.			SIR -> ACC

11.,12.						leere Unterzyklen

;Execute-Ende, nächste Instruktion

• IAR -> (SAR, X)

- IAR auf den Bus legen

- SAR und X mit Steuerimpuls vom Bus lesen lassen

• Ablauf der ADD-Instruktion

ADD	a	; addieren von Inhalt der Speicherzelle a zum ACC

;Fetch-Zyklus

1.			IAR -> (SAR, X),Leseimpuls an Speicher

2.			1   -> Y, 		ALU auf Addition schalten,

Warten auf Speicher

3.								Warten auf ALU, Warten auf Speicher

4.			Z  ->  IAR, 		Warten auf Speicher

5.			SIR -> IR

;Fetch-Ende, jetzt Execute-Zyklus

6.			IR  -> SAR,  Leseimpuls an Speicher

7.			ACC  -> X,	Warten auf Speicher

8., 9.						Warten auf Speicher

10.			SIR -> Y,  	ALU auf Addition schalten

11.							warten auf ALU

12.			Z  -> ACC

;Execute-Ende, nächste Instruktion

• JMN  p  -  Jump if Negative

- Bedingter Sprung zur Instruktion im Speicherwort[ p ]

- negativ bedeutet, das oberste Bit im Akkumulator ist 1

- X, Y-Register und ALU werden ignoriert

- kein Datenzugriff auf Speicher

;Fetch-Zyklus

1.			IAR -> (SAR, X),Leseimpuls an Speicher

2.			1   -> Y, 		ALU auf Addition schalten,

Warten auf Speicher

3.								Warten auf ALU, Warten auf Speicher

4.			Z  ->  IAR, 		Warten auf Speicher

5.			SIR -> IR

;Fetch-Ende, jetzt Execute-Zyklus

6a.		falls vorderstes Bit in ACC = 1:

IR  -> IAR

6b.		falls vorderstes Bit in ACC = 0:

leerer Unterzyklus

7. … 12.	leere Unterzyklen

;Execute-Ende, nächste Instruktion

• Start der Mima

- Drücken der Reset-Taste

0 -> IAR

0 -> TRA

1 -> RUN

• Maschine beginnt ab Adresse 0 Instruktionen auszuführen

- evtl. andere, festgelegte Adresse

• Urlader

- einige Speicherzellen ab Adresse 0 sind Festwertspeicher

- enthalten einen Urlader ("Boot-Strap Loader")

- liest Programm von einem bestimmten Gerät  in den Speicher

- beginnt mit dessen Ausführung

• Schaltpult mit Schaltern und Lämpchen zum

- Modifizieren und Inspizieren von Registern und Speicherinhalten

- bei älteren Rechnern

• Integration der E/A in den normalen Adressbereich

- memory mapped I/O

- In - LDV, Out - STV

- Geräte langsamer als Speicher

- variable Geschwindigkeit

- => Handshake

• Speicherwerk wertet Adresse aus

- Adr == $CXXxxxxxx => E/A

- Adr <> $CXXxxxxxx => Speicher

• TRA-Bit

- vom Steuerwerk gesetzt

- von Speichercontroller oder Peripherie zurückgesetzt

- Steuerwerk wartet auf TRA=0

• Geräte beobachten die Geräteadresse im EA-Werk

• Als Bus ausgeführte E/A-Schnittstelle

• Speicher mit Memory-mapped I/O

- TRA Bit wird vom Prozessor gesetzt

- von der Selektionsschaltung zurückgesetzt

- oder vom Gerätebus zurückgesetzt

SAR = Speicheradressregister, SIR = Speicherinhaltsregister

### 4.4.3 Erzeugung der Steuersignale

• Eingangssignale zum Steuerwerk:

- Operationscode aus IR-Register (4/8 Bit)

- Vorzeichenbit im Akkumulator

- Mikrozyklus 1..12 aus externem Zähler

- Status-Register = (RUN, TRA)

=>	8+1+4+2 = 15 Eingangsleitungen

• Ausgangssignale vom Steuerwerk

- Rechteckige Steuer-Impulse

-	evtl. statische Steuerung (z.B. für ALU)

-	Takteingang für Flip-Flops

-	Out-Enable für Tristate-Ausgang am Bus

• RUN: 1 Leitung zum Clear-Eingang

• TRA: 1 Leitung zum Preset-Eingang

• ALU: 3 statische Pegel für die unterschiedlichen ALU-Funktionen

• Speicher: 2 Leitungen für Read & Write

• je 1 Input-Enable für Register

- X, Y, ACC

- IR, IAR, SIR, SAR

• zusätzlich Output-Enable für Register

- ACC, 1, Z

- IAR, SIR, IR (nur Bit [0..27])

=>	1+1+3+2+7+6 = 20 Steuersignale

• Steuerwerk kann realisiert werden:

- als 20 Schaltfunktionen mit 15 Variablen

- als ROM mit 215 Wörtern à 20 Bit

## 4.5 Compiler

• Brücke Programmiersprache - Objektcode

- C, Pascal, Modula, Fortran,

- IA, 68000, PowerPC, 8051, Z80, DSPs, …

- Name => Adresse

- Statement => Instruktionen

- Prozeduraufruf => Sprung und Rücksprung

• Einlesen des Programmes (Scanner)

- findet Symbole

- Identifier, Konstanten, …

• Syntaktische Analyse

- zulässige Symbole werden verarbeitet ("Parsing")

- für unzulässige Symbole Fehlermeldungen erzeugen

- über "Look-Ahead" entschieden, welcher Pfad gewählt werden soll

- bei schwierigen Programmiersprachen sehr weit vorausschauen

-	LL1 Programmiersprachen => maximal 1 Symbol Look-Ahead.

• Erzeugen der Maschinenbefehle (Codegenerierung)

- syntaktische Prozeduren können auch die Instruktionen erzeugen

• Strategien

- rekursive decent

- bottom-up

- top-down

- Übersetzung für virtuelle Maschine besonders einfach

- zeilenweise Übersetzung

• Beispiel: Ausdruck übersetzen

a=b-(c-((d*e)-g/h))

LDV  	g

DIV	  	h			; g/h

STV		hilf		; optimiert wird nicht

LDV		d

MUL  	e			; (d*e)

SUB		hilf		; -

STV		hilf

LDV		c

SUB		hilf

STV		hilf

LDV		b

SUB		hilf

STV 		a			;	a= ...

# 5. Betriebssystem: Abstrahieren und Koordinieren

• Sammlung häufig gebrauchter Softwarekomponenten

- Hardware-Abstraktion

printf("%c, char);

(* anstelle von: 					oder: *)

MOVE	char,$A7823A					MOV	AX,[BP]

OUT	$3F8,AX

- essentielle Software

• Zuteilung der Ressourcen

- CPU, Speicher, Bildschirm, …

• Oft mit Kommandointerpreter verwechselt

- Shell, Command.COM, …

- Explorer, Finder, …

• Dateisystem

- ebenfalls nur Teil des Betriebssystemes

- Verwaltung von Plattenplatz (Sektoren)

- Zuordnung und Wiederverwendung

- Abstraktion Sektor - Bytestrom

## 5.1 Verteilung der Ressourcen

• Prozessor

- Verteilung der Arbeit auf Prozessoren

- Unterbrechungen

- wartende Prozesse

• Speicher (RAM, Festplatte)

• Ein/Ausgabe

- Bildschirm, Drucker

- Audio-Ausgabe

• Verteilung des Mangels

- Bildschirmfläche eindlich => Fensterkonzept

- Tastatur, Maus

- Audio-Ausgang => Mixer

- Prozessorzeit => Zeitscheiben, Zeitüberwachung

### 5.1.1 Prozesse und Scheduling

• Instruktionen werden sequentiell ausgeführt

- in der Regel nicht gleichzeitig

- ein Befehl nach dem anderen

- Sprünge verändern nur die Reihenfolge

• Programm = ausführbares Objekt = Prozeß

- mehrere Prozesse liegen im Speicher

• Benutzerprozesse und ein besonderer Steuerprozeß

• Besonderer Steuerprozeß

- gibt Ausführungsrecht befristet ab an Benutzerprozesse

- verteilt Ausführungsrecht 'gerecht'

- hat besondere Rechte

- kennt alle anderen Prozesse

• Rückwechsel vom Benutzerprozeß zum Scheduler

- Sprung in den Scheduler

- freiwillig

- erzwungen nach Fristablauf (=> Unterbrechung)

• Prozeßeigenschaften

- Wichtigkeit (Priorität)

- benutzte Ressourcen (Festplatte, Drucker, …)

- verbrauchte Zeit

- zugeordneter Speicher

• Auslagern (Swapping)

- falls Hauptspeicher zu klein

- exaktes Prozeßabbild auf Festplatte schreiben

• Prozesse

- selbständige Codeeinheiten

- Object-Code

- Speicher

- Attribute

• Multi-Tasking

- mehrere Prozesse laufen 'verschachtelt'

- "Zeitmultiplex"

- für den Benutzer gleichzeitig

- verschiedene Strategien des Wechsels

• Prozesswechsel (Umschalten zwischen Programmen)

- Anhalten eines Prozesses

- Speichern der Status-Information (PC, Register etc.)

- Laden der Status-Information des neuen Prozesses

- Wiederaufnahme der Ausführung bei der nächsten Instruktion

- z.B. nach Zeit t, wenn gewartet werden muß, …

• Einplanung ≠ Scheduling

• Non-Preemptive Scheduling

- Prozesse nicht unterbrechbar

- Weniger Prozesswechsel

- Kritische Prozesse können nicht unterbrochen werden

• Preemptive Scheduling

- Prozesse durch andere Prozesse mit höherer Priorität unterbrechbar

- Oft in Betriebssystemen vorhanden für CPU

- Prozesswechsel häufig und teuer

• Prioritätsfestlegung

- Wichtigkeit

- nahe 'Abgabe'-Termine

- lange gelaufen => Priorität sinkt

• Unterbrechungsmanagement (Interrupts)

- Interrupt-Service-Routine im Netzwerktreiber

- Completion-Routine auf höheren Schichten (Call Back Routine)

- Interrupt-Latenz durch nicht unterbrechbare Prozesse

- Interruptsperre, z.B. UNIX-Kern

• Steuerung der Prozesse

- besonderes Steuerprogramme ('Shell')

- kennt Scheduler

- Starten eines Programmes => neuer Prozeß

- Zwangs-Beenden entfernt Prozeß

- besonders bekannt bei UNIX bzw. DOS

• Grafische Benutzeroberflächen für Steuerprogramm

- Menubefehl 'Open'

- Doppelklick als Abkürzung

- Windows: Alt-Tab wechselt zwischen Programmen

- Cntl-Alt-Del (Strg-Alt-Entf) zeigt Prozeßliste

• Eingebaute Kommandos

- Prozessliste anzeigen

- Geräteverwaltung

- auch Dateiverwaltung auf der Festplatte

### 5.1.2 Verwaltung des Plattenplatzes

• Zentrale Abstraktion: Datei

- Menge von Bytes auf der Platte

- wird vom Betriebssystem zusammengehalten

- für Programme und Daten

- Daten: Briefe, Tabellen, Bilder, Datenbank, ...

• Verzeichnisse strukturieren Dateimenge

- Verzeichnis enthält Dateien

- Verzeichnis kann andere Verzeichnisse enthalten

- Wurzelverzeichnis

• Pfad

- Wurzel/Verzeichnis/Verzeichnis/Verzeichnis/Datei

- c:\benutzer\froitzheim\daten\vorlesung.doc

• Historisch gesehen ein Magnetband

- mit einem Schreib-/Lesekopf

- Datenblöcke sequentiell aneinanderreihen

-	wahlfreie Zugriffe teuer bzw. langsam

-	Einfügeoperationen sehr teuer

-	beinahe beliebiges Größenwachstum

• Aus der Sicht der Programmiersprache

-	Von Dateimodulen exportierter Typ "File"

-	sequentiell Lesen und Schreiben

-	Öffnen und Schliessen, Zugriffsrechte

• Aus der Sicht des Betriebssystems

-	benanntes Objekt ("WS1996PI.TXT")

-	Dateikontrollblock mit Puffer im RAM

-	Assoziation einer Dateivariablen mit externer Datenregion

-	Abbildung:

blockweise adressierte Objekte auf Platte

=> byteweise adressierte Objekte im Hauptspeicher

• Implementierung

- Programm mit Zugriffsroutinen

- Treiberroutinen im Betriebssystem

- Dateivariable im Programm (file)

- Dateikontrollblock 
(User & System)

- Pufferbereich im Hauptspeicher

- Dateiverzeichnis für Festplatte

- Sektorzuordnung auf Festplatte

• Plattenformat

- n Platten auf einer Spindel (z.B. 5)

- 2n Oberflächen -> 2n Köpfe

- viele Spuren pro Platte (z.B. 40.000)

- Zylinder: Menge von Spuren im vertikalen Schnitt

- viele Sektoren pro Spur (z.B. 1000 - 6000)

• Mehrere Festplatten-Partitionen

-	m Gbytes pro Platte

-	d Dateinamen pro Platte

-	s Dateistücke pro Platte

-	bessere Nutzung für kleine Dateien ...

• Verschiedene Datei- & Betriebssysteme auf verschiedenen Partitionen

-	MacOS, MS-DOS

-	Unix, Linux

-	Windows (NTFS)

• Umschalten zwischen Betriebssystemen

- Parameter RAM

- Bootmanager

• Plattenspeichervergabe: Wo ist noch Plattenplatz frei?

- Absuchen der FAT

- kompakter mit Allozierungs-Bittabelle

- Bitplätze entsprechen Platz auf der Platte

• Enthält ein Bit für jede Belegungseinheit (Allocation Block)

-	teilweise im Hauptspeicher

-	gesetzt, falls der Block belegt ist

-	z.B. 65536 Bit in der Tabelle

-	ab 64 Mbyte mehr als 2 log. Blöcke pro Bit

• Große Platten

- viele Blöcke pro Eintrag (Cluster)

- größere Bitmap

• Keine Aussage über Dateizugehörigkeit

• Sehr platzsparend

• File Allocation Table (FAT)

- Dateizuordnungstabelle auf den ersten Spuren einer Platte

- Belegungseinheiten (Blöcke) der Datei über FAT verkettet

- der letzte Block ist mit $FFFF markiert

- schadhafte Blöcke sind mit $FFF7 markiert

• Verzeichnis zeigt auf den ersten Block einer Datei

• Andere Dateisysteme

- Windows NTFS komplexer

- UNIX-NFS netzwerkfähig

- Macintosh mit Dateityp und zweiteiligen Dateien

• Virtual File System als Abstraktion

## 5.2 Struktureller Aufbau eines Betriebssystemes

• Konzept: Schichtenstruktur

- auch Seitenpfade

- Interfaces an der Oberkante jeder Schicht

## 5.3 Toolbox

• Abstrakter Zugriff auf Hardware

- Präsentation: Bildschirm, Drucker, Audio

- permanenter Speicher: Festplatte, Diskette, CD/DVD

- Systemressourcen: Uhr, FPU, Sensoren, …

- Kommunikation: V.24, Centronics, SCSI, Ethernet, USB, SATA

- Software: Dateien, Fonts, Menus, Fenster, …

• Verbergen von:

- Speicheradressen

- Registern

- Kommandos

• Benutzung fertiger Komponenten

• Austausch der Implementierung

- Beschleunigung

- neuer Standard

- Portabilität (WindowsNT auf IA, PowerPC, Alpha, …)

- anderes Netzwerk (Bsp: Ethernet statt Token Ring)

### 5.3.1 Beispiel Grafik in einem Fenster

• Rasterbildschirm

- jeder Punkt einzeln ansprechbar

- uneingeschränkt grafikfähig

- Punkteanzahl typisch 1024*768 bis 2560*1600

- 72, 80 bis 100 Punkte/Zoll (dpi)

- 2560*1600*24 bit für 30" Farbmonitor -> 12.188.000 Byte

- Bildänderungsrate (Framerate, ≥25 Hz) und Bildwiederholrate (>70Hz)

• Koordinatensystem

- Cartesische Koordinaten: x-Achse, y-Achse

- andere Koordinatensysteme möglich,

- wenig genutzt für Computergrafik

• Koordinatenebene

- unendlich dünne Koordinatenlinien,

- endlicher Koordinatenbereich,

- keine feste Zuordnung zum Schirm.

• Koordinaten-Punkt als Kreuzungspunkt von zwei Koordinatenlinien:

- als geometrische Abstraktion, nicht verwechseln mit Bild-Punkt

- z.B. 2**32 Punkte in einer Koordinatenebene

- unendlich klein

• Bild-Punkt:

- Als Pixel in einer BitMap (PixelMap)

- Begrenzt durch vier Koordinatenpunkte

- Position rechts unter dem Koordinatenpunkt

• Drawable (Window bzw. Pixmap)

- Speicherbereich für Bildpunkte (Pixel)

- insbesondere der Bildschirm

- Zeichnen verändert Pixel im Drawable

- globales Koordinatensystem

- eigene lokale Koordinatensysteme für Zeichenbereiche von Prozessen

- Drawable -> Window -> Visual

- Framebuffer

- Window-Manager koordiniert überlappende Fenster

• Datenstruktur eines Drawable

- Basisadresse im (Video-)RAM

- Zeilenstruktur einer Bildpunkt-Menge

- Lage der Bildpunkte relativ zum lokalen Koordinatensystem

• Zeichnen eines Pixels mit den Koordinaten (x,y)

1. (x,y) mit bounds.topleft -> Koordinaten für PixMap: (pixx, pixy)

pixx = x + bounds.left; pixy = y + bounds.top;

2. Schreibadresse um pixy Zeilen verschieben:

VRAMAddr = pixy * rowBytes

3. Schreibadresse um pixx Punkte verschieben:

VRAMAddr = VRAMAddr + pixx * bit_pro_Pixel / 8

4. Basisadresse addieren: 		RAMAddr = VRAMAddr + basAddr

5. Pixel in Bildwiederholspeicher schreiben: *RAMAddr=pixelValue

• Geometrische Figuren

- Strecken:

- Rechtecke:

- Rechtecke mit abgerundeten Ecken:

- Polygone und geglättete Polygone:

- Kreise und Ellipsen:

- Polygone ≠ Rechtecke

- Kurven

• Begrenzte Anzahl Primitive vs. Semantikerhaltung

-> effiziente Implementierung

• Grafikkontext GC

- meist einem Fenster zugeordnet

• Enthält Zustand des Zeichenzieles:

- Stiftdicke, -farbe, -muster, und -position,

- Füllfarbe und -muster,

- Textattribute (Font, Typeface, Größe, …)

• Clipping

- Zeichenoperationen nur im nicht überdeckten Bereich eines Fensters

- Operationen außerhalb dieses Bereiches werden 'weggeschnitten'

- VisRgn zeigt die nicht abgedeckten Teile

- ClipRgn zeigt logischen Zeichnungsbereich

#### 5.3.1.1 X-Window System

• Clients und Server (Vorsicht, die Bezeichnungen sind 'verdreht')

- X-Client ist die Applikation

- X-Server ist das 'Terminal', schreibt in Bildwiederholspeicher

- passive_open auf Port 6000+display

• X Architektur

• Mechanisms

- X Protocol		:	X-Befehle, Kodierungsvorschrift

- Xlib				:	Application Programmers IF für X-Protocol

- Xt Intrinsics		:	Rahmen für Widgets

• Policy (look and feel)

- Window Mngr.	:	Fensteranordnung, Clipping, Fensterdekoration,

UI für Fenstermanagement

- Widgets			:	Buttons, Menus, Scrollbars, Dialogboxen, …

• Fensterhierarchie

• Stacking Order bestimmt das Abdecken durch 'Geschwister'

• Referenz z.B. http://tronche.com/gui/x/

• Display

- ein Server kontrolliert ein Display

- zum Display gehören Screen(s), Tastatur und Zeiger (Maus)

- Name eines Displays: <hostname>:<DispNr>.<ScreenNr>

- Beispiel: xclock -display kuckuck.informatik.tu-freiberg.de:0.0

• Drawable

- Window, Pixmap

- Ort für Ausführung von Zeichenoperationen

• Grafikkontext (GC)

- XGCValues-Datenstruktur:

function, foreground, background, line_width, line_style,

font, fill_style, …

myGC = XCreateGC(display, drawable, mask, &values);

…

XChangeGC(display, myGC, mask, &values);

Nicht alle Felder besetzt:  mask = GCForeGround | GCLineStyle;

- Spezialfunktionen zur Veränderung einzelner Felder:

XSetFont(display, myGC, emphasisFont);

• X Funktionen (Auswahl)

- Verwaltungsarbeit:

Display öffnen: 	myDisp = XOpenDisplay(theName);

Window erzeugen:

myWin = XCreateWindow(myDisp,parent,x,y,width,hgt,…);

Window sichtbar machen:	XMapRaised(myDisp,myWin);

Weitere Funktionen um Windows und Displays zu schließen etc.

Hints sagen dem Windowmanager, wie das Fenster aussehen soll

- Grafische Objekte

XDrawPoint(myDisp, myWin, myGC, x, y);

XDrawLine(myDisp, myWin, myGC, x1, y1, x2, y2);

XFillRectangle(myDisp, myWin, myGC, x, y, width, height);

XDrawArc(myDisp, myWin, myGC, x, y, width, height,

angle1, angle2);

Randbedingungen in myGC

- Text

Text anzeigen:	XDrawString(myDisp,myWin,myGC,x,y,str,len);

Font in den Server laden:	myFnt=XLoadFont(myDisp, fontName);

/* Do not forget XSetFont() */

Eigenschaften des Fonts:	theFntDesc=XQueryFont(myDisp,myFnt);

• Events

- Ereignisse am Server werden dem Klienten gemeldet

- Zustandsveränderungen

- Taste, Maus, Expose

- beziehen sich auf ein Window

- Warteschlange

- Beispiele:

ButtonPress, ButtonRelease, KeyPress,

MotionNotify, EnterNotify, LeaveNotify,

Expose, …

• Datenstruktur XEvent

- gemeinsamer Teil für alle Events: XAnyEvent-Record

type, display, window, …

event.xany.window

- eventspezifischer Teil; Beispiel XKeyEvent-Record

time, x, y, state, keycode, …

theChar = XLookupString(event.xkey.keycode);

- Anzahl wartende Expose-Events: event.xexpose.count

• Verarbeitung von Events

- Klienten verlangen Events:

XSelectInput(display,window,Evt1Mask|Evt2Mask|…|EvtnMask);

- Maskenkonstanten:

KeyPressMask, ButtonPressMask,

PointerMotionMask, KeyPressMask,

KeyReleaseMask, ExposureMask,

EnterWindowMask, LeaveWindowmask, …

- switch Statement

#### 5.3.1.2 Programmierbeispiel X-Window

• Struktur eines X Clienten

- Eventschleife

- Reaktionsprozeduren

- Erzeugen von Windows etc.

• Hauptschleife fragt Events ab und reagiert entsprechend

void Loop4Events ()

{  XEvent	theEvent;

quit = False;

XSelectInput(myDisp,myWin,(ButtonPressMask|KeyPressMask|

ExposureMask));

while (quit == False)

{  XNextEvent(myDisp, &theEvent);

if (theEvent.xany.window==myWin)

switch (theEvent.type)

{	case ButtonPress : ReDraw(); break;

case KeyPress    : quit = True; break;

case Expose      : ReDraw(); break;

}	}	  }

• Reaktion auf ExposeEvent, Zeichnen des gesamten Fensters

void ReDraw ()

{	XSetForeground(myDisp, myGC, WhitePixel(myDisp, myScreen));

XFillRectangle(myDisp, myWin, myGC,0,0,150,120);

XSetForeground(myDisp, myGC, BlackPixel(myDisp, myScreen));

XDrawString(myDisp,myWin, myGC,10,10,"Hi there",8);

XFillRectangle(myDisp, myWin, myGC,10,20,50,30);

XDrawArc(myDisp, myWin, myGC,70,60,50,50,30*64,300*64);

}

• Hilfsfunktion zum Erzeugen eines einfachen Fensters

Window MakeWindow(char *name, int x, int y, int w, int h)

{	Window          aWin;

unsigned long   black, white;

XGCValues       gcVals;

aWin = NULL;

myDisp = XOpenDisplay(name);

myScreen = DefaultScreen(myDisp);

myParent = RootWindow(myDisp, myScreen);

black = BlackPixel(myDisp, myScreen);

white = WhitePixel(myDisp, myScreen);

aWin =

XCreateSimpleWindow(myDisp,myParent,x,y,w,h,0,black,white);

if (aWin != NULL)

{ XMapRaised(myDisp, aWin);

gcVals.foreground = black;

gcVals.background = white;

myGC = XCreateGC(myDisp, aWin,

(GCForeground|GCBackground),&gcVals);

}

return(aWin);

}

• Programmrahmen

#include <X11/Xlib.h>

#include <stdio.h>

Display  *myDisp;

Window	   myWin, myParent;

int		   myScreen;

GC			myGC;

Bool		quit;

Window MakeWindow(name,x,y,w,h)

…

void ReDraw ()

…

void Loop4Events ()

…

main()

{

myWin = MakeWindow("134.60.70.20:0.0",100, 50, 150, 120);

if (myWin != NULL) Loop4Events();

}