# Kommunikationsdienste

Priv.-Doz. Dr. Konrad Froitzheim

# Inhaltsübersicht

Vorspann: Zusammenfassung Rechnernetze

5. Taxonomie von Kommunikationsdiensten

6. Konsumptive Dienste

6.1 Verteildienste (Fernsehen)

6.2 Media-On-Demand

6.3 Electronic Mail

- Internet E-Mail

- X.400

- Voice-Mail

- Multimedia Mail

6.4 WWW

7. Kooperative Dienste

7.1 Telefonie

- POTS

- ISDN

- GSM

7.2 Multimedia-Dienste

- Videotelefonie

- Application Sharing

## - Virtual Presence

Literatur

- Black, U.: ATM: Foundation for Broadband networks, 1995.

- Flueckiger, F.: Understanding Networked Multimedia, 1995.

- Froitzheim, K.: Multimedia Kommunikation, d-Punkt, 1997.

- Halsall, F.: Data Communications, Computer Networks and Open Systems, 1995.

- Held, G.: Understanding Data Communications, 1996.

- Minoli, D.: Telecommunication Technology Handbook, 1991.

- Pecar, J. et al: Telecommunciations Factbook, 1993.

- Pierce, R.: Signale - Die Geheimnisse der Telekommunikation, 1990.

- Steinmetz, R.: Multimedia-Technik, 1999.

- Stallings, W.: Networking Standards, 1993.

- Tanenbaum, A.: Computer Networks, 1996.

- Wicker, S.: Error Control Systems, 1995.

# Formales

## Termine:

Vorlesung:	Montag		16:00 - 18:00, R 020

## Dramatis Personae:

PD Dr. Konrad Froitzheim

Vertr. Professur Betriebsysteme und Kommunikationstechnologien

bisher:	Universität Ulm, Fakultät für Informatik

Abteilung Verteilte Systeme

frz@informatik.uni-ulm.de

Dr. Klaus Richter

richter@informatik.tu-freiberg.de

# Zusammenfassung Rechnernetze

• Shannon'sches Kommunikationsmodell

• Satz von der rauschfreien Kanalkodierung

• ISO-OSI Schichtenmodell

• Open Systems

• definierte Schnittstellen

- Service Access Point (SAP)

- Service Data Units

- Request

- Response

- Confirmation

- Indication

• Peer Protocols

- Protocol Data Units

- Verpackung

• Dienstegüte

- Durchsatz (Datenrate, Bitrate, …)

- Transit-Verzögerung (Delay)

- Verzögerungsschwankung (Delay Jitter)

- Burstiness

- Zuverlässigkeit (Bitfehler, Burstfehler, …)

- Fehlerbehandlung (Erkennung, Behebung)

• Medien

- zeitdiskrete Medien: Text, geometrische Grafik, Bitmaps, Bilder

- zeitkontinuierliche Medien: Audio, Video, Animation, VR

- verlustfreie und verlustbehaftete Kompression

• Verbindungen und Topologie

- Unicast, Multicast

• Namen und Adressen

- Kommunikationsadressen: (Dienstename, Kontextname, Gerätename)

- Bsp: URL, DNS-Name

- Netzwerkadressen: Nummerntupel, Bsp: Telefonnummer, IP-Nummer

- Anschlußpunktadressen: (Dienstadr., Kontextadr., Geräteadr.)

- Bsp: Ethernetadresse

• Adreßbindung = Abbildung auf niedrigere Klasse

• Übertragungsdienste

• Übertragungsmedien

- Kanäle beschädigen Signal

- Dämpfung, Rauschen, Bandbreitenbeschränkung, Verzögerung

- Kupferleiter, Hohlleiter, Glasfaser, Funk

• Modulation

- Amplitude, Frequenz, Phase

- Basisband, Trägerfrequenz

- Abtasttheorem und Kanalkapazität

- Shannon Limit = fmax * log2 ( 1 + S/N ) [bit/s]

• Digitale Signalübertragung

- nur in kaum bandbreitenbeschränkten Kanälen

• Multiplex

- Raum, Zeit, Code, Wellenlänge

• Rahmenbildung

- Pakete, Zellen

• Lokale Netzwerke

- gemeinsames Medium (Ethernet, Token-Ring, …)

- verteilte Zugriffsalgorithmus (CSMA, Token, Reservierung)

- Sternkoppler

• Vermittlungsdienste

- Koppelfeld und Teilnehmerleitungen

• Physikalische Durchschaltung, Bytevermittlung, Zellvermittlung

• Paketvermittlung, z.B. Internet

• Protokolle

- Ende-zu-Ende Datenübertragung

- Abstraktion benutzter Dienste

- Standardisierung von Operationen

- Partner-Prozess finden

- Verbindungsaufbau, Verbindungsabbau

- Datentransport

- Fluß-, Verstopfungs- und Fehlerkontrolle

• TCP, UDP, …

# 5. Taxonomie der Kommunikationsdienste

• Raum und Zeit

- gleich- versetzt (synchron - asynchron)

• Topologie und Zeit

• Teilnehmerorientiert

- Kommunikation zwischen Menschen

- Kommunikation zwischen Mensch und Maschine

• Kommunikation zwischen Mensch und Maschine

- nach F. Fluckiger

- lokal: Film, Jukebox, Multimedia-Kiosk

- verteilt: TV, WWW

• Kommunikation zwischen Menschen

- automatisch verteiltes System

• ITU klassifiziert Kommunikationsdienste

• Interactive Services (ITU-T, CCITT)

- Conversational Services

Echtzeitdienste

end-to-end Informationsaustauch im Dialog

- Messaging Services

Benutzer-zu-Benutzer-Kommunikation

Zwischenspeicherung im Netz

Beispiel: elektronische Post

- Retrieval Services

Datenbankabfragen im Dialogbetrieb

Beispiel: Bildschirmtext

• Distribution Services (ITU-R, CCIR)

- Distribution Without Individual Presentation Control

Verteildienste ohne Interaktionsmöglichkeit

Beispiele: Rundfunk und Fernsehen

- Distribution With Individual Presentation Control

Benutzer beeinflußt die zeitliche Abfolge der verteilten Information

Beispiel: Video-on Demand

• Rollenbasierte Taxonomie der Kommunikationsdienste

|  | Konsumtive Dienst | Kooperative Dienste |
| --- | --- | --- |
| Dienste | Post Radio, TV Interaktives TV Informationssysteme World Wide Web | Telefon Telepräsenz Telearbeit Unterricht Arbeitsprozesse |
| Rollen | Programmanbieter Konsumenten | Teilnehmer |

• Kommunikationsdienste und Interaktivität

• Komponentenbasierte Taxonomie [Froitzheim, 1997]

6. Konsumptive Dienste

## 6.1 Multimedia-Verteildienste

• Audio und Video

- Hörfunk (Radio):		40 kHz		192 kbit/s 	(MPEG-Audio)

- TV:					5 MHz		4 Mbit/s 	(MPEG-2)

• "Terrestrische" Verteilung

- Produzent - Sender - Empfänger

• Sendeanlage

- Modulation

- Antenne

• Empfangsanlage

- Antenne

- Demodulator + Herausfiltern des Kanales

- Präsentation (siehe Kapitel 2 und 5)

#### Kabelverteilsysteme

• Baum/Busstruktur

• Koaxialkabel

• aktive und passive Anzapfungen

- eventuell gerichtet

• 50-100 Programme á 5 MHz

• Pay-TV

- kanalorientiert: Normal, Premiumkanäle, Ereigniskanäle

- mitübertragen: Verschlüsselung und Decoder

- "Kanalschaltung"

• Pay-per-View

#### Satellitenverteilung

• Programmproduzent - Bodenstation - Satellit - Empfangsanlage

- TV, Radio

- WWW

• Frequenzbereich 10-12 GHz

• Empfangsantenne

- Parabolspiegel: 40 - 120 cm

• Feste Position relativ zur Erde

- Geostationärer Orbit ca. 36.000 km

- z.B. ASTRA 19,2˚ Ost

- Verzögerung: 2 * 36.000 km / 300.000 km/sec = 0,240 sec

- Ko-Lokation mehrerer Satelliten

• Pay-TV

- Verschlüsselung und Decoder

## 6.2 Media on Demand

• "Individuelle" Programme

• Video on Demand

- Hunderte überregionale Veranstaltungen täglich

- Tausende regionale Veranstaltungen

- Redaktionelle Programme

- Echtzeit

• Movie on Demand

- 65.000 Spielfilme zur Auswahl

- Tausende Serien mit 10 - 500 Episoden

• => > 100.000 Programmkomponenten

• Sprachen

• Konsumbedingungen

- beliebige Anfangszeit

- Videorekorderfunktion (Play, FF, Reverse, Pause, …)

- Werbung

### 6.2.1 Video on Demand: Übertragungstechnik

• Durchsatz: Programmanzahl * Zeitschlitze * 4 Mbit/s

• Wo liegt eigentlich das Problem?

- Kapazität der Broadcast-Medien

< 100 analoge Videoströme pro System

< 500 digitale Videoströme pro System

- Speicherung der Programme

- Bezahlung

• ASTRA-Endausbau: 3500 Kanäle

• Individueller Zugang zur Programmquelle

- Punkt-zu-Punkt

- Anfragen sammeln: Mehrpunkt

• Durchsatzerhöhung des Verteilnetzes

• Vermitteltes Kommunikationssystem

- z.B. ATM

• Glasfasernetz

- fiber to the home?

- fiber to the curb

• Problem: Teilnehmeranschlußleitung

- Telefon						:	2 * 64 kbit/s

- Videotelefon					:	384 kbit/s

- mehrere TV-Programme		:	2 * 4 MBit/s

=> uplink	: 16 - 512 kbit/s

=> downlink: 9 Mbit/s

• ISDN S2M

• HDSL, ADSL, XDSL

- Telefonleitung

- Wohnung - 1. Multiplexstelle

• Qualität der Leitung

- 22 Trennstellen von der Vermittlung zum Telefon?

- 50 Paare in einem Kabel

- Spulen etc.

• ADSL

- Telefonkabel

- Nutzbares Spektrum >> 3300 Hz

- max. Widerstand 1500 Ω

- 4500 m: 1544 kbit/s downstream, 16 kbit/s upstream

- 3600 m: 6132 kbit/s

- 2700 m: 8448 kbit/s downstream, 640 kbit/s upstream

• Cable Modem Szenario

• Cable-Modem

- 4 kHz POTS

- 17 Mbit/s downlink (gelb), 640 kbit/s - 2 MBit/s uplink (blau)

• Hochleistungs-Modulation

- höhere Symbolrate als Telefon-Modems

- Discrete Multitone: 255 * 4 kHz Subkanäle

- Quadrature Amplitude Modulation (QAM)

- downstream QAM mit 64/256 Konstellation: 43 MBit/s

- upstream QPSK 600 kbit/s - 10 MBit/s

- Schnittstelle 10BaseT, 100BaseT

• Telephon als neuer Dienst im CATV-Netz

• Gemeinsames Medium

- mit anderen Teilnehmern geteilt

- downstream durch Router verteilt

- mehrere TV-Kanäle verwendbar

- Sequentialisierung im upstream-Kanal: S-CDMA

- 10% Protokolloverhead

- Verschlüsselung

• Verteilstruktur bis zur Vermittlung/Hauptverteiler

- für xDSL und Cable Modems

- ATM

- HFC: Hybrid Fiber Coax Network

- FTT{C,B,N,H}: Fiber to the {Curb, Building, Neighborhood, Home}

- 500 - 3000 Teilnehmer an einer Trunk-Glasfaser

#### Near Movie on Demand

• Multiplexeffekt

- Grobes Zeitraster

- Sammeln der Anforderungen

- Verzögerung der Antwort bis zum nächsten Raster

- Multicast

• Zwischenspeicherung versetzter Komponenten im Endgerät

#### WebMovie [Merz, Froitzheim]

• Videoclips

- Übertragungszeit = n * Abspielzeit

- Benutzer sehen Clip m ~ n mal

• hierarchische Videokompression

- grobe Zeitauflösung

- grobe Punktauflösung

- mittlere Zeitauflösung

- feine Punktauflösung

- feine Zeitauflösung

• Iterierte Übertragung des Filmes

• Wiederholte Präsentation in steigender Auflösung

• Dienstegüte (QoS) des Übertragungsdienstes

- gesichert / ungesichert

- Durchsatzgarantie?

• Rückmeldekanal

• Steuerung der Iteration zur QoS-Kompensation

- Durchsatz steuert Mehrschicht-Kompression

- Receiver-Reports

- Integration der Wiederübertragung in die Iteration

### 6.2.2 Movie on Demand: Server

• Filme

- 1 GByte als MPEG-1

- 4 GByte als MPEG-2

- 65.000 Filme => 260 TByte (MTBF!)

• Konsumenten

- Kleine Server (Hotels): 10 - 250 Benutzer

- Mittlere Server (Stadtteil): 250 - 5.000 Benutzer

- Große Server (Kleinstadt): 5.000 - 30.000 Benutzer

• Hierarchische Speicherung der Filme

• Tertiäre Speicher

- Video-Bänder, CD-ROM, DVD, DAT, juke box, …

- Terabyte, langsame Positionierung (seek time)

- niedrige Transferrate

- billig (5 DM / GByte)

- Einfachzugriff

• Sekundäre Speicher

- Optische Speicher, …

- mittlere Transferrate

• Primäre Speicher

- RAID

- < 1 Terabyte, Zugiff im Millisekunden

- hohe Transferrate > 10 Mbyte/s

- teuer ($1000 / GByte)

- Mehrfachzugriff auf Filme

- "Proxy"

- Disk-Scheduling

### 6.2.3 Movie on Demand: Set-top-box

• Netzwerkanschluß

- ADSL

- Cable Modem

- Glasfaser

- 10 BaseT zu ext. cable modem

• MPEG-Dekompression

- Huffman, DCT,

- BitBlit, Halb-Pixel-Dither

- YUV

• RGB-DAC

• Bedienung

- Menüsteuerung

- Fernbedienung

• DSP, PPC oder MMX-PPro

• < 500 DM

### 6.2.4 Movie on Demand: Marktanalyse

• Volumen am Beispiel Videoverleih

- Beispiel USA

- Jahresumsatz 13.600 M$ / Jahr => 37,3 M$ / Tag

- Typischer Preis: $2,95 ( = 5,50 DM)

- 12,63 Mio. Ausleihen / Tag

- 100 Mio TVs : Jeder 8. Haushalt leiht täglich ein Video

• Kosten eines Servers

- DM 1500 / GByte (RAID)

- DM 6000 / Film

- Amortisierung 5,50 DM / Tag und Film

- 20% Aufschlag für Bearbeitung: 6,60 DM  / Tag und Film

- Rechte, Gewinn, …: 50% = 10 DM / Tag und Film

• Verteilungskosten

- Freizeittarif City: 90 min = 4,32 DM (4,8 pf/min)

- Mondscheintarif City: 90 min = 2,70 DM (3 pf/min)

- 1,80 DM für Server-Betreiber

• Jeder Film muss pro Tag 6-mal gesehen werden (10 DM/Film)

• => 48 Haushalte / Video

• 1000 Videos => 48.000 Haushalte anschließen

• Movie-on-Demand Service mit 1000 Filmen => DM 10.000/Tag

| Personen | Haushalte | Videos/Tag | Kosten/Video (50%) | Kosten/Video (100%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.000 | 2.500 | 316 | 63,28 | 31,64 |
| 10.000 | 5.000 | 632 | 31,64 | 15,82 |
| 20.000 | 10.000 | 1.263 | 15,84 | 7,92 |
| 50.000 | 25.000 | 3.158 | 6,33 | 3,17 |
| 100.000 | 50.000 | 6.315 | 3,17 | 1,58 |
| 500.000 | 250.000 | 31.575 | 0,63 | 0,32 |
| 1.000.000 | 500.000 | 63.150 | 0,32 | 0,16 |
| 5.000.000 | 25.00.000 | 315.750 | 0,06 | 0,03 |

## 6.3 Electronic Mail

• Asynchrone, paketisierte Kommunikation

• E-Mail: Versand elektronischer Dokumente

- Brief und Fax (Text, Grafik, Photo)

• Multimedia-Mail

- Päckchen oder Paket

- Text, Grafik, Photo, Audio, Video, …

• Standards über Standards:

- X.400 (ITU),

- SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)

- MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions)

- Herstellerformate:

PROFS, All-in-one, MAPI, VIM, …

Lotus Notes

• Formate

- Adressen, Weglenkung und andere Versanddaten

- Zeichensätze

- Textformatierung

- Grafik

- Multimedia-Inhalte

- Komposition

- Verschlüsselung (PGP …)

### 6.3.1 Internet Mail

• Umschlag

- Empfängeradresse

- Absenderadresse

- Poststempel

• Briefbogen

- Briefkopf

- Datum

- Betreff

- Text

- Unterschrift etc.

• RFC 822 Standard for the Format of ARPA Internet Text Messages

- Syntax

- Message = Envelope + Content

- nur Format und Semantik für Content

• RFC 821 SMTP: Simple Mail Transfer Protocol

- Übertragung von Nachrichten

• Modell: Store and Forward

• Mailer zur Bearbeitung der Nachrichten

• RFC 1939: POP Post Office Protocol

- Rechner nicht immer eingeschaltet

- Ressourcen im PC zu knapp

• List-Server

- spezielle Empfänger

- big-trains@cirr.com

- Kopien an konfigurierte Liste im Server

#### RFC 821 SMTP: Simple Mail Transfer Protocol

• End-to-end Verbindung z.B. mit TCP

• SMTP-Server nimmt mail entgegen

- für bekannte user

- eventuell forward

• Einfaches Beispiel

S: MAIL FROM:<pschulthe@adobe.com>

R: 250 OK

S: RCPT TO:<frz@informatik.uni-ulm.de>

R: 250 OK

S: RCPT TO:<hertrampf@informatik.uni-ulm.de>

R: 550 No such user here

S: RCPT TO:<lupper@informatik.uni-ulm.de>

R: 250 OK

S: DATA

R: 354 Start mail input; end with <CRLF>.<CRLF>

S: Hallo ins kalte Schwaben ...

S: ...bei uns ist es schoen warm.

S: <CRLF>.<CRLF>

R: 250 OK

#### RFC 822 Format of ARPA Internet Text Messages

• Syntax der Nachricht

• Format und etwas Semantik für Header

• einfachster Header

Date:     26 Aug 76 1429 EDT

From:     frz@informatik.uni-ulm.de

To:       fatboy@apple.com

• Normaler Header

Date:     26 Aug 76 1430 EDT

From:     George Jones<Group@Host>

Sender:   Secy@SHOST

To:       "Al Neuman"@Mad-Host,

Sam.Irving@Other-Host

Message-ID:  <some.string@SHOST>

• Komplexer Header

Date     :  27 Aug 76 0932 PDT

From     :  Ken Davis <KDavis@This-Host.This-net>

Subject  :  Re: The Syntax in the RFC

Sender   :  KSecy@Other-Host

Reply-To :  Sam.Irving@Reg.Organization

To       :  George Jones <Group@Some-Reg.An-Org>,

Al.Neuman@MAD.Publisher

cc       :  Important folk:

Tom Softwood <Balsa@Tree.Root>,

"Sam Irving"@Other-Host;,

Standard Distribution:

/main/davis/people/standard@Other-Host,

"<Jones>standard.dist.3"@Tops-20-Host>;

Comment  :  Sam is away on business. He asked me to handle

his mail for him.  He'll be able to provide  a

more  accurate  explanation  when  he  returns

next week.

In-Reply-To: <some.string@DBM.Group>, George's message

X-Special-action:  This is a sample of user-defined field-

names.  There could also be a field-name

"Special-action", but its name might later be

preempted

Message-ID: <4231.629.XYzi-What@Other-Host>

• Sendmails fügen Pfadinformation ein

Return-Path: <mccreigh@Adobe.COM>

Received: from hermes.informatik.uni-ulm.de by julia.informatik.uni-ulm.de (4.1/UniUlm-info-1.1r)

id AA23213; Tue, 29 Oct 96 18:58:14 +0100

Received: from smtp-relay-2.Adobe.COM by hermes.informatik.uni-ulm.de (4.1/UniUlm-info-1.1r)

id AA09748; Tue, 29 Oct 96 18:58:20 +0100

Received: by smtp-relay-2.Adobe.COM (8.7.5) with ESMTP id JAA27883; Tue, 29 Oct 1996 09:57:37 -0800 (PST)

Received: by inner-relay-1.Adobe.COM (8.7.5) with ESMTP id JAA20209; Tue, 29 Oct 1996 09:56:52 -0800 (PST)

Received: by mail-303.corp.Adobe.COM (8.7.5) with ESMTP id JAA29067; Tue, 29 Oct 1996 09:57:20 -0800 (PST)

Received: by mondial (8.6.9) with SMTP id KAA01118; Tue, 29 Oct 1996 10:02:53 -0800

Message-Id: <199610291802.KAA01118@mondial>

To: Konrad Froitzheim <frz@informatik.uni-ulm.de>

Subject: Re: Peter Schulthess?

In-Reply-To: Your message of "Tue, 29 Oct 1996 15:12:45 +0100."

<l03010608ae9bdee7c6fe@[134.60.77.22]>

Date: Tue, 29 Oct 1996 10:02:52 PST

From: Ed McCreight <mccreigh@Adobe.COM>

• Einschränkungen

- nur ASCII-Zeichen

- keine Zeile länger als 1000 Zeichen

- begrenzte Nachrichtenlänge

6.3.2 MIME - Multipurpose Internet Mail Extensions

• Interent-Mails enthalten nur ASCII-Zeichen

• RFC 821 und RFC 822 spezifizieren Adressen und Übertragung

• RFC 1341

• Ziele:

- mehrere Objekte in einer Datei

- beliebige Zeilen- und Textlänge

- ISO 8859-X Zeichensätze

- Fonts

- binäre Daten

- Audio

- Video

- anwendungsspezifisch

• Kompatibel mit RFC 822

• Subset-Implementierung möglich

- Minimaler Subset vorgeschrieben

• Neue Felder im RFC 822 Header

• body-part: header+body

• Neues Feld: Mime-Version

…

Mime-Version: 1.0

…

Date: Fri, 01 Nov 1996 12:05:56 +0100

To: frz@informatik.uni-ulm.de

…

• Neues Feld: Content-Type

Content-Type := type "/" subtype [";" parameter]

- Beispiele

image/jpeg

image/GIF

audio/x-wav

video/quicktime

video/mpeg

- 7 definierte Content-Types:

Application, Audio, Image, Message, Multipart, Text, Video

- X-TypeName

- Registrierung neuer Content-Types

• Application

- Application/Octet-Stream;<Name>;<Type>;<Conversions>; <Padding>

- Application/ODA

- Application/PostScript

• Multipart

- /Mixed: serielle Präsentation

- /Parallel: gleichzeitige Präsentation

- Teile getrennt durch 'boundaries': Parameter Boundary

…

Mime-Version: 1.0

Content-Type: multipart/mixed; boundary="=====================_846871556==_"

…

Präambel: to be ignored

=====================_846871556==

Content-type: text/plain; charset=us-ascii

Text explizit als ascii gekennzeichnet,

wie es sein sollte

=====================_846871556==

Text mit implizitem Typ

=====================_846871556==

Schluss, to be ignored

• Neues Feld: Content-Transfer-Encoding

- RFC 821: 7 bit

- Mechanismen zur Codierung von 8-bit

- BASE64: 3 Byte => 4 7-bit Zeichen (24 =>28)

ähnlich uuencode

- Quoted-Printable: '=' als Escape-Zeichen

M=9Fnchen

nach 75 Zeichen: = CR

- 7-bit, 8-bit: kurze Zeilen

- binary: beliebige Zeilenlänge

Content-type: text/plain; charset=ISO-8859-1

Content-transfer-encoding: base64

• Neue Felder: Content-ID und Content-Description optional

• Message/External-Body

- Referenz auf den echten Body

Content-type: message/External-Body; access-type=ANON-FTP;

name=ernst.informatik.uni-ulm.de/usr/local/www/bild.gif

Content-type: image/gif

### 6.3.2 X.400

• ITU-Standard

• Message = Umschlag + Inhalt

• Message Transfer Layer: Umschlag

• User Agent Layer beschreibt Briefe (Inhalt)

• X.400 Nachricht

- IM-UAPDU (Interpersonal Message User Agent Protocol Data Unit)

- Header und Body

- bestehen aus Objekten

• Formatbeschreibungvon X.400: X.420 (ASN.1)

• Objekt: Tag Length Contents

Typ			Tag	Length	Content		Wert

Boolean		01		01			FF				TRUE

Integer		02		05			0100000000	4294967296

BitString	03		03			03AF38		00..01010111100111

IA5String	16		05			5045544552	'PETER'

• Typ und Length ein Byte

- Typ: 0..30, 31 : Escape

- Length: 0..127 oder 128 + Länge des Längenfeldes

• Transfersyntax zur Definition und Übertragung neuer Typen

• Header:

- Absender, den Empfänger, die Liste der Kopienempfänger,

- Verfalldatum, Betreff, etc.

- Reihenfolge fest

• Typen im Body

BodyPart ::= CHOICE {

[0]	IMPLICIT IA5Text,

[1]	IMPLICIT TLX,	--	Telex

[2] 	IMPLICIT Voice,

[3] 	IMPLICIT G3Fax,	--	T.4, Telefax G3

[4] 	IMPLICIT TIF0,	--	Text Interch. Format 0,

--	T.73, Telefax Gruppe 4

[5] 	IMPLICIT TTX,	--	T.61, Teletex

[6] 	IMPLICIT Videotex,	--	T.100 BTX

[7]	Nationally Defined,

[8]	IMPLICIT Encrypted,

[9]	IMPLICIT ForwardedIM,	--	IM-UAPDU

[10]	IMPLICIT SFD,	--	Simple Formattable Dokument

[11]	IMPLICIT TIF1,	--	Text Interchange Format 1,

--	T.73, "Textfax"

}

• Beispiel

- nur einfacher Text

- primitive Formatierung

- vordefiniert: presentation directives, layout directives

• X.400 und Multimedia?

• X.400 1988 Body Part Types:

- ia5text, teletex, encrypted, message

- voice

- g3-facsimile, g4-class1, mixed-mode

- videotex

- externally-defined (ASN.1 Macro)

• keine Struktur-Information

- zwischen Body-parts

- weder räumlich noch zeitlich

- Anordnung der Multimediaelemente?

• Verteilungsmodell: zentral

- Zwischenspeicherung im Netz

• Bewertung

- mehr Funktionen als SMTP

- Schwerpunkt des Dienstes im Netzwerk

- vom Aussterben bedroht

### 6.3.3 Voice-Mail

• Anrufbeantworter

- Aufzeichnung von Anrufen

- Sprachnachrichten

• Sprachspeicher

- Tonband

- RAM

- analoger Plattenspeicher

- PC mit großer Festplatte

• Voice-Mailbox im PBX

- dauerhafte Speicherung

- mehrfache Wiedergabe

- Löschen im Sprachspeicher

• Bearbeitung und Versand

- Kürzen, Einfügen

- Versenden an andere Mailboxen

• PC-Programme mit "Voice-Modem"

• Akzeptanzproblem

### 6.3.4 Multimedia Mail

• Zwischenspeicherung ist Teil des Konzeptes von Mailsystemen

- X.400: im Netz

- Internet-Mail: in Mailrechnern bzw. PCs

• Multimedia impliziert große Datenmengen

• Mailserver und Empfangssystem haben eventuell nicht genug Speicher

• Synchrones Abholen der Multimedia-Komponenten

- konventionell wird nur eine Liste von Referenzen verschickt

- während der Präsentation der Nachricht Referenzen auflösen

• Echtzeitbedingungen vs. Speicherplatzaufwand

• eventuell 'Global Store'

• URL oder DOR

• DOR - Distinguished Object References

- ISO 10031-2; 1991

• Komponenten einer DOR

| Komponente | Inhalt | vergleichbar |
| --- | --- | --- |
| AE-Identifier | Application Entity im Speicher |  |
| Local reference | App. abhängig | 2. Teil der URL |
| Data object type | ASN.1 external type | MIME-type |
| QoS | Aktualitätsstufe | expiration |

## 6.4 WWW

• Dr. Tim Berners-Lee CERN '89

- Zweck: Verknüpfung von Dokumentation der Hochenergiephysik

-	keine Bilder - textbasierte Klienten

-	HTML: ASCII-Text + <A>-Tag

- SGML DTD

• Mosaic vom NCSA April '93

- Integration mehrerer Internetdienste: FTP, gopher, WWW

-	Graphisches Interface

-	Point-and-Click -> Durchbruch

• Netscape April '94

- Entwickler von NCSA zusammen mit Chairman/Gründer von SGI

-	Mosaic - Netscape Crossover: Februar '95

• Browser-Krieg seit 1997

- Internet Explorer und Netscape

- Fatware: Communicator

- Mozilla Sourcecode

### 6.4.1 Grundlagen

• Internetdienst wie eMail, FTP, gopher

- Protokoll HTTP

- eMail: SMTP	<->	WWW: HTTP

#### 6.4.1.1 HTTP

• Client-Server Modell

• Request-Response Mechanismus:

- Request:		- Typ

- Attribute (Header fields / Request fields)

- Objekt

- Response: 	- Typ

- Attribute (Object Metainformation)

- Objekt

• HTTP 1.0 ASCII-basiert

• Transportsystemunabhänig

-	Standard: TCP/IP, Port 80

- andere Ports in der URL

#### 6.4.1.2 URL: Uniform Resource Locator

• Namensraum für Objekte im WWW

• Aufgespannt durch Kombination mehrerer Namensräume

- Protokoll

-	Hostadresse + Serverport

-	Pfadnamen (UNIX-style)

• Beispiel:

http://frodo.informatik.uni-ulm.de:80/test/Beispiel1.txt

identifiziert Datei:

/usr/local/www/htdocs/test/Beispiel1.txt auf frodo

• Relative URLs:   /test/Beispiel0.html,    Beispiel0.html,    ../movies/

#### 6.4.1.3 Methoden und Objekte

• Request-Typ (Methode)

-	GET, PUT  (integrierte Dokumenterstellung)

-	POST, DELETE, ...

• Response-Typ / Code

-	OK 200 (2xx), Error 4xx, 5xx

-	No Response 204, Redirection 3xx, ...

• Objekt-Typ

-	MIME Typen: Bsp: text/plain, image/gif

-	im Response-Header als Attribut

-	beim request unbekannt

-	Beispiel Response:

HTTP/1.0 200

Content-type: text/plain

Expires: Sun 26 Mar 95 17:50:36 GMT

Dies ist ein Beispieltext

#### 6.4.1.4 HTML, die 'Sprache' des WWW

• Hypertext Markup Language

- Berners-Lee 1989

- Zweck: Verknüpfung von Dokumentation der Hochenergiephysik

-	keine Bilder - textbasierte Klienten

- Document Type Definition von SGML

- Links als Hypertext-Referenzen

- http://www.w3.org/TR/REC-html40/

• URL: Uniform Resource Locator

- Namensraum für Objekte im WWW

- Aufgespannt durch Kombination mehrerer Namensräume

- Protokoll

-	Hostadresse + Serverport

-	Pfadnamen (UNIX-style)

• Beispiel:

http://frodo.informatik.uni-ulm.de:80/test/Beispiel1.txt

identifiziert Datei: /usr/local/www/htdocs/test/Beispiel1.txt auf frodo

• Relative URLs:   /test/Beispiel0.html,    Beispiel0.html,    ../movies/

• HTML: ASCII-Text + <A>-Tag

• Beispieltext:

<HTML> <HEAD>

<TITLE> Ein HTML-Beispiel </TITLE>

</HEAD> <BODY>

<B>Dies</B> ist ein Hypertext Dokument.

<P>Mit einem Bild: <IMG SRC="bild.gif"> <BR> und einem

<A HREF="Beispiel1.txt"> Hyperlink </A> </P>

</BODY> </HTML>

• Elemente:

- Stile

- Listen

- Formatierung

- Links

• Erweiterungen auf Klientenseite

• Integrierte Viewer

-	HTML, GIF, JPEG

- FTP-, gopher-Verzeichnisse

-	MPEG (a/v) ?

- Streaming problematisch

• Externe Programme

-	Externe Viewer/Handler: MPEG, Audio, Postscript, uudecode

- Präsentation von beliebigen Objekten

-	Zuordnung von Objekt und Viewer durch MIME-Typ

• Kennzeichnung mit MIME-Typen

-	text/html, image/gif, image/jpeg

- video/quicktime, video/mpeg

-	application/rtf

-	Server-seitig konfiguriert bzw. abgeleitet

-	Unix, Windows: nach Namenserweiterung (.htm, .gif)

-	MacOS: Dateityp + Creator

- auch Heuristiken im Klienten: Namenserweiterung, Inhaltsanalyse

• Imagemap

-	Klickbare Grafiken

- Klient schickt Mausposition im HTTP Request

- Auswertung und Response im Server

• Eingebettete Erweiterungen

-	Applet-Tag: Java-Applets

- Figure-Tag: verallgemeinertes Image-Tag

- Embed-Tag: für PlugIns (native-Programme)

- Object-Tag: Verallgemeinerung

• HTML - Entwicklung

-	Dialogelemente: Buttons, Menus, Texteingabe

-	Internationalisierung

-	Textfluß um Bilder, Tabellen - Formatierung

-	Mathematische Ausdrücke (MathML)

- Frames

- Sylesheets

• Dynamic HTML

- Text-Attribute zur Laufzeit ändern (z.B. mit JavaScript)

• XML

### 6.4.2 Details

• Erweiterungen auf Klientenseite siehe 6.3.4 (html)

#### 6.4.2.1	Erweiterungen auf Serverseite

• CGI - Common Gateway Interface

-	Erweiterung des Namensraums -> Programmenausgaben

-	Realisierung als	Kindprozess (Unix): 		stdout -> Server

Applescript (MacOS): 	AEReply -> Server

-	CGI-Typen:

standard: 	Programmausgabe -> Datenteil der HTTP Response

erweitert: 	volle Verbindungskontrolle: stdout=socket(TCP)

• Beispiel Imagemap:

-	Request: 	GET /cgi/imagemap/Beispiel5.map?85,82

-	Server: 	% imagemap Beispiel5.map 85,82

-	Beispiel5.map: rect /staff/Wolf.html 6,58 147,113

-	besser: Klientenseitige Auswertung (vgl. Forms)

• Andere Anwendungen für CGI:

-	Gateway zu: WAIS, Archie, Datenbanken, finger

- kontinuierliche Medien: Text, Audio, Video

- allgemein: 	Dateisystem:	abgelegte Daten	(Dateien)

CGI:			generierte Daten	(Datenbankabfrage)

#### 6.4.2.2	Andere Dienste im WWW

• Dienst identifiziert durch Dienstkennung im URL

- URL = Dienstkennung : dienstspezifischer Teil

http://frodo.informatik.uni-ulm.de:80/test/Beispiel1.txt

-	WWW-Klienten unterstützen mehrere Internetprotokolle

FTP (RFC 959): 		ftp://134.60.77.7/pub/Res2PICT.hqx

SMTP (RFC 822): 	mailto:wolf@informatik.uni-ulm.de

Gopher (RFC 1436):	gopher://cell-relay.indiana.edu/

NNTP (RFC 977): 	news:comp.infosystems.www.announce

Local :					file:/home/wolf/.login

• Dienste integriert

- WWW ist Kombination aller Dienste

- Beispiel:	http://frodo.informatik.uni-ulm.de:80/soft/

ftp://www-vs.informatik.uni-ulm.de/pub/Beispiel6.html

news:ulm.test

mailto: user@maschine.domain.de

#### 6.4.2.3	Antwortzeit Optimierungen

• Caching von Objekten (URLs)

-	lokal: Arbeitsspeicher, Massenspeicher

-	Proxie-Server: transparenter Mittler/Cache zwische Klient und Server

auch mehrstufig: Fakultät, Universität, regional, Kontinent ?

-	Expiration-Date für Cache-Management.

| • Hirarchisch organisierte Objekte: |  |
| --- | --- |

• HTTP-NG (2.0)

-	langlebige Transportsystem Verbindung

-	Session Schicht, Server wird programmiert.

• Server-Antwortverhalten

-	Parallelität durch Threads statt fork

-	Hochleistungsserver als Cluster

#### 6.4.2.4	Server Konfiguration

• Dokumente

-	Setzten der Dokumentverzeichnisse

- mehrere Rootverzeichnisse (<-> FTP)

Pass	/*	/usr/local/www/htdocs/*

• Executables

-	Standarddefinition für CGI-Programme:

Exec	/cgi-bin/*	/usr/local/www/httpd/cgi-bin/*

Exec	/rr/				/usr/local/www/httpd/rr/rr

-	Umleitung existierender URLs auf CGI

Exec	/RR/RR.html	/usr/local/www/httpd/rr/rr

• Zugriffsrechte nach IP-Adressen (Host/Domain)

-	Dateien und Verzeichnisse

- global (access.conf), je Verzeichnis (.htaccess)

-	Robotkonfiguration (robots.txt)

Webcrawler, Lycos, Infoseek

#### 6.4.2.5	Video / Animation

• abgelegte Daten: animated GIF

• live Video

- Datenquelle: Videostrom

-	Bildentnahme entspricht Datenbankabfrage

-	Daten im Shared Memory  -  addressiert durch Stromnamen

- Zugriff immer auf aktuelles Bild

- alte Bilder werden verworfen, wenn letzte Referenz verschwindet

- alle Klienten haben unterschiedliche Transferraten

- Bereitstellung mehrere Formate: GIF, JPEG, MPEG

• Component Encoding - Stream Construction (CESC)

- Internet-QoS heterogen und dynamisch

• Methoden der Videoauslieferung:

- Folge von HTTP-Transaktionen (Client-Pull)	Verbindungsaufbau

- Folge von HTTP-Objekten (Server-Push)		Zuatzlayer / Scanner

- Folge von Einzelbildern (MJPEG-Objekt)		Vollbilder

- Bildfolgenkodierungen (GIF)					begrenzte Optimierung

-	Videostrom (H.261, MPEG)		volle Redundanzunterdrückung

• Klient bestimmt Bildformat und Methode

- Accept-Attribut im Request

• Audio

- durch externen Player

- MPEG

- WebAudio-Plugin und -Server (GSM und ADPCM)

#### 6.4.2.6	HTTP Spezialanwendungen

• Fernsteuerung durch WWW

-	Kommandokanal: 	HTTP-Request  -  Empty Response

-	Feedbackkanal: 		Zustandsanzeige als animierte Grafik / Video

- Internet-Modellbahn

- User-Interface im Dokumentenbaum

• Redirection

-	Automatische Umleitung als HTTP-Response

-	Anwendung:		- Adressänderungen

- Schutz vor ungewollter Eingabe

## 6.5 JavaScript

• Programmfragmente in HTML

- Verbesserung von HTML-Seiten

- von Netscape

- Fenstergröße und -Gestaltung

- Menus, Effekte, …

- Beispiel: http://uhu.telematik.tu-freiberg.de

• Interpreter im Browser

• Eingebettet in HTML

- script-Tag

<html><head><title>Test</title>

<script language="JavaScript">

<!--

alert("Hallo Welt!");

//-->

</script>

</head><body>

</body></html>

• Oder in anderen HTML-Tags

<html>

<head>

<title>JavaScript-Test</title>

<script language="JavaScript">

<!--

function Quadrat(Zahl)

{Ergebnis = Zahl * Zahl;

alert("Das Quadrat von " + Zahl + " = " + Ergebnis);

}

//-->

</script> </head>

<body> <form>

<input type=button value="Quadrat von 6 errechnen"

onClick="Quadrat(6)">

</form> </body>

</html>

• Eventhandler

- Attribut in html-Tags

- beschreiben Ausführungsbedingung

- Aufruf einer JavaScript-Funktion

- onLoad, onClick, onMouseover, …

• Sprache

- Notation ähnlich Java

• Anweisungen

- Zuweisungen

zahl = 0; zahl++; zahl+=1;

- Bedingte Anweisungen und Schleifen

if (Zahl<0) zahl = 0;

while (idx<100) {…; idx++}

for(i = 1; i <= 100; i++)

{…}

- Funktionsaufrufe

alert("Und hier ein kleiner Hinweis");

- Klammern mit {}

if (Ergebnis > 100)

{ Ergebnis =0; Neustart(); }

• Variablen

- kein ordentliches Typenkonzept

- Vereinbarung mit 'var'

- Typ Zahl oder String

- wird bei der ersten Zuweisung festgelegt

var Antwort = 42;

var Frage = "The Question for god …"

- global oder in Funktion lokal

• Objekte

- selbstdefiniert

- vordefiniert in Umgebung

- window, document, …

neuesFenster = new.window;

- Methoden zur Manipulation

neuesFenster.open();

• Funktionen

- Anweisungsblock mit Variablen

- Aufruf aus anderen Funktionen und in Eventhandlern

## 6.6 Applets

• Programmiersprache Java

- ordentliche Programmiersprache

- Typensicherheit, Objekte, …

- C-ähnlich

- native-Compiler möglich

• Java und WWW

- JavaScript

- Java Applets

- serverside Java

• Java Virtual Machine

- YAVA

- Virtueller Prozessor

- Instruktionen: fmul, dmul, dload, ifeq, …

- Threads

- Compiler erzeugen i.d.R. Bytecode

• Java Runtime Environment

- Virtuelles Betriebssystem mit Toolbox

- Klassen mit häufig gebrauchten Funktionen

- Strings, Netzwerk, …

- AWT:	Buttons, Checkboxes, Choices, Lists, Menus, Text Fields

Windows, Panels, Scroll Panes

Grafische Objekte

• Sicherheits-Einschränkungen

- kein Dateizugriff

- Netzwerkverkehr nur zur Quelle des Applets

• API's

- JNDI (Naming and Directory), JIDL (CORBA), JDBC (Datenbank)

- RMI, JTS (Transaktionen)

- JavaMail, JavaMedia (2D, 3D, Sound, Speech, Telephony)

- E-Commerce, JavaWallet

- JINI (Gerätekontrolle)

- …

• Übertragung von Applets

- 30% ByteCode, 70% Namen (ASCII-Strings)

- Klassen einzeln, jeweils eine TCP-Verbindung

- JAR und komprimierter JAR (ZIP)

• Marc Andreessen

- Java on the client is just not working

- The work is to make the Java Runtime stable and fast

- http://www.techweb.com/wire/story/TWB19980701S0001

• Aus einem Lizenzvertrag:

The Java technology is not fault-tolerant and is not designed, manufactured or intended for use or resale as on-line control equipment in the operation of nuclear facilities, aircraft navigation or communication systems, or air traffic control machines in which the failure of the Java technology could lead directly to death, personal injury, or severe physical or environmental damage.

• Java-Plug-In

- JRE für Solaris, Windows und Macintosh

- entsprechend ISO-Standard

- mehr Leistung und weniger Fehler

# 7. Kooperative Dienste

• (Video-)Telefon

- Punkt-zu-Punkt

- Mehrpunkt

- Punkt-zu-Punkt-Konferenz

- Mehrpunkt-Konferenz

• Telepräsenz

• Unterricht

• Arbeitsprozesse (CSCW)

## 7.1 Kommunikation Person-zu-Person

### 7.1.1 Telefondienst

• 109 Teilnehmer?

• Endgeräte standardisiert

- Mikrofon

- Lautsprecher

- Bedienprozedur

• Netzwerk heterogen

• Telefon - das Endgerät

• Wählziffern

- DTMF: dual tone multiple frequency

- Wahlschalter

• Audio zur Netzwerk - User Signalisierung

- Wählton, Frei, Besetzt, fast-busy

- Ansage

• Signalisierung

• Analoges Telefonsystem

• Digitales Telefonsystem

• Leitungsvermittlung

- garantierte Dienstegüte

- Durchsatz

- Verzögerung

- Verzögerungsschwankung

• Zustandsmanagement des Netzwerkes

• Hard-state im Telefonsystem

- Problem Fehlerbehandlung

- Wann soll eine Verbindung beendet werden?

- eine Seite legt auf? Dauer des Auflegens?

- Unterbrechung eines Leitungsstücks?

- Umlenkung

• Soft-State wie im Internet?

- Router-Caches

- Wiederreservierung bei RSVP

### 7.1.2 CIO-Phone

• Einfache Videotelefonapplikation

• Audio-Video Communcation Service

- für VideoPhone und Multimedia-Ströme der Applikationen

- UDP-basiert

- Punkt-zu-Punkt

- eventuell Datenreplikation

• AVCS: Echtzeitorientiert

- kein Delay absichtlich eingefügt

- Pakete rigoros verwerfen:

Ankunft zu spät

Sendepuffer voll

• Audio: 16 bit, 11.025 samples

• M-JPEG

- meist Hardware

- Softwaredekompression

• Problem der Single-Task-Codecs

• AVCS Verbindungsmanagement

• PicturePhone = User Interface

• AVCS

- (komprimiert) und dekomprimiert

- mischt

- plant Wiedergabe

• Verzögerungen bei der Datenmanipulation

• Senden

- PP öffnet Digitizer

- PP bekommt Daten

- PP übergibt Daten an AVCS

- AVCS -> Ethernettreiber

• Empfangen

- Ethernettreiber empfängt Paket

- wartet auf Paketende!

- Ethernettreiber -> AVCS

- AVCS dekomprimiert

- AVCS mischt

- AVCS -> Präsentations-Treiber

• UDP-Modell auch im AVCS

- Gleicher Sampling-Takt?

- => (fast) keine Pufferung

- Probleme mit differenzkomprimierten Daten

### 7.1.3 vat

• Visual Audio Tool (Van Jacobsen, Steve McCanne)

• Audioformate

- PCM: 78 kbit/s = 64 kbit/s µ-law + Paketoverhead

- DVI (ADPCM): 46 kbit/s

- GSM: 17 kbit/s

- LPC: 9 kbit/s

• Internet als Übertragungsnetzwerk

- Mehrpunktfähigkeit durch Multicast-IP (MBone)

• UDP als Übertragungsprotokoll

- unzuverlässig: Paketverlust 10 - 50%

- keine Wiederholung

- nur IP-Delay

• Application Layer Framing

- Zeitstempel

- Delay abhängig vom Scenario

- 'Playout Point'

• Pausenerkennung und -unterdrückung

### 7.1.4 vic

• Video conferencing

• Video-Formate

- M-JPEG

- Cell-B

- nv

- Intra-H.261

• Intra-H.261

- Conditional replenishment: nur Änderungen

- H.261 Mechanismen, um Blöcke zu überspringen

- keine Differenzkodierung (intercoded blocks)

### 7.1.5 Management der MBone-Tools

• Multicast ≈ Rundfunk

• Media-Tools sind eigenständige Programme

• sd: Session Directory

• Ankündigung von Konferenzen

- Multicast-IP-Nummern-Vergabe

- Strombeschreibung: port, ID, scope, Medium, Kodierung

- Kommentare

• Programmzeitung als Paradigma

• Import: Start des entsprechenden Tools

• Neue Version: sdr

• mmcc: Multimedia Conference Control

- Anrufparadigma

- mmcc ruft mmcc

• Verbindungsaufbau

- Session-Namen, Security und Privacy eingeben

- Partner aus Liste wählen

- Medien wählen

- Connect

### 7.1.5 Kontrolle der Mehrpunkt-"Verbindung" im Mbone

• RTCP: RTP Control Protocol

- Session-Kontrolle

- Datenverteilung messen

• Skalierbarkeit der Session (Multicast)

- Multicast von RTCP-Paketen

- Sendezeit 'zufällig' wählen

- Gesamtbandbreite limitieren

• Sender Report (SR)

- Zeitstempel

- Gesamtzahl Pakete und Bytes gesendet

• Receiver Report (RR)

- Gesamtzahl Pakete empfangen

- Gesamtzahl Pakete erwartet

- Jitter

- Letzter SR

• Source Description (SDES)

- Source-ID

- Canonical Endpoint Identifier: <User>@<DNS-name>

- Name

- E-Mail Adresse

- Ort und Beschreibung (Prosa)

- eventuell wiederholt

• Payload type mapping (FMT)

- Source-ID

- Typ 8 bit

- Theoretischer Sample-Takt

- IANA-ID (Internet Assigned Numbers Authority)

• Endpaket: BYE

- Quelle beendet Sendung

### 7.1.6 H.320 Videotelefonie

• ITU-Standard

• Zusammenfassung existierender Standards

• H.320 ist Rahmenspeczifikation

- End-to-End Signalisierung (H.242)

- Multiplexen von Audio und Video: H.221

- Multiplexen von Audio,Video und ITU-Daten: H.230

• Erfolgreich zur Verbindung von Konferenzstudios

## 7.2 Telepräsenz

• 1 Teilnehmer

- Telearbeit: Arbeit von 'zu Hause'

- Fernwartung

- Telnet etc.

- Übertragen von Dokumenten

- oder: Fernbedienung des Arbeitsplatzrechners

- Screensharing: Timbuktu

- Telefon und Videotelefon zur normalen Kontaktaufnahme

• n Teilnehmer: Telekonferenz

- Sitzungen ohne Reisen (Reisezeit >> Sitzungszeit)

- z.B. shared Whiteboard

- gemeinsame Dokumentenbearbeitung

- automatisches Protokoll

• Dokumentenbearbeitung

• Kooperationsunterstützung (Telefon + …)

• Komponenten

• Kooperationsfähige Applikation (cooperation-aware)

- Spezialsysteme für Konferenzräume

- Verteilter Editor

• Applikation nicht kooperationsfähig (cooperation-unaware)

- Standardprogramme

- Word, FrameMaker, Corel-Draw, Premiere, …

• Kommunikation zwischen Anwendung und Terminal

• Ausgabe

- Grafikausgabe

- Tastaturlampen, …

- Video

- Audio (Systembeep!)

• Eingabe

- Maus

- Tastatur

- Modifier-Tasten

- Mikrofon

- Kamera

• Metaeingaben

- vom Betriebssystem

- Suspend/Resume

- Fensterinhalt sichtbar / unsichtbar

### 7.2.1 Applikation-Sharing

• Dienst: Vermittlung zwischen Programm und Terminal

- Timbuktu [Epard; 1985]

• Multimedia-Application Sharing [Dermler, Froitzheim; 1992]

- z.B. Präsentationen, Filmschnitt, Bildbearbeitung

- Vermittlung zwischen Programm und Gerät

• Funktionen des Sharing - Dienstes (homogen)

### 7.2.2 Sharingkonzepte

#### 7.2.2.1 Verteilung der Grafikinformation

• Zentrale Architektur

- Standardprotokolle

- Besonders geeignet für X Window

- XTV [Abdel-Wahab], SharedX [Altenhofen]

• Aufgaben der X-Wedge

• ResourceIds managen

- eindeutig zwischen Client und Server

- beliebig vergeben vom Server

• Einheitliches Imaging-Modell

- Farben

- Fonts

• Bit-Order und Byte-Order

• Fensterüberlappung und Redraw konsolidieren

• Verteilte Architektur

Eigene Verbindung zwischen Verteilungs-Komponenten

- 'eigene' Verbindung: Multicast, Verschlüsselung, Kompression

- X-Wedge [Gutekunst, CIO-JVTOS; 1994]

#### 7.2.2.2 Redirector

• Abhören von Grafikoperationen

• Events einfügen (Tastatur, Maus, Verwaltung)

• Interface Applikation-Toolbox-Terminal

• Betriebssystemkomponente simulieren

- toolbox

- transport system

- device driver

- memory

- low-intercept vs. high-intercept

- Datenmenge vs. Prozedurmenge

- Semantik

#### 7.2.2.3 Übersetzung

• Grafikprimitive auf Sequenzen von Funktionen des Ziel-Grafiksystemes abbilden

• Funktionale und semantische Lücken

X-Window						QuickDraw

• nicht-quadratische Stifte

• Text

• Zeichensatzanpassung

- Ä, Ö, Ü und ihre ASCII-Werte

- Übersetzungstabelle

- fehlende Zeichen (�)

• Fonteigenschaften

- Zeichenhöhe

- Zeichenbreite

- Randausgleich

#### 7.2.2.4 Anordnung der Komponenten

• Kombination mit Verteilung

Vor der Verteilung

+ Komponentenwiederverwendung (QuiX + X-Wedge)

– Gleichbehandlung der Terminale (Farbtiefe, Zeichensätze, …)

– Struktur unflexibel

• Übersetzung nach der Verteilung

+ Flexible Verteilung der Funktionen

+ Konverter gut anpassbar an Terminaleigenschaften

QuickDrawServer statt X-Server

GDIServer statt X-Server

+ Objektorientierter Ansatz macht Verteiler einfach

– Mehrfache Übersetzung

• QuiX-M [Froitzheim, Wolf; 1995]

• Migration vom einfachen QuiX

- Instanziierung des Übersetzers

- Verteiler bietet nach oben Übersetzerschnittstelle

- Seiteneingang zur Verteilungs-Steuerung

• Performanceprobleme

- X-Server

- Übertragung, Pufferstrategie, etc.

- ab 1:4 Übersetzung

• Ausgelagerter Übersetzer: QuiQ [Maier, 1997]

- Übersetzung von QuckDraw nach X

- Zeichen von QuickDraw-Grafikkommandos mit der Xlib

• Mehrpunktscenario

- MBone, UDP

- einfache Fehlerkorrektur (r=0,5) mit Bitpaar-Manipulation

Q1 = P1; Q2 = P2;

Q3 = P1+P2; (+ aus XOR)

Q4 = P1 • P2 (• aus + und *; * Tabelle)

• Übertragene QuickDraw-Kommandos

- StdText(port, pnLoc, xfermode, scale, theText)

- StdLine(port, pnLoc, xfermode,endPoint)

- StdPoly, StdRect, StdRRect

- StdArc, StdOval

- StdRgn

- StdBits (auch für CopyMask, PlotCIcon)

• Weitere Kommandos für Metainformation

- OpenWindow, CloseWindow

- Manipulation des GC (Penshape, Patterns, Farben)

- Clipping für Zeichenbefehle

- Textfont und Textface

• Late-Join

- GC-Zustand

• Traffic-Shaping notwendig

• Anständige Programme

- Adobe PhotoShop, Premiere, Tools und Utilities

• Feinde

- Menus, Dialogboxen, Popup-Menus, Scroller

=> Redirection an der Toolboxschnittstelle

- DIY-Toolbox (Microsoft, Claris)

- direkter Aufruf von OS-Routinen

- Framemakers 'Turbo-Text'

### 7.2.3 Joint Viewing and Teleoperation Service JVTOS

• RACE Projekt 2060, CIO

- CET, ETHZ, Intersis, Siemens, Uni Stuttgart, TU Berlin, Uni Ulm

#### 7.2.3.1 JVTOS-Eigenschaften

• Heterogene Telekonferenz

- SUN, SGI, Macintosh, MS-Windows-PC

- Ethernet und ATM, TCP/IP und XTP

- Grafikstandards:

X Window

QuickDraw

Windows GDI

- Multimedia-Toolbox:

QuickTime,

VfW,

Parallax Extensions

• Verteiltes Application-Sharing

- Verteilung der Rechenlast wenig signifikant

- Eigene Protokolle auf der Fernverbindung möglich

=> Multicast, Kompression und Verschlüsselung

- Multimedia-Application-Sharing

• Einsatz von QuiX-M in Berkom-MMC

• Bildtelefon

- Unzuverlässige Protokolle für Audio und Video (UDP)

- Audio ausbaufähig

- Video verbesserungsbedürftig

optimierte JPEG-Dekompression [Froitzheim, Wolf; 1995]

Hardwareabhängigkeit

• Telepointer-Implementierung erstaunlich schwierig

- Einpassung in Grafiksystem

- Fenster-Korrelation

• JVTOS ist implementiert

- Piloteinsatz

- Verminderung der Hardwareanforderungen

- Wartung und Stabilität

• Interop/BRIS Sommer 1994 [Froitzheim, Weber]

• Verteilter Vortrag

#### 7.2.3.2 Bewertung und weitere Arbeiten

• Architektur von Telepräsenz-Diensten

- zentral und verteilt

- flexible Anordnung der Übersetzung

- mit prototypischen Implementierungen validiert

• Multimedia-Telepräsenzdienst JVTOS

- in heterogener Umgebung

- funktioniert gut

- nützlich

- Multimedia-Sharing möglich

- QuickDraw -> X (QuiX) Übersetzer (fast) perfekt

- Font-Server nötig

• Datenstromsteuerung

- TCP empfindlich gegen Zellverlust im ATM

- Bandbreite für isochrone Daten reservieren

- Im Protokoll (XTP) oder in der Applikation (IP)

• Verbesserung der Telepräsenz-Illusion

- Drastische Verbesserung der Audioqualität nötig:

Zuverlässigkeit, Frequenzgang, Echounterdrückung

Räumliche Information (Surround Sound)

- Pseudo-räumliche Anordnung des Videos

• Natürliche Eingaberecht-Steuerung

• Inhaltsbezogene Telepointer

### 7.2.4 T.120: Videokonferenzstandard der ITU

• T.124

- Abstraktion Konferenz

- Create, Invite

- Join, Leave

- Application-Keys

• Mehrpunkt-Kommunikation

- Interface in T.122, Protokoll in T.125

- zuverlässiges Mehrpunktprotokoll

- Kanal-Paradigma

- globale Synchronisation zwischen Endgeräten

• T.123: Trsnportprotokolle

- PSTN, ISDN

- CSPDN, PSPDN

- IPX, TCP/IP

- nach oben X.214/X.215

• T.126 Still Image Exchange and Annotation

- Bitmaps

- einfache Grafik zur Annotation

- Telepointer

• Workspace

- 1 bis 256 Ebenen

- obere Ebenen überdecken untere

- Ebene entweder für Bitmap oder Annotation

- virtual pointer plane

• Bitmapformate

- Unkomprimiert

- Fax G.3 (T.4), G.4 (T.6)

- JGEP (T.81)

- JBIG (T.82)

• Annotation planes

- permanent: Grafik wird zu Bitmap

- editable: Objekte bleiben erhalten

• Grafikbefehle

- Punktsequenzen (Freiformlinien)

- Polyline (offene Polygone)

- Rechteck

- Ellipse

• Grafikparameter

- Stift: Form, Farbe, Dicke, Stil

- Bounding Rect, Z-Wert, Rotationswinkel

- sample-rate, Selektionszustand

• Events: Tastatur, Zeigegerät

## 7.3 Synchrone Kooperation im WWW

• kontinuierliche Medien

-  live: Audio, Video, Chat

- Clips: Audio, Video, Animation

• Dateiübertragungsparadigma

- Übertragen, Speichern, Anzeigen

- Helper-Applikationen

- Streaming-Decoder für GIF

- Plugins für Quicktime, Shockwave

• WWW => http => TCP

- Fehlerkorrektur

- Vegas-Algorithmus

• Bandbreite knapp

- Kompression

- Verstopfung

• schlecht für Filme

- Übertragungszeit >> Abspielzeit

• Kompression und das WWW

- MPEG, H.261

- MUSICAM, ADPCM, GSM, LPC

• Kompression sehr rechenintensiv

• Filtern im Netzwerk

- Frames, Farbe, Auflösung verringern

- Stream dekoderien, De-Huffman

- Frames entfernen, ohne Abhängigkeiten zu zerstören

- Huffman, Stream bauen

• Beispiel

- MPEG (Nick Yeadon et al in Lancaster)

- IBBPBBPBBPBBPBB	->	IPPPP		->	I

- 1210 K						551 K			201K

- 100%							45%			17%

- B-Frames 55% => Film schlecht komprimiert

- 1I, 4P, 10B (B = 66%)

• Datenstromskalierung am Beispiel MPEG

- Farbe entfernen: max. 20%

- 1 Sekunde: 3*I, 4*P, 18*B, I:P:B = 40:30:30

- Wiederholrate 7 statt 25  reduziert Datenrate um 30%

- Resultat: schlecht komprimierter Strom

• Was ist eigentlich problematisch an MPEG

- Vorwärtsbezüge

- komplexe Bewegungsvektorsuche

- räumliche Auflösung schwer zu reduzieren

- nichttriviale Bewegungsvektoren sonderfall (Kameraschwenk)

- Zoom, Drehung, Bewegung

• Mehrpunktszenarien im WWW und Internet

- Fernsehen, Rundfunk, Konferenzen

- Endgeräte

- Netzwerke

• Internet ist durchsatz-heterogen

• Echtzeitpräsentation: Leitungen dürfen nicht 'verstopfen'

=> Teilnehmer brauchen individuelle Datenrate

• Filtern komprimierter Datenströme in Mehrpunktszenarien?

=> Skalierung an der Quelle

1. Idee: hierarchische Medienkodierung

- mehrere Ströme mit unterschiedlichen Datenraten

- jeder ausreichend gut komprimiert

• gemeinsame Kodierung

- Wiederverwendung von Bewegungsvektoren

- filmabhängiger Mehraufwand

• Nur Rückwärtsvektoren

- höhere Wiederverwendbarkeit

- schlechtere Kompression

• Aufwand 1 : 1,8 : 2,5

• nicht sehr flexibel

• viele Stufen nötig

2. Idee: dynamisch Medienströme konstruieren

• Bereitstellung der Kodierungsbasis

- Rohinformation

- transformationskodierte Daten

- Änderungsmatrix mit Generationsinformation

• Vergleichsmethode

- Filter: CCD-Rauschen

- Kamera-Wackeln?

- Wie goß muß die Differenz sein?

- Wie groß muß ein Unterschiedsblock sein?

=> Parameter abhängig vom Bild optimieren

• conditional Replenishment (Aktionsstrom)

• Erzeugung der Updateinformation beim Bildabruf

• Bildt := Bildt-m + ∑i Blocki|x>t-m

• Synergieeffekte zwischen Medienströmen?

- DCT

- Änderungsinformation

• Einbettung in Standard-Videoströme

- GIF

- H.261 (McCanne: Intra-H.261)

- MPEG nur mit trivialen Bewegungsvektoren

- Problem Stützbilder (keyframes)

### 7.3.1 Webmedia

• serverbasiert

• 'Messung' der Bandbreite Server->Verbraucher

1. kleiner Schreibpuffer + TCP

2. Rückmeldungen

#### 7.3.1.1 WebVideo

• Medienverteiler

– konstruiert komprimierte Medienströme

– verschiedene Formate

– Bandbreitenanpassung

• Internet-Modellbahn als Beweis

• WebVideo

- Mini-WWWServer

- Windows 95, Linux, SUN-OS

#### 7.3.1.2 WebAudio

• GSM-Codec

• Stärkere Kompression nutzlos

- IP-Pakete 'kosten'

- Länge nur wenig relevant

- Zeit in einem Paket

- 7 kbit/s = 0,9 kByte/s => 1 sec = 1 IP-Paket

- Delay 100 msec => 90 Byte/Paket ~ 180 Byte/Paket

• Netscape-Plugin

- Java zu langsam

• WebAudio-Server

- Mini-WWWserver

• Mixer im Empfänger für Mehrpunktszenarien

• Redundanz

- Idee: Kompressionsverfahren mischen

- Paket Pn = (An , Bn+1,n+2)

#### 7.3.1.3 WebMovie

• Idee: iterierte Übertragung

• Mehrschicht-Übertragung

- Auflösung (räumlich, zeitlich) aufteilen

- Iterierte Übertragung

- Empfänger setzt Film zusammen

- Echtzeit-Präsentation in steigender Qualität

• Empfänger: kein gewöhnlicher Browser

- Netscape-Plugin

- meldet empfangene Pakete an WebMovie-Server

- mit Zeitinformation

• Ungesicherter Übertragungsdienst

- UDP

- Empfängerberichte (Fehler, Bandbreite)

- Integration der Wiederübertragung in die Iteration

• Netscape-Plugin

• WebAudio-Server

- Mini-WWWserver

### 7.3.2 CoBrow

• WWW ist ein chaotischer Informationsraum

- Benutzer allein

- Suchmaschinen und Linkpages

• Kontakte herstellen

- andere Brower sichtbar machen

- Treffpunkte eröffnen

• Konferenzen eröffnen

- Audio, Video, Application-Sharing, Chat, …

- Co-Browsing

• Neues UI für Konferenzdienste

• Orthogonal zu AltaVista

• Treffen

- auf derselben Seite

- auf (inhaltlich) benachbarten Seiten

- Zeitspanne limitiert

• Vicinity

• Metriken

• URL-basierte Metriken

- Schluß vom Aufenthaltsort des Benutzers auf Interessen des Benutzers

- space: Linkdistanz < r

- Inhaltsbezug: 	Gewichtete Links: ∑wi < r*;

Contentmatching: |Ci-Ck| < r'

- Auswertung mit Karte des WWW

• Benutzerbasierte Metriken

- Benutzerinteressen im CoBrow-Server registrieren

- manuell eingeben oder/und automatisch ermitteln (Browserfilter)

- Profile 'matchen'

• Vicinity-Server

- user-Position feststellen

- Nachbarschaft berechnen

- metrics: space, time, content

- verteiltes System

• cbScout

- meldet betrachtete Seiten

- hält Verbindung

• Meeting Place

- Visualisierung der Nachbarschaft

- Konferenz-Management

• Primitive Variante

- ASCII-Liste von Nachbarn

- Button drücken: Konferenztool starten

• WWW-Variante

- Icon-Liste mit URLs

- Anklicken bringt

Comm-Page

• VRML

• Individuell zusammengestellte Konferenz

- Anklicken der CommPages

- In Browser-Fenstern

- Nicht unbedingt vollständig

• WebMedia als Basis