# Rechnernetze 2002

Prof. Dr. Konrad Froitzheim

# Thema

• Technische Kommunikation

- Rechnerkommunikation

- Datenaustausch

- technische Kommunikation zwischen Menschen

- Sprache, Video, … => Multimediakommunikation

• Stichworte

- Telefon, Telefax, …

- Fernsehen

- Mobilfunk, Satelliten

- Lokale Netzwerke

- Filetransfer, E-Mail

- Internet

- Protokolle

• Geschichtliches

schon lange Semaphore

1835	Morse-Telegraph

1861	Telephonie (Reis), 1874 Bell

1865	1. Transatlantikkabel

1891	Automatischer Drehwähler (A. B. Strowger)

1895	Funk (Marconi)

1923	Rundfunk als erster Broadcast-Dienst

1929	Koaxialkabel

1930	Multiplextechnik: Mehrfachnutzung von Leitungen

1936	Fernsehen

1948	Puls Code Modulation

1964	Nachrichtensatelliten

1964	AT&T's PicturePhone, Markteinführung 1969

1966	Glasfaserkabel (Idee C.V. Boys, 1881!)

1980	Internet

1994	WWW

# Inhaltsübersicht

1. Überblick und Taxonomie

1.1 Informationsbegriff

1.2 Modelle der Kommunikation

1.3 Dienstebegriff

1.4 Verkehrsbeschreibung

1.5 Verbindungen und Topologie

1.6 Namen und Adressen

1.7 Standards

2. Vermittlungsdienste

2.1 Bit- und Bytevermittlung (WH)

2.2 Zellvermittlung (WH)

2.3 Paketvermittlung

3. Protokolle

3.1 Aufgaben und Mechanismen

Synchronisation

Flußkontrolle

Verstopfungskontrolle

Fehlerkontrolle

3.2 Beispiele

TCP

UDP

RTP

XTP

3.3 Protocols considered harmful?

# Formales

## Termine:

Vorlesung:	 Dienstag		9:15 – 10:45, R 2258

Übung:

## Dramatis Personae:

Prof. Dr. Konrad Froitzheim

Professur Betriebsysteme und Kommunikationstechnologien

frz@tu-freiberg.de

Sebastian Reiss

reiss@math.tu-freiberg.de

…

## Literatur

- Black, U.: ATM: Foundation for Broadband networks, 1995.

- Froitzheim, K.: Multimedia Kommunikation, d-Punkt, 1997.

- Halsall, F.: Data Communications, Computer Networks and Open Systems, 1995.

- Held, G.: Understanding Data Communications, 1996.

- Krüger, G.: Vorlesung Telematik I,

- Minoli, D.: Telecommunication Technology Handbook, 1991.

- Pecar, J. et al: Telecommunciations Factbook, 1993.

- Pierce, R.: Signale - Die Geheimnisse der Telekommunikation, 1990.

- Stallings, W.: Networking Standards, 1993.

- Tanenbaum, A.: Computer Networks, 1996.

# 1. Überblick und Taxonomie

## 1.1 Informationsbegriff

• Shannon, 1948:

- Definition als mathematische Größe

• Nachrichtenquelle

- Nachrichten mit Wahrscheinlichkeit p

- Wahrscheinlichkeit bestimmt Informationsgehalt

• Definition: Entropie H = -ld p [bit]

• Beispiel Münzwurf

- Ereignisse Kopf und Zahl

- p(Kopf) = 1/2, p(Zahl) = 1/2

=> H(Kopf) = -ld 1/2 bit = ld 2 = 1 bit

• Beispiel Würfel

- Ereignisse 1, 2, 3, 4, 5, 6

- p(i) = 1/6

=> H("3") = -ld 1/6 bit = 2,58… bit

• Wahrscheinlichkeit einer Symbolfolge s1s2…sn

- Symbole haben Wahrscheinlichkeit p(si) = pi

- p = p(s1)*p(s2)*…p(sn)

- p("the") = 0,076 * 0,042 * 0,102 = 3,25584 * 10-4

• Entropie einer Nachricht: H = - ld p bit

- H("the") = 11,6 bits

• Wahrscheinlichkeit p(si)

- allein ≠ im Kontext

- p(si='h') = 0,042				=> H('the') = 11,6 bits

- p(si='h' | si-1 = 't') = 0,307	=> H('the') = 6,5 bits

• Informationsrate in

- englische Buchstaben:	4,76 bit/Buchstabe

- englischem Text:		4,14 bit/Buchstabe

- englischem Text:		9,7 bit/Wort,  ~ 2 bit/Buchstabe

• Satz von der rauschfreien Quellkodierung

- H(N) = x bit =>  Kode K mit LängeK(N) = x Bits

- Mittlere Kodelänge kann Entropie annähern

• Kode = Nachricht + Redundanz

• Übertragung

• Quellkodierung reduziert ungewollte Redundanz

• Sicherheitskodierung verhindert Mithören

• Kanalkodierung (Fehlerkontrollkodes) gegen Störungen

• Kanalkapazität

• Satz [Shannon]

Für jeden Kanal mit Kanalkapazität C existieren Kodes, so daß in diesem Kanal Informationen mit einer Rate kleiner C übertragen werden können mit beliebig kleinem Fehler.

- Existenzbeweis

• Coderate = Anzahl Nachrichten / Anzahl Symbole im Code

• Hamming: Error Detecting and Error Correcting Codes  [1950]

- konstruktiver Ansatz

- kombinatorische Codes

- z.B. Parity

• Hamming-Abstand

- Anzahl Elemente, in denen Codeworte v und w unterschiedlich

• Kommunikation [Shannon, Weaver]:

- Lebewesen oder Maschine beeinlußt anderes Lebewesen oder Maschine

- technisches Problem

- semantisches Problem (Symbole und ihre Bedeutung)

- Effektivitäts-Problem (Einfluß der Bedeutung)

• Speziell: Datenaustausch

- über immaterielle Träger

- größere Distanzen

- zwischen Mensch und/oder Maschine

• Immaterielle Träger

- Energieflüsse, z.B. elektromagnetische Wellen

- kein CD- oder Diskettentransport

## 1.2 Modelle der Kommunikation

### 1.2.1 OSI

• Open Systems

• definierte Schnittstellen

- Service Access Point (SAP)

- Service Data Units

- Request

- Response

- Confirmation

- Indication

• Peer Protocols

- Protocol Data Units

- Verpackung

• Netzwerkabhängige Schichten

• Übertragung (physical layer)

- ungesicherte Übertragung der Signale über eine Leitung

- Kanalkodierung, Modulation

- Bsp: Leitungskodierung

• Verbindungsschicht (data link, Sicherungsschicht)

- Rahmenbildung (frames)

- Prüfsummen zur Fehlerentdeckung

- evtl. Fehlerbehebung

- Flußkontrolle

- Verstopfungskontrolle / Lastabwehr

- Bsp: HDLC

• Vermittlungsschicht (network layer, Netzwerkschicht)

- Übermittlung zum Kommunikationspartner

- Routing (Weglenkung)

- Flußkontrolle

- Verstopfungskontrolle / Lastabwehr

- IP, X.25

• Netzwerkunabhängige Schichten

• Transportschicht (transport layer)

- gesicherte Nachrichtenübertragung

- Adressierung, Numerierung, Prüfung

- Flußkontrolle

- Ende-Ende Fehlerbehebung

- Bsp: TCP, XTP, TP4

• Verbindungssteuerung (session layer)

- Datenstrom

- Verbindungsaufbau, Dialogsteuerung

- Synchronisation und Wiederaufsetzpunkte

- Bsp: http, ftp, smtp, …

• Darstellungsschicht (presentation layer)

- Daten als Informationsobjekte

- Informationsdarstellung, Kompression und Verschlüsselung

- Transfersyntax zur Datenbeschreibung

- Bsp: html, sgml, ASN.1, …

• Verarbeitungsschicht (application layer)

- benutzende Prozesse

• Leistungsprobleme

- Schnittstelleninflation

- Marshalling-Overhead und Prozeduraufruf

- Prozesswechsel

- schichtinterne Protokolle

- Verpackungsmüll

• konzeptuelle Probleme

- Einteilung in Schichten fraglich

- Funktionsduplizierung

- Konvertierung der Parameter evtl. verlustbehaftet

- Semantikverlust im Stack

- Schichtentimeouts

• Beispiel MAP/TOP, ALF

• Sinnvoll evtl. für Entwurf und Verifikation

### 1.2.2 Komponentenmodell

• Komponenten der Kommunikation

- frei nach Shannon

• Potenzmenge bilden:

- 16 Mengen

- Bsp: {Kanal, Kontrolle, Adapter, Applikation}

• sinnvolle Mengen identifizieren. Drei bleiben übrig:

- {Kanal, Kontrolle, Adapter} - Übertragungsdienste

- {Kanal, Kontrolle, Adapter, Applikation} - Anwendungsdienste

- {Kontrolle, Adapter, Applikation} - Steuerungsdienste

• Weitere Unterteilung

Übertragungsdienste = Übertragung und Vermittlung

• Anordnung der Bereiche

• Übertragungsdienste

- Signalübertragung

- Vermittlung

- Protokolle

• Steuerungsdienste

- Verbindungsaufbau und -abbau, Features

- Netzzugang (Autorisierung, …)

- Netzwerkmanagement?

• Anwendungsdienste

- kennen Medien

- End-zu-End Protokolle (http, ftp, …)

- konsumptive und kooperative Dienste (WWW, Telefon)

- Anwendungselemente (RPCs, RTP, …)

- Verzeichnisdienste (DNS, X.500)

- Endgeräte (Funktelefon)

• Applikationen

- kennen Semantik

- verwenden Anwendungselemente und Anwendungsdienste

- Textprogramme, CSCW, …

• Baukastenprinzip

- mehrere Abstraktionsebenen

- Mechanismenklassen

• Klassen

- Protokollfunktionen

- Fehlerbehandlung

- Flußkontrolle

- Lastkontrolle

- Traffic-Shaping

=> konfigurierbare Dienste

## 1.3 Dienstebegriff

Dienst ist eine Menge von Funktionen, die einem Benutzer  von einem Erbringer  zur Verfügung gestellt werden

• Funktionen unterschiedlicher Abstraktion je nach Dienst

- Dateiübertragung, Datentransport, Read, Write, …

- Verbindungsaufbau, - abbau, …

- SendPDU(packType, parameter)

• Service Access Points SAP

- Dienstschnittstelle, Dienstzugangspunkt

- im OSI-Modell für jede Schicht (X-SAP)

• Diensteprimitive nach OSI

- Bezeichnung: Schicht-Objekt.Primitiv

- Bsp:	T-DATA.request

N-CONNECT-indication

• Verbindungsorientiert

- X-CONNECT.request		X-CONNECT.confirm

- X-DATA.request				X-DATA.confirm

- X-DISCONNECT.request	X-DISCONNECT.confirm

• Verbindungslos

- X-UNITDATA.request(Quell-, Zieladresse, Dienstegüte, Daten)

- X-UNITDATA.indication(Quell-, Zieladresse, Dienstegüte, Daten)

• Dienstegüte (Quality of Service, QoS)

- Geschwindigkeit, Bandbreite, Fehler

- Wahrscheinlichkeit des Verbindungsaufbaus

- Anbieter verspricht bestimmte Diensteigenschaften

• Dienstenutzer erwarten bestimmte Eigenschaften

- QoS an der Benutzungsschnittstelle => Akzeptanz des Dienstes

- Medien und Interaktivität bestimmen Anforderungen

Die Dienstegüte ist eine Menge quantitativer Kenngrößen, die die Eigenschaften eines Dienstes beschreibt.

• Abbildung an Schnittstellen

- Programmabsturz, Rauschen -> Bitfehler

- Knacken, Krachen -> Paketverlust

- Bildrate -> Durchsatz, Ruckeln -> Jitter

### 1.3.1 Dienstegüteparameter

#### 1.3.1.1 Verkehrscharakteristik

• Übertragungsgeschwindigikeit, Bitrate, Bandbreite

• Schwankungen der Bitrate

• Problem mit Bitrate: nicht alles bitseriell

• Router, Puffer, Protokolle etc.

• Paketrate, Paketgröße, Paketoverhead

• Allgemein:

Durchsatz ist das Verhältnis der Größe einer SDU zu der Zeit, bis die nächste SDU übertragen werden muß (kann).

• Beispiele

- 1 bit / (1 s/64.000) = 64.000 bit/s = 1 byte / (1 s/8.000)

- 1500 byte / (1 s/100) = 150.000 byte/s = 1.2 Mbit/s

• statistische Angaben problematisch

- Zeitraum der Messung unbekannt/unterschiedlich

=> Leaky Bucket etc.

• Transit-Verzögerung (Delay)

- Zeit zum Durchlaufen des Netzes und der Übertragungsprotokolle

- pro SDU

• Verzögerungsschwankung (Delay Jitter)

- Schwankungen der Durchlaufzeit

• Besser:

- Mittelwert (Erwartungswert) = Delay

- Schwankung (Varianz) = Delay-Jitter

• Oder:

- minimale und maximale Verzögerung einer SDU

• Anzahl SDUs pro Zeiteinheit schwankt

- Kompression

- Burstiness

#### 1.3.1.2  Zuverlässigkeit

• Fehlerarten

- Bitfehler einzeln oder als Burst

- Paketverlust (Prüfsumme falsch, Pufferüberlauf)

• Fehlerwahrscheinlichkeit

- Bitfehler P(FB)aus Signal-Rauschverhältnis

- P(FPDU) = P(FB) * LängePDU + P(Pufferüberlauf)

• Fehlererkennung

- Paketverlust, Paketduplizerung oder Datenkorrumpierung

- Prüfsummen auf mehreren Schichten

- Sequenznummern

• Zuverlässigkeitsinformation vom Kanaldekoder

- Soft-Output (Viterbi)

- Wahrscheinlichkeit pro bit: P(0), P(1)

- Auswertung durch Mediendekoder bzw. höhere Schichten

• Fehlerbehebung durch Wiederübertragung

- Retransmission

- selective Retransmit

- Bestätigungen

Automatisch vom Empfänger (positiv, negativ)

auf Anfrage vom Sender

- Zeitüberwachung (timeout)

• Problem Retransmissions bei großen Multicastgruppen

Eine Verbindung zu n Empfängern ist k-zuverlässig (0≤k≤n), falls für jede Dateneinheit gilt, daß sie bei mindestens k Empfängern angekommen ist.

- Unbekannte Gruppen?

• k-deterministisch-zuverlässig

- bei k spezifizierten Mitglieder angekommen

• Ablieferungszeitpunkt in Mehrpunkttopologien

• Voraus-Fehlerkorrektur

- Fehlerkorrigierende Codes

- Blockcodes: Reed-Solomon

- Faltungscode

• Wechselwirkung mit Verkehrscharakteristik

- Burst bei Retransmission

- höhere angebotene Last durch Voraus-Fehlerkorrektur

### 1.3.2 Dienstegütesemantik

• Best Effort

- LANs, Internet

• QoS an der Benutzungsschnittstelle => Akzeptanz des Dienstes

• Medien und Interaktivität bestimmen minimale Anforderungen

• Aufwand (Preis) bestimmt maximale Anforderung

• Aus der Sicht der Kontrahenden

• Garantierte Dienstegüte

- Pessimistische Annahmen Systemverhalten

- Sehr zuverlässig

- Überreservierung => schlechte Ressourcennutzung

- Bsp. Sprachkanal im Telefonsystem

• Statistische Dienstegüte

- Stochastische Ausnutzung der angeforderten Dienstegüte

- keine Garantie …

- Bsp. Verbindungsmanagement im Telefonsystem

• Dienstegütemanagement im Netz schwierig

- Überwachung

- weitere Zustände

- 'Rerouting'

### 1.3.3 QoS-Anforderungen

| Medium | QoS-Parameter | Werte | Qualitätsvergleich |
| --- | --- | --- | --- |
| Audio | Verzögerung | ≤ 200 ms | Satellitenverbindung |
|  | Fehler | ≤ 10-2 Pakete | Internet 10-1 |
|  | Durchsatz | 16 kbit/s | Telefon-ADPCM |
|  |  | 192 kbit/s | CD |
| Video | Verzögerung | ≤ 200 ms |  |
|  | Fehler | ≤ 10-2 Pakete | unkomprimiert |
|  |  | ≤ 10-11 | MPEG-komprimiert |
|  | Durchsatz | 1,5 Mbit/s | Videorekorder komprimiert |
|  |  | 140 Mbit/s | TV unkomprimiert |
| Text | Fehler | ≤ 10-3 |  |
|  | Durchsatz | 14 kbit/s | interaktiv |
| Grafik | Fehler | ≤ 10-3 | unkomprimiert |
|  | Durchsatz | 28 kbit/s | interaktiv |
| Bild | Fehler | ≤ 10-2 | unkomprimiert |
|  |  | ≤ 10-11 | JPEG-komprimiert |
|  | Durchsatz | 64 kbit/s | JPEG, interaktiv |

## 1.4 Verkehrsabschätzung

• gemeinsam genutzte Ressourcen: Leitungen, Vermittlungen

=> Multiplex

• feste Multiplex-Schemata

- Verbindungen im Telefonsystem, ISDN-Teilnehmeranschluß

- Ressourcenverschwendung

• statistischer Multiplex

- Ethernet, 'call attempts' im Telefonsystem, Internet

• Probleme im US-Telefonsystem 4/92 - 3/94

# Fehler								Benutzerminuten

=> traffic engineering

• Abschätzung von Multiplex-Effekten

- Eigenschaften der Einzelströme

- zeitliche Kombination

- Auslegung der Ressourcen (Durchsatz, Puffer, Prozessor, …)

• Warteschlangen -Theorie (queueing-theory)

• Annahme: wichtige Verteilungen mit Poissonverteilung

- negative Exponentialverteilung

- Nachrichtenlänge

- Ankunftsrate

• Mittelwerte

-  für mittlere Ankunftsrate

- µ für mittlere Länge/Bearbeitungsdauer

• Angebotene Last = Ankunftrate*Dauer [Erlang]

100 [Benutzer] * 3 Anrufe/Stunde * 0,05 Stunden pro Anruf

= 15 Erlang

• A.K. Erlang 1918

- Anzahl der Anrufe poisson-verteilt

- Dauer der Anrufe poisson-verteilt

=> Blockierwahrscheinlichkeit

- a angebotene Last in Erlang

- n Leitungen

- iterieren bis B(a,n) klein genug

• Warteschlangen

- ankommende Nachrichten kommen in Queue

- werden einzeln abgearbeitet

• Anzahl Schlangen vs. Anzahl Verarbeitungseinheiten

• Warteschlangenmodelle

- Ankunftsmodell/Dienstdauermodell/# Server - Länge Warteschlange

- M = gedächtnisloses Modell (memoryless, Poissonverteilung)

- D = deterministisches Modell

- G = allgemeines (general) Modell

- M/M/1 abgeforscht

- G/G/m-k?

• Sind Ankunftsintervalle poissonverteilt?

- Poisson: große Anzahl unabhängige Benutzer

- Videokompression, MPEG

- TCP's Vegas-Algorithmus reagiert auf Verstopfung

- Netscape-FTP und neue 'Pre-Releases'

• Ist Servicedauer poissonverteilt?

- FTP-Server für wenige Dateien

- Telefonauskunft

• Sind Verkehrsquellen unabhängig?

- Protokolle erzeugen Abhängigkeit (Request-Response)

- Überlast, Verlust und Paketwiederholungen

- besondere Ereignisse (Fußballspiel, Sylvester)

• Fraktales Stromverhalten beobachtet

- MPEG-Video ohne VBV [Garrett, Willinger, 1994]

- Verteilung in verschieden langen Zeiträumen ähnlich

• On the Self-Similar Nature of Ethernet Traffic

- Messungen über mehrere Jahre in echten Netzen

- Bellcore Morristown Research Centre

- [Leland, Taqqu, Willinger, Wilson, 1994]

• Selbstähnlich

- gleichgültig wie stark vergrößert: Bilder ähnlich

- burst, flacheres Gebiet, burst

- Poisson-Modell unzutreffend für Ethernet

• Folgerungen/Maßnahmen

- selbstähnliche Quellen konstruieren

- Meßmethoden für 'Burstiness' entwickeln

- Schluß vom Gesamtverkehr auf Quellen möglich

## 1.5 Verbindungen und Topologie

• Verbindung: Abstraktion der Shannon'schen Kanäle

- Kontext der Informationsübertragung

- fest

- statisch geschaltet

- dynamisch geschaltet

- virtuell

• Verbindungslose Dienste?

- Dateneinheiten enthalten komplette Zielbeschreibung

- Erreichen des Zieles ohne Kontext

- implementierungsbezogene Definition

• Technik verbindungsloser Dienste

- Weglenkung bei jeder SDU neu

- ATM wird aber auch als verbindungsorientiert bezeichnet

- Router verwenden Adress-Cache zur Beschleunigung

=> Eintrag in caches entlang des Pfades = Kontext

• Benutzungssemantik

- Warten auf Bestätigung durch Benutzer

- Kontext um Antworten einzuordnen (Listen von Requests)

- Protokolle auf höheren Ebenen

• QoS in verbindungslosen Diensten?

- Identifikation von Paketen als Teil eines 'flows'

- Reservierung für Flows

- Reservierungsprotokol

• Verkehrsklassen (Internet, ATM, …) brauchen Kontext

- konstante Bitrate

- variable Bitrate

- verbleibender Verkehr

• Leitungsvermittlung und Paketvermittlung

• hard state und soft state

• Verbindungstopologie

- gerichtet (Funk, Fax, ftp, Telefon, …)

- bidirektional (ISDN, V.24, telnet, …)

- Richtungsumschaltung möglich

• asymmetrische Verbindung

- unterschiedliche Dienstegüte je nach Richtung

• Zweipunkt und Mehrpunkt

• Unicast n:1

• Multicast n:m

- n-facher Mehrfachzugriff auf Verbindung

• Nachrichtenreplikation

- in der Quelle

- im Netz

- explizit oder implizit

• Gruppenverwaltung

- statisch/dynamisch

- deterministisch = vollständiges Topologiewissen in einem Gerät

- Zugangsregeln: offen oder geschlossen

• Mehrpunkttopologie im Netz

- normal in LAN's (Ethernet, Token-Ring, PhoneNet, …)

- Mehrfachadressen

- explizite Replikation in vermaschten Punkt-zu-Punkt-Netzen

(z.B. Internet)

- Mehrfachversand

• Broadcast

- AppleTalk NBP, Ethernet ARP

- verteiltes Rechnen

• Skalierbarkeit

- Mehrstufigkeit

- Begrenzung der Reichweite

- MBone, Usenet-News

• Multiplexen und Mischen

• Mehrfachzugriff verursacht Überlagerung

- Sequentialisierung (Multiplexen)

- Mischen

• Multiplexen

- feste Kanalzuordnung (Telefonsystem, SONET, …)

- Verfahren mit dynamischer Zuordnung

- Bsp. Unterhaltung, Konferenz (soziale Protokolle)

• Beispiele dynamischer Verfahren

- Reservierung mit Anmeldung

- Token

- Aloha

- CSMA mit Varianten

• Mischen = Konferenzschaltung

## 1.6 Namen und Adressen

• Endpunktbezeichnung

- Personen, Dienste, Geräte

- Postanschrift ist Tupel

- (Name, Bestimmungsort, Leitangaben, Zustellangaben)

- menschliche Bezeichnung vs. Weglenkungsinformation

• flache und hierarchische Adressen

- Bsp. Pass-Nummer vs. DNS-Name

• Besser: 3 Abstraktionsebenen

- Kommunikationsadressen

- Netzwerkadressen

- Anschlußpunktadressen

• Kommunikationsadressen

- von Menschen benutzbar

- konzeptuelle Beschreibung

- (Dienst/Person, Beschreibung)

- beschreiben Person oder Konzept

- Bsp. URL

• Netzwerkadressen

- technische Beschreibung des Kommunikationszieles

- (Länderziffer, Ortsnetz, lokale Nummer)

- Bsp.: Telefonnummer, IP-Adresse

• Anschlußpunktadressen (Service Point Access)

- eindeutig in einem Kontext

- Hardware-Beschreibung

- (Gerätenummer, Diensteidentifikation)

• Adreßbindung = Abbildung auf niedrigere Klasse

• Kommunikationsadressen

- (Dienstename, Kontextname, Gerätename)

- konzeptuelle Beschreibung

- verständlich für Menschen

• URL Universal Resource Locators/Identifiers

- Dienst://Rechnername[/Pfad][/Datei]

- RFC1738

- http://rr-vs.informatik.uni-ulm.de/rr.html

- ftp://frodo.informatik.uni-ulm.de/~frz/directrain/delta.zip

- Ausnahme: mailto:wolf@informatik.uni-ulm.de

• Dienst: ftp, http, …

• Rechnernamen sind DNS-Namen

• Pfad und Dateiname entsprechend OS-Konvention

• Oft Dienst auch im Namen wiederholt

- http://www.joeboxer.com

- ftp://ftp1.apple.com/

- besser: <dienst>://info.itu.ch

• Domain Name System (DNS) Namen

- Bsp: info.itu.ch, altavista.digital.de

- Namenssyntax RFC1034

- hierarchisches System

• Länderkennzeichen oder .com, .org., .net, .gov, .mil, .edu, .int

• Dauerstreit um Domainnamen

- McDonalds.com, bau.de

• Neue Domains: .pers, .store, …

• DNS-Adressbindung

- Anfrage an wohlbekannten Nameserver (IP-Nummer)

- dynamisch: erst beim Verbindungsaufbau

- Auskunft vom DNS aus den Servern statisch

- statische Registrierung

- Domain Information Base (DIB)

• name resolver

- Software im Klientenrechner

- verwendet TCP/IP

• verteilter Algorithmus in RFC1035

- Adressbindung DNS-IP

- Lokalität der Namensbindung

- nichtlokale Anfragen: referral

- iterativ (Nameserver antwortet mit anderer Serveradresse)

- rekursiv (Server fragt andere DNS-Server)

- name cache

• ITU X.500

- Objekt hat Attribute (Attributtyp, Wert)

- Directory Information Tree

- Search Port (yellow pages), Read Port (white pages)

- Welt, Nation, Organisation, Unterorganisation, Personen

• AppleTalk Namen

- <object>.<type>.<zone>

- object: frei wählbare Zeichenkette für Knoten

- type: Dienst, z.B. LaserWriter, AFS-Server

- zone: logisches Netzwerksegment

• Name Bindung Protocol NBP

- Resource-Lookup

- Abbildung direkt auf Anschlußpunktadresse

- =,LaserWriter,* findet alle lokalen PAP-Drucker

• Netzwerkadressen

- technische Beschreibung des Kommunikationszieles

• Nummern-Tupel

- Dienst (oft implizit durch Geräteauswahl)

- Kontext (Subnetz oft impliziert)

- Subnetz {Subnetz}

- lokals Gerät/Leitung

• Telefonsystem

[<Art>] [<Land>] [<Vermittlung>] [<Teilnehmer>] [<Nebenstelle>]

- Art = {extern|Fernverbindung|international|Dienst}

- lokal unterschiedlich

- Anpassung bei mobilen Geräten oft schwierig (siehe GSM)

• Beispiel Telefonnummer

| - |  |  |  | 4146 | in der Universität |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lokal |  |  | 502 | 4146 | in Ulm |
| Fernverbindung |  | 731 | 502 | 4146 | in Deutschland |
| international | 49 | 731 | 502 | 4146 | im Ausland |

• statische Aufteilung in USA und Kanada: 415-653-9516

- area code bzw. besondere Dienste (800, 900) dreistellig

- Vermittlungscode dreistellig

- Teilnehmer vierstellig

- PBX (Centrex, virtuelle Nebenstellanlage) in Nummernplan integriert

• Deutschland

- Vermittlungsbereich 2-5-stellig (89, 731, 7336, 34491)

- Rufnummer

• ITU Norm E.164

- abgeleitet von Telefonnummern

- Länge durch Wahlbewertungshardware eingeschränkt

- Netzkennziffer (Bsp: 161, 171, 172, 177, …)

- Subadresse

- Endgeräteauswahl im ISDN

- Teilnehmer in Nebenstellenanlagen

• Internet Protocol: IP-Adressen

- IP Version 4 Header: 32 Bit-Adressen

- (netid, hostid)

- (netid, subnetid, hostid): 134.60.77.7 (863C4D07)

• Adressklassen

- Klasse identifiziert Semantik und Format

- Punktnotation zur Lesbarkeit

- Klasse F reserviert

• Probleme

- zu wenig verwendbare Adressen

- Größe der Routingtabellen begrenzt

- schnelle Cache-Invalidierung durch große benutzte Adressmenge

- hierarchische Weglenkung steigert Effizienz

• IPv6: neuer Header

- Quell- und Ziel-Adresse je 128 bit

- weitere Felder (flow-label, etc) siehe Kapitel 3.5

- 1500 bis 3*1017 Adressen / m2

• Präfix 3 - 10 Bit unterteilt in Klassen

- Unicast, Multicast (1/256)

- Local-Use

- IPX, NSAP-Adressen für ISO CLNP

- 85% future use

• Unicast-Adressen

- 12,5% des Adressraumes

- 4 Stufen

- auch als Anycast-Adressen verwendet

- gekapselte IPv4-Adressen

• Portkonzept

- mehrere Dienste in einem Rechner

- mehrere Verbindungen zwischen zwei Rechnern

- Identifikation der Prozesse

• Well-known-ports für wichtige Internet-Dienste

| 21 | ftp control port |
| --- | --- |
| 23 | Telnet |
| 80 | httpd |
| 111 | Sun Remote Procedure Call |

• Mehrfacher Service auf einem Port

- Kontaktaufnahme über'Anrufport'

- Datenverbindung auf dynamisch zugewiesenem Port

• Wie finden andere Computer den richtigen Port?

- Anfrage bei zentraler Instanz: port-mapper

- port-mapper vermittelt Dienst und Anfrage

- unterhält Verzeichnis (Dienst, Programm)

- sucht freien Port

- teilt Quelle und Ziel den Port mit

- hat feste Portadresse

• Anschlußpunktadressen

- ohne Bindung von der Hardware verwendet

- (Dienstadresse, Kontextadresse, Geräteadresse)

- (Telefonnummer), Pointer, I/O-Portadressen, …

• IEEE 802.2

- 16 bit oder 48 bit

- 48 bit in LANs

- Multicast: 01 00 5E + 24 bit

• z.B. Ethernet

- 22 bit Organisationskennung (Hersteller)

- 24 bit Seriennummer

- im Ethernet-Chip oder ROM

- Bsp: 08:00:07:1E:5F:8B

• dynamische Festlegung (z.B. LocalTalk)

- beim Einschalten des Gerätes

- zufällig Adresse auswählen

- Paket an diese Adresse schicken

- falls Bestätigung kommt: Adresse bereits vergeben

- falls Timeout: Adresse verwenden

• Adress Resolution Protocol ARP (RFC826)

- welche Ethernet-Adresse gehört zu 134.60.77.7?

- Senden im lokalen Netzwerk nicht über Gateway

- Abbildung muß auch ohne Gateway funktionieren

• Cache mit Tupeln (IP,802.2)

| IP-Adresse | 802.2-Adresse |
| --- | --- |
| 134.60.77.99 | 08:00:08:14:11:2B |
| 134.60.77.77 | 08:00:07:1E:5F:10 |
| 134.60.77.56 | 08:00:07:1E:5E:AB |
| 134.60.77.10 | 08:00:07:1E:AF:FE |

• Falls IP-Nr nicht im Cache

- Ethernet Broadcast (FF:FF:FF:FF:FF:FF)

- ARP-Request(gesuchte IP-Adr, eigene 802.2-Adr, eigene IP-Adr)

- ARP-Reply(IP-Adr, 802.2-Adr)

- Eintragen in lokale Tabelle

- Timeout: Gateway-Adr eintragen

• Effizienz von Adress-Systemen

• Technische Einschränkungen

- Hierarchische Weglenkung

- Nummernbereiche identifizieren Vermittlungseinheiten

- 0731 502 XXXX

- kann durch komplexere Adressbindung verbessert werden

- 1996: 9,5 M Hosts, 232 Adressen => 0,16%

• Administrative Einschränkungen

- Zuordnung von Gruppen an Verwaltungseinheiten

- Wachstum der Bedarfsgruppe ungewiß

- 134.60.nnn.mmm blockiert 216 Adressen

- Herstellerid im Ethernet

• H-Ratio [Huitema]:

- Maximum 0,30103

- Sättigung zwischen 0,14 und 0,26

- Telefonsysteme: Frankreich: 0,26, USA: 0,24

- 200 Millionen Ethernetadapter: 0,18

- IPv4 1996: 0,22 bei 9,5 Millionen Hosts

• Eigenschaften der Adreßbindung

- Zeitpunkt

- Algorithmus und Antwortzeit

- Flexibilität und Fehlertoleranz

- Wartbarkeit

- Aktualität und Verfügbarkeit

- Hochleistungs-Datenbank

• statische Adressbindung

- fester Zeitpunkt

- hoher Aufwand für die Aktualisierung der Datenbasis

- Voraussetzung: hierarchisches System

- Telefonnummern

- ungeeignet bei mobilen Teilnehmern

- DNS: Eintrag in Nameserver

• dynamische Adressbindung

- beim Verbindungsaufbau

- fortlaufende Adressbindung

- suchende Adressbindung

• überwachende Adressbindung

- System führt Wissen ständig nach

- Heimat-Server und Netzzugangs-Verzeichnis

- für mobile Geräte

- Registrierung

- Ab- und Anmelden beim Ortswechsel

• Anmeldung

- beim Netzzugang

- Auswahl einer zugangslokalen Identität

• Datenaustausch zwischen Zugang und ????

- (Identität, Netzzugang) an Heimat-Verzeichnis

- Eintrag des neuen Tupels in der Datenbasis

- Autorisierung etc.

• Verbindungsaufbau

1. Heimat-Verzeichnis mit statischer Adressbindung finden

2. Bindungsanfrage an Heimat-Verzeichnis

3. Ruf an Zugang schicken

• GSM

- home-location and visitor-location registry

- Zellwechsel führt zu Registriertransaktion

• ITU: Universal Personal Telephony

- Smartcards

- Lesegeräte in allen Telefonen

- drahtlose Registrierung

• Probleme

- viele Update-Transaktionen bei hoher Mobilität

- präzise Bewegungsprofile bei piko-zellulären Netzen-

• suchende Adressbindung

- Aufbau der Orts-Information just-in-time

- Suchmeldung über Broadcast-Kanal (Funk)

- Verbindungsannahme => Standortmeldung beim Netz

## 1.7 Standardisierung

• ISO (International Standards Organization)

• IEC International Electrotechnical Commission

• ITU (International Telecommunications Union)

- ITU-T (CCITT)

- ITU-R (CCIR)

- Zusammenschluß der 'Provider'

• CEPT Conference Européenne des Administration des Postes et des Telecommunications

- BTX-Standard

• ETSI

- European Telecommunication Standards Insitute

- GSM, EuroISDN, Hyperlan, Tetra

• IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)

• Industrievereinigungen

- ATM-Forum

- ECMA (European Computer Manufacturers Association)

• IETF - Internet Engineering Taskforce

# 2. Vermittlungsdienste, insbesondere Paketvermittlung

• Welches Problem wird gelöst?

- N Teilnehmer

- paarweise temporäre Kommunikationsbeziehungen

- 'Verbindungen' = Kontext der Kommunikation

- voll verbundenes Netz: N*(N-1) Leitungen

• Historische Lösungen

- Kurier, Post

- Versammlung, Kino

- Telefon, TV

• Lösungsidee: Sternstruktur

- N Leitungen

- 1 Vermittlungsknoten

- evtl. Multiplex

• Skalierung: Vermaschtes Netz von Sternen

- M Vermittlungen, M<<N

- Leitungen zwischen Vermittlungen ≤ M*(M-1)

- N << N*(n-1) Anschlußleitungen

## 2.1 Bit- und Bytevermittlung

• Zeitlagewechsel

• Zeitkoppelfeld

- Bus mit hoher Übertragungsrate

- Zeitschlitztechnik

• Vermittlung einfach

- Frame[j]:=ET[q];	ET[p] := Frame[j];

- Verbindungssteuerung konfiguriert ETs

• Multicast einfach: m Einheiten empfangen

• Sonderfall Ethernet: Pakete statt Bytes

• Speichervermittlung: Memory Time Switch

- Bytes kommen im Multiplexstrom an

- Eingabe: Bytes werden einzeln adressiert und in RAM geschrieben

- Ausgabe: Bytestrom wird sequentiell aus RAM ausgelesen

- Ähnlich Video-RAM (VRAM)

• Verbindungsteuerung

- Adresstabelle verwalten

- Tupel (Zeitschlitznummer, Speicheradresse)

• Multicast = ein Byte in mehrere Speicherzellen schreiben

## 2.2 Zellvermittlung

• Adressbasierte Vermittlung

- (Eingang, Kennzeichenn-1) -> (Ausgang, Kennzeichenn)

- Dynamische Steuerung der Durchschaltung

- Eingangspuffer und Ausgangspuffer

• Adressaustausch

| Port in | Header | Port out | Header |
| --- | --- | --- | --- |
| a | 1 | x | 5 |
| a | 4 | w | 6 |
| b | 2 | y | 6 |
| b | 4 | y | 7 |
| c | 3 | z | 8 |
| c | 2 | x | 4 |
| d | 4 | w | 7 |
| d | 3 | z | 7 |

## 2.3 Paketvermittlung

• Paket als Einheit der Vermittlung

- variable Länge

- Verbindungskennzeichen im Paket

• Vermittlung

- m Eingangsleitungen

- n Ausgangsleitungen

• Verbindungskennzeichen

- bestimmt Ausgangsleitung

=> Routing, Weglenkung

• 'Verbindungslose' Paketvermittlung

- Adressabbildung bei jedem Paket

• Internet Protocol (IP)

- Header mit vielen Feldern

- Adressfelder siehe 1.7

• Protokollfunktionen

- Fragmentierung (Tokenring <4500, Ethernet <1500, …)

- 1 PDU => n MTUs

- Größe kann sich auf dem Weg ändern

- Assemblieren (Reihenfolge!)

- Kreisen der Pakete verhindern (TTL)

### 2.3.1 Routertechnik

• Store&Forward

- Eingangsschlange sammelt Pakete

- Ausgangsschlangen vor jeder ausgehenden Leitung

- Adressauswertung ordnet Pakete Queues zu

• Header Processing + DMA

- Input-Queue enthält Pakete

- Output-Queues enthalten Zeiger auf Pakete

- Adressbewertung erzeugt Output-Queue-Elemente

- Direct-Memory-Access von den I/O-Interfaces

• Beispiel Internet Weglenkung

- von uhu.telematik.tu-freiberg.de nach www.adobe.com

- Programm traceroute

Find route to: www.adobe.com. (192.150.12.102), Max 30 hops, 40 byte packets

1 139.20.17.254 (139.20.17.254):	7 ms	9 ms

2 vivid.hrz.tu-freiberg.de. (139.20.64.254):	7 ms	7 ms	7 ms

3 cisco.hrz.tu-freiberg.de. (139.20.64.4):	2 ms	3 ms	2 ms

4 tu-dresden1.win-ip.dfn.de. (188.1.7.113):	7 ms	7 ms	15 ms

5 zr-leipzig1.win-ip.dfn.de. (188.1.7.37):	10 ms	11 ms	9 ms

6 zr-berlin1.win-ip.dfn.de. (188.1.144.6):	12 ms	12 ms	20 ms

7 zr-frankfurt1.win-ip.dfn.de. (188.1.144.106):	19 ms	18 ms	18 ms

8 ir-perryman1.win-ip.dfn.de. (188.1.144.78):	117 ms	126 ms	122 ms

9 bordercore3-hssi0-0-0.washington.cw.net. (166.48.41.249):	190 ms	143 ms	141 ms

10 core9.washington.cw.net. (204.70.9.61):	171 ms	163 ms	136 ms

11	*	*	*

12 112.atm3-0.xr1.tco1.alter.net. (146.188.160.90):	155 ms	138 ms	137 ms

13 293.atm2-0.tr1.dca1.alter.net. (146.188.161.170):	139 ms	*	157 ms

14  101.atm6-0.tr1.scl1.alter.net. (146.188.136.222):	242 ms	233 ms

15 199.atm7-0.xr1.scl1.alter.net. (146.188.146.5):	232 ms	233 ms	201 ms

16 195.atm11-0-0.gw2.scl1.alter.net. (146.188.145.137):	226 ms	212 ms	200 ms

17 192.150.13.1 (192.150.13.1):	217 ms	203 ms	*

18 www.adobe.com. (192.150.12.102):	225 ms	*	211 ms

•Trace completed•

• Adressabbildung

- Tabelle (Netz, Kosten, Gateway)

- Tabelle beginnt mit lokaler Information

| Netz | Kosten | Gateway |
| --- | --- | --- |
| alfons | 0 | 0 |
| berti | 0 | 0 |
| saturn | 1 | 1 |
| uranus | 1 | 1 |
| mondrian | 1 | 2 |
| foxtrot | 2 | 2 |
| gulf | 2 | 2 |

- Mitteilungen von anderen verbessern Tabelle (DVA)

- im Prinzip vollständiges Wissen nötig

• Strategie des Routing

- Statische Verfahren mit vorher bestimmten Tabellen

- Dynamische, verteilte Verfahren

- DVRP: Distance Vector Routing Protocol

- Metrik: Hops, Verzögerung, Auslastung, …

- Link State OSPF: Link State Open Shortest Path First

• Cut-Through-Routing

- Adressauswertung sehr schnell

- Paketelemente (Bytes) sofort in den Ausgang bewegen

- Problemfälle konventionell verarbeiten

• Multicastrouting

- Pakete im Router replizieren

- wohin schicken?

- überall ist einfach

- selektiv: Multicastbaum

- evtl. unbekannt

### MBONE: Multicast Backbone

• IP-Multicast

- Steve Deering

- RFC 1112

• spezieller Bereich von IP-Nummern

- Class-D Adressen: En.nn.nn.nn

- 224.0.0.0 to 239.255.255.255

- SendIP normal

- JoinHostGroup  ( group-address, interface )

- LeaveHostGroup ( group-address, interface )

- Besondere Adressen zum Management

• z.B. Ethernet Multicast

- Ethernet Interface entsprechend konfigurieren

• Multicast-Router

- Nachrichten-Replikation

•  MBone

- mrouted in einer Workstations im LAN

- Tunnel zum Transport durch das normale Internet

- zum nächsten mrouted

- Multicast-Pakete in normale IP-Pakete kapseln

- bilden Overlay Netz (virtuelles Netz)

• DVMRP - Distance Vector Multicast Routing Protocol ('dense mode')

- 'flood and prune'

- 'grow back' nach einer gewissen Zeit

• Sparse Mode

- Mehr Wissen über Multicast-Baum

• PIM Protocol Independent Multicast ('sparse mode')

- Beitrittsnachricht an bekannte Rendezvous-Punkte

• MBONE tools (vat, nevot, ivs, nv, vic, sd, wb, rat, …)

• Internet mit mehreren Netzwerken

- verschiedene Routing-Algorithmen in Teilnetzen

- Subnetwork (subnetid, z.B. 134.60.77.80)

- Network (netid, z.B. 134.60.77.80)

- Interior Gateways

- Exterior Gateways

• Das Internet

- heterogene Netzwerke

- Router

- homogenes Internet-Protocol (IP)

• Wer bezahlt?

- 'Peering' Abkommen zwischen Netzwerken: Volumenverhältnis

- Durchleitung zu Subnetzwerken: Pakete, Volumen

- Abrechnung mit Endkunden: pauschal, Zeit, Volumen, Pakete

- Peers gleichen Kosten aus

- Abhängige: decken Kosten und erzeugen Ergebnis

### 2.3.2 Routingalgorithmen und Protokolle

• Distance-Vector-Algorithm [Bellman-Ford]

- Enfernung als Metrik

- Delay, Anzahl Hops, …

• Ablauf

0. jeder Router kennt nur seine Netzwerke + Kosten dorthin

1. jeder versendet Tabelle an die Nachbar-Router

2. Tabellen-update: for (alle nets in den angekommenen Tabellen)

2a. D_net:=D(zum Nachbarn)+D(vom Nachbarn)

2b. if RTable[net] leer: RTable[net].dist:=D_net;

2c. else RTable[net].dist:=min(RTable[net].dist, D_net);

3. weiter mit 1.

4. Tabelle hat vollständiges Wissen über Netzwerk

• Routing Information Protocol: RIP

- Interior gateway protocol (IGP)

- hello-messages alle 30 Sekunden

- timer sorgen für Ausfallsicherheit

- count-to-infinity-Problem

- Tabellen evtl. inkonsistent

• Border Gateway Protocol

- Border Gateway hat Routing-Tabelle für eigenes Netz

- Border Gateway kennt all Router im Core-Network

- Variante von RIP

- Tabellenaustausch per TCP-Verbindung

- Routing-policy!

• RIP bis 1979 im Internet

- Queue-Länge als Metrik

- Bandbreite immer gleich (56 kbit/s)

- Schlechte Nachrichten verbreiten sich langsam

- Tabellennachrichten verkehrsintensiv

• Link State Verfahren

- ab 1979

1. Nachbarn und deren Netzadressen entdecken (HELLO-Paket)

2. Metrik-Parameter zu Nachbarn messen (ECHO-Paket)

3. Link-State-Paket zusammenstellen

3. Link-State-Paket an alle Router schicken (Flooding)

4. kürzesten Pfad mit besonderem Algorithmus berechnen

• Dijkstra-Algorithmus

- berechnet günstigsten Pfad

- basiert auf Kosteninformation über Leitungen

- Graphenalgorithmus

• Link State Open Shortest Path First (OPSF)

- Standard im Internet als Interior Gateway Protocol (IGP)

- berücksichtigt verschiedene Metriken

- hierarchische Systeme

- Lastausgleich

- Link-State-Update nur an logische Nachbarn

• Internet Control Message Protocol ICMP

- Wartungsprotokoll

- Desination unreachable, time exceeded, …

- Echo Request und Reply

### 2.3.3 Layer-3 Switching

• Routing ist relativ teuer

- IP-Adresse => physikalische Adresse

- zeitkritische Datenströme: viele Pakete mit gleicher Adresse

• Ethernet-Vermittlungen

- EN-Zieladresse als Vermittlungskriterium

- Hardware zur Adresserkennung

• Route first - then switch

- Routing in Software (Tabellengrösse!)

- Router finden Ethernetadresse des Zieles heraus

- Ethernet-Switches konfigurieren

- im ersten EN-Switch Zieladresse von Gateway auf Ziel ändern

• Fast IP (3COM)

- Zunächst ganz normal Pakete schicken

- Verbindungsaufbau mit NHRP-Request (Next Hop Routing P)

- Router setzt Verbindung auf falls Switched-IP existiert

- Endgerät erhält Ziel-Ethernet-Adresse

### 2.3.4 QoS im Internet

• Einfacher Ansatz: DiffServ (differentiated services)

- mehrere Eingangsqueues

- verschiedene Paketklassen

- Klassifizierung mit Type_of_Service-Feld

• Priority-Queues

- pro Klasse eine Queue

• Deja Vu

- Prioritäten gab es schon oft

- Welche Applikation benutzt niedrige Priorität freiwillig?

- Hohe Priorität = hohe Kosten?

• Internet Integrated Services Architecture

- IISA, IntServ

- alle Einheiten im Pfad müssen QoS unterstützen

- Reservierungsprotokoll

- Zulassung zum Dienst

- Überwachung

• QoS im Internet

- erfordert Verbindungsparadigma

- Reservierung von Ressourcen entlang des Pfades

- eindeutiger Pfad?

- Zulassungsbeschränkungen

• Router: Store&Forward

- Eingangsschlange sammelt Pakete

- Ausgangsschlangen vor jeder ausgehenden Leitung

- Adressauswertung ordnet Pakete Queues zu

• Paket-Scheduling

• Paketklassifizierung?

• Definition: Flow (~ Verbindung)

- Identifikation von IP-Paketen

- IPv6: flowlabel

- IPv4?

• Filterspec

- identifizieren Untermengen im Paketstrom

- Verwerfen von Paketklassen

- getrennt von der Reservierung

• Session + Sender_Template

- Bezeichnung des Stromes durch den Sender

- z.B. IP-Nummern, Port

- referenziert beim Reservieren

• Sender_TSpec

- Obergrenze des Verkehrs vom Sender

• AdSpec

- QoS-Schätzungen vom Netzwerk

- Verzögerung, Bandbreite

- wird auf dem Weg durch das Netzwerk aufgesammelt

• FlowSpec, Flow-Specification

- rudimentäre QoS-Spezifikation

- controlled delay

- predictive QoS, guaranteed QoS

- TSpec: Traffic-Specification: Peak Rate, Packet Size,

Token-Bucket rate und size

- RSpec: Reveiver-Specification: Rate

• Token Bucket Modell

- Verkehr modellieren

- Verkehr 'formen' (traffic shaping)

- Eimerinhalt entspricht Warteschlangenlänge

- Einfluß mit Bursts

- Bucket-Parameter beschreiben den Verkehrsfluß

#### RSVP: ReSerVation Protocol

• Pfad-Nachrichten vom Sender

- enthalten Flowspec

- erzeugen 'Pfad' im Netz (path state Einträge in Routern)

- enthalten Sender_Template, Session, Sender_TSpec

- werden von Routern periodisch erneut gesendet (flooding)

• Reservation-Request

- von den Blättern zur Wurzel

- rückwärts entlang des Pfades

1. Admission control

2. Reservation: flowspec, filterspec

3. Zusammenfassung von Res. Requests eines Multicast-Baums

- eventuelles Scheitern upstream -> Freigabe

• IP-Multicast und MBone

- Multicast-Baum

- flood-and-prune

- MBone: Multicast-Router und Tunnel

• 'Einklinken' weiterer Empfänger

• Reservierung freigeben

- upstream: ResvTear(session, style, filterspec)

- downstream: PathTear(session, sender-template, …)

- von Sender oder Empfänger

- von Routern nach path-state timeout

• RSVP-Pakete

- Path, Resv, Resv_Confirm

- PathTear, ResvTear

- PathErr, ResvErr

• RSVP-Objekte

- session, sender_template

- style, flowspec, filterspec

- sender_tspec

- Objekt-Klasse und Objekte

• Soft-State

- Gruppen groß und sehr dynamisch (TV-Modell)

- Fehlersituationen in Routern managen?

- Reservierungen verfallen nach kurzer Zeit (path state timeout)

- Quellen senden periodisch 'Path'-Nachrichten

- Empfänger senden periodisch 'Reservation'-Nachrichten

- Paketrate-Kontrolle

• Charging fehlt

• Soft-State

- Gruppen groß und sehr dynamisch

- Fehlersituationen in Routern?

- Reservierungen verfallen

- Empfänger senden periodisch 'Reservation'-Nachrichten

- Quellen senden periodisch 'Path'-Nachrichten

- Paketraten-Kontrolle

# 3. Protokolle

• Ende-zu-Ende Datenübertragung

- Abstraktion benutzter Dienste

- Standardisierung von Operationen

## 3.1 Aufgaben und Mechanismen

• Ende-zu-Ende Verbindungen

• Partner-Prozess finden

- Portkonzept (siehe 1.7)

- Object Request Broker (CORBA, siehe Vorlesung Verteilte Systeme)

• Verbindungsaufbau

- Ressourcen anlegen

- Dienstegüte verhandeln

• Datentransport

- Pipeline-Charakter

- Aufteilen und Verpacken, Fehlerkontrolle

• Verbindungsabbau (Aufräumen)

- Ressourcen im Netz freigeben

- Kontexte in Endgeräten löschen

### 3.1.1 Fehler kontrollieren

• Fehlerarten

- Verlust der Meldung (Router, Puffer im Empfänger, …)

- Verfälschung der Meldung (Bitfehler, Zelle verloren)

- Reigenfolge, Duplikate

• Fehler erkennen

- Sequenznummer

- Prüfinformation (CRC - Cyclic Redundancy Check)

• Nachrichten bestätigen

- neue Protokollelemente

- Bestätigungen (ACK)

- Rückfragen (NACK)

- separate Pakete oder piggyback

• Fehlerkontrolle und Medien

- Audio und Video brauchen keine Wiederholungen

- Text und Bild tolerant gegen Bitfehler

- verschiedene Empfindlichkeit auch in den Daten

- Fehlerkontrolle sollte kontrollierbar sein!

#### 3.1.1.1 a-posteriori Fehlerbehebung

• Erneute Übertragung: Retransmission

- fehlerhaftes/fehlendes Paket wird nochmal übertragen

- go-back-n

- selektive Wiederübertragung

• Aktive Fehlerkontrolle

Normale Übertragung				Fehlerhafte Übertragung

• Probleme

- was passiert wenn ACK/NACK beschädigt bzw. verloren?

- Endlosschleife bei fehlerhafter Rückfrage

- verlorene Datenpakete => timeout beim Empfänger?

• Passive Fehlerkontrolle

- Empfänger passiv

- Zeitüberwachung: Timeout im Sender

• Nachricht bei Ausbleiben der Bestätigung wiederholen

• Wiederholt auch verlorene Meldungen

• Round-trip-delay: Information-Bestätigung ...

#### 3.1.1.2 a-priori Fehlerbehebung

• Forward Error Correction

- Nachrichten mehrmals senden

- Nachrichten in verschiedenen Kodierungen senden

• Fehlerkorrekturinformation

- Reed-Solomon-Codes, Faltungscodes (GSM)

• PET: Priority Encoded Transmission [Albanese, et.al]

- selektive Redundanz für wichtige Komponenten

### 3.1.2 Kapazitäten managen

• Flußkontrolle

- Anhalten des Datenflußes infolge Überlastung im Empfanger

- keine Puffer frei

- Anwenderprogramm verarbeitet zu langsam

- Empfänger kann nicht schneller schreiben

- Papier, Bildspeicher, Platte, zum nächsten Knoten …

• Explizite Flußkontrollbefehle (RR, RNR, X-ON, X-OFF, ...).

• Implizite Flußkontrolle

- Anzahl ausstehender Bestätigungen begrenzt

- Empfänger hält Bestätigung zurück

- Bestätigung nicht zu lange zurückhalten (time-out)

• Fenstertechnik

- Übertragungsfenster = Anzahl unbestätigter Pakete

- Fenster ausgeschöpft => nicht senden

IF packetIn THEN

CASE inPacket.type OF
	Ack :	window:=window+1;

NAck:	Retransmit(inPacket.expectedNumber);

…

END {CASE};

IF packet[bufidx].ready AND (window>0) THEN BEGIN

window:=window-1;

SendPacket(packet[bufidx]);

bufidx := (bufidx+1) MOD cXmitBufferSize

END {then};

• Beispiele für unterschiedliche Fenstergrößen

- Ack enthält Sequenznummer des erwarteten Paketes/Bytes

- weitersenden nach Ack bis Fenster erschöpft

- oft vermischt mit Fehlerkontrolle

• W>1 reduziert round-trip-delay

• Verstopfungskontrolle

- typischer Durchsatzverlauf

-	Puffermangel im Router

-	Leitungsengpässe

• Unterschied zur Flusskontrolle

- ein Phänomen im Netz

- keine Verstopfung im Endknoten

- Kommunikations Netz-Endgerät

• Netz verwirft SDUs

- Reaktion des Endgerätes?

- Beispiel IP und TCP

## 3.2 Beispiele

### 3.2.1 Transmission Control Protocol TCP

• RFC 793 und viele weitere

• Stromorientierter Dienst (Sockets)

- Bytestrom ohne weitere Struktur

- vollduplex

- gepuffert

• Sockets als Benutzungsmodell (service access point)

- Server: passive_open, open_received

- Klienten: active_open -> open_success

- send(daten) -> deliver

- close -> closing -> terminate

• Adresse = IP-Nummer + Port

• Paketformat

- …: 6 Bit zur Signalisierung: URG, ACK, PuSH, ReSeT, SYN, FIN

• Verbindungsaufbau

- Active Open: Verbindungsaufbauwunsch

- Passive Open: ankommende Verbindung wird akzeptiert

- three-way handshake

- SEQ, ACK sind Bits im Headerfeld Codebits

- Sequenznummern werden synchronisiert

• Auch andere Verbindungsaufnahme möglich

- active_open auf beiden Seiten

- auch das erste Paket kann Daten enthalten

• Datenaustausch

- sliding window Byte-basiert

- window advertisement im ACK

- Sequenznummern 32 bit

- adaptive Timeouts basierend auf RTT (round trip time)

- window:= Min(advertisement, congestion_window)

• Verbindungsabbau

- Handshake zum Abbau

- Daten können noch gesendet werden

- warten auf FIN vom anderen Ende

• FIN-Wait

- Verbindungsende

- A hat alles gesendet => schickt Paket mit FIN-flag

- B antwortet mit ACK, hat aber noch Daten

- B schickt Daten

- B schickt FIN mit den letzten Daten

• Die TCP-State-Machine

Server										Klient

rot: ankommendes Segment				blau: abgehendes Segment

• eine kurze Kritik von TCP

- einfache Protokollmaschine

- Prüfsumme am Anfang

=> erst Paket vollständig zusammenbauen

dann Prüfsumme eintragen

danach versenden

- Trick: const = trueCHK + fudge

• Fehlerkorrektur nicht abschaltbar

- Flußkontrolle und Fehlerkontrolle vermischt

- Go-back-n Fehlerkorrektur

- Selective acknowledgement (SACK) vorgeschlagen

- bei jedem Paketempfang ACK(höchste# 'in-order')

• Lastabwehr

- Verlust eines IP-Datagrammes => Netzwerk überlastet

- => Congestion-Window verkleinern

- 'self-clocking': ACK=> inc(cwin)

- slow_start [Jacobsen, 1988]

- Timeout: cwin = seg_size; ssthresh = ssthresh/2;

- Slowstart: Paket erfolreich übertragen: cwin = cwin+seg_size;

- bis cwin>ssthresh => congestion avoidance (cwin=cwin+seg_size*seg_size/cwin)

- Sonderbehandlung für 2*ACK und 3*ACK

- am Übertragungsanfang zufällige Werte

• Verbesserung des Fehler- und Verstopfungsverhaltens

- doppelte Acks

- Tahoe: fast Retransmit

- Reno: slow start

- schnell wieder an ordentliche Fenstergröße herantasten

- exponentiell bis ssthresh, dann linear

- Vegas

- trotzdem: Paketverlust ≠ Verstopfung

• Timed Wait Problem

- Verbindungsende

- A hat alles gesendet => schickt Paket mit FIN-flag

- B antwortet mit ACK, hat aber noch Daten

- B schickt Daten

- A-Socket zu + neuer A-Socket offen => falsche Daten

- => A muß Socket noch offenlassen

- Mindestens 2 round-trips

- Absturz an der anderen Seite?

- => Server mit vielen, kurzen Transaktionen

### 3.2.2 User Datagramm Protocol

• Datagrammdienst für die Applikationen

- IP für jeden

- Ports kommen dazu

- Prüfsumme (kann auch abgeschaltet werden)

- Längenfeld

• Einfaches Paketformat

• Keine Fehlerbehandlung

### 3.2.3 RTP: Real-Time Transport Protocol

• Schulzrinne, Casner, Jacobson

• Multicast-Unterstützung

• RTP Data Transfer Protocol

• RTP Control Protocol: RTCP

- Session-Kontrolle

- Datenverteilung messen

• Problem (N)ACK-Implosion

- Multicast

- n Empfänger -> n Receiver-Reports

• Lösung: Reports auf Multicastverbindung

- Verwaltungsverkehr < 5%

- Empfänger überwachen Verwaltungsverkehr

- Bestätigungen auswerten

• Mechanismen

- Receiver Reports: Paketverluste, Jitter, timestamp

- Sender Report: Session-Größe, Uhrsynchronisation

- Source Description

• Skalierbarkeit der Session (Multicast)

- Multicast von RTCP-Paketen

- Sendezeit 'zufällig' wählen

- Gesamtbandbreite limitieren

• Sender Report (SR)

- Zeitstempel

- Gesamtzahl Pakete und Bytes gesendet

• Receiver Report (RR)

- Gesamtzahl Pakete empfangen

- Gesamtzahl Pakete erwartet

- Jitter

- Letzter SR

• Source Description (SDES)

- Source-ID

- Canonical Endpoint Identifier: <User>@<DNS-name>

- Name, E-Mail Adresse, Ort und Beschreibung (Prosa)

• Payload type mapping (FMT)

- Source-ID

- Typ 8 bit

- Theoretischer Sample-Takt

- IANA-ID (Internet Assigned Numbers Authority)

• Endpaket: BYE

- Quelle beendet Sendung

• Bridge

- Mixer

- Translator

- Synchronization Source, Content Source

• Einfaches Paketformat

### 3.2.4 eXpress Transfer Protocol: XTP

(Literatur: T. Strayer, B. Dempsey, A. Weaver: XTP)

#### 3.2.4.1 Ideen

• Transfer Layer

- Transport-Schicht + Netzwerk-Schicht

- Gründe:	Leistungssteigerung

Integriertes Puffermanagement und Lastabwehr

Verminderte Duplizierung von Mechanismen (siehe X.25!)

• Mechanisms vs. Policy

- flexible Prozeduren

- Verwendung bestimmt Protokoll

• Architektur

• Assoziationen

- Sammlung von Statusinformationen für aktiven Datenaustausch

- Im Sender und im Empfänger

- In Zwischenknoten

- Kontext-Record

• XTP - Vermittlungen (Router)

• Multicast

- ungesichert (blast)

- semi-zuverlässig

Synchronizing Handshake mit StatusRequest und -Report

Verschiedene Heuristiken zur Fehlerkontrolle

• Hardwareimplementierung als Entwurfsziel

• Prozeduren

- Assoziations- und Pfadmanagement

- Datenübertragung

- Raten- und Flußkontrolle

- Fehlerkontrolle

#### 3.2.4.2 Paketformat

• Langwortaligniert, es gibt aber Bitfelder

#### 3.2.4.3 Verbindungsaufbau

• FIRST-Paket

- enthält Zieladresse

- route und key Felder wichtig

- rate-Feld

• In den Vermittlungsknoten

- Pfad durch das Netz finden

- Tabelle mit Tupeln (inroute, Eingangsport, Ausgangsport, outroute)

• Beim Emfänger

- Muß Kontext im 'listen'  Zustand haben

- Abbildung des Tupels (key, route, MAC-Adresse) auf Kontext

- Rückwärtspakete mit route+MSB und key+MSB (= returnkey)

- key-Austausch zur einfacheren Abbildung auf Kontext

#### 3.2.4.4 Datenübertragung

• In DATA und FIRST-Paketen

• Flußkontrolle mit Krediten

• Fehlerkontrolle

- Bytesequenznummern

geben Adresse im Empfangspuffer an

ein langer Puffer genügt

- Sender fordert Bestätigung an

SREQ- oder DREQ-Bit (DREQ nach 'delivery' beim Klienten)

Empfänger antwortet mit CNTL(rseq) oder CNTL(rseq,span(s))

rseq allein ermöglicht go-back-n

span(s) ermöglichen selective retransmission

- Beispiel (Daten 1..34 bereits gesendet):

-> DATA(seq=35, len =5, data=(35..39), SREQ)

<- CNTL(rseq=15, nspan=2, span1=(20,25), span2=(30,35))

-> DATA(seq=15, len=5, data=(15..19))

-> DATA(seq=25, len=5, data=(25..29))

-> DATA(seq=35, len=5, data=(35..39))

• Verschiedene Verbindungs-Paradigmen auf XTP abbilden

- verbindungsorientiert

- Transaktion

- Datagramm

- zuverlässiges Datagramm

## 3.3 The demise of protocols

• Schichten bremsen den Datenfluß

• Ausführungsfluß im Schichtenmodell

- Applikation

- Systemdienst: Socket-Layer

- Protokoll

- Systemdienst: BlockCopy/Gather

- ATM/AAL (Segmentation)

- System: Scheduler

• Warum?

- Kontextwechsel (Taskswitch) kostet Zeit, Cache ungültig

- Adressräume müssen umgeschaltet werden

=> Datenkopieren oder shared memory

• Datenkopien vermeiden

- CPU-Last, Bus-Last

- Cache-Effizienz

• Beispiel Standard C - Ein/Ausgabe

- getc, putc jeweils mit einem Zeichen

• Integrated Layer Processing

- Beschleunigung von Protokoll-Stacks

- kein Kontextwechsel

- eventuell Threads zur Abstraktion

- nur ein Adressrum

- keine Duplizierung von Funktionen

• Dynamische Dienstegüte

- Quellekodierer kennt Datenstruktur

- Beispiel Fehlerkorrektur:

- Zusammenarbeit Quellkodierer, Protokoll und Kanalkodierer

• Application Layer Framing

- Abbildung (Anforderungen -> QoS -> Netzwerk) komplex

- Dienstegüteverhandlung

- flexible Fehlerkontrolle

• Optical Switching und WDM

- End-to-End Verbindungen

- superschnell

- skalierbar mit schmalen Bändern (präzisen Lasern)

- hochgradig zuverlässig

=> viele Protokoll-Funktionen werden nicht mehr gebraucht

• Baukastenprinzip

- mehrere Abstraktionsebenen

- Mechanismenklassen

• Klassen

- Protokollfunktionen

- Fehlerbehandlung

- Flußkontrolle

- Lastkontrolle

- Traffic-Shaping

=> konfigurierbare Dienste

# 4 Steuerungsdienste

## 4.1 ATM-Signalisierung Q.2931 und ATM-Forum UNI

• PVC - Permanent Virtual Circuits

- konfiguriert im Cross-Connect

- mit Attributen cell-rate etc.

- Änderung i.A. manuell

• SVC - Switched Virtual Circuits

- geschaltet auf Anforderung

- automatisch

- Aufbau << 1 sec

• Attribute des Verbindungsaufbaus

- Adressen (called party, calling party)

- Verkehrscharakteristik, QoS

- VPI/VCI als Antwort

• Standardisierung

- Network Network Interface (NNI), PNNI

- User Network Interface (UNI)

- ITU Q.2931

• Fundament Q.931 (-> Vorlesung Kommunikationssysteme)

• Umgebung im ATM

- SAAL: Signalling ATM Adaptation Layer (AAL 5)

- Service Specific Coordination Function (SSCF)

- Service Specific Connection-Oriented Protocol (SSCOP)

- SSCOP: zuverlässige Übertragung (LAP-D Ersatz, entfernt ähnlich)

• Signalisierung mit VPI = 0 und VCI = 5

• ATM-Adressierung

- NSAP-Verpackung

- Domain und Authority Specification, Domain Specific Part

- z.B. E.164 als Adresse

• Adressregistierung basiert auf SNMP

- UNI Management Information Base (MIB) im Endgerät

- ILMI: Interim Local Management Interface

• Setup-Prozedur ähnlich ISDN

- VPI/VCI statt B-Kanal-Identifikation

- QoS und traffic descriptor statt Bearer Capabilities

-

• Verbindungsabbau wie Q.931

• Überwachung durch Timer

• Mehrpunkttopologien

- basiert auf Punkt-zu-Punkt verbindung

- add party, auch für mehrere Teilnehmer

- drop party

• Modifizierte Informations Elemente (Broadband …)

- Bearer capability (delay, CBR, VBR, …)

- higher und lower layer compatibility

- repeat indicator

• AAL-Parameter (neu)

- Typ: 1, 3/4, 5

- circuit emulation, high quality audio, video, …

- maximale SDU-Größe (AAL 3/4)

- CBR: 64 kbit/s, DS1, E1, n*64, …)

- AAL 5 mode: message oder streaming

- clock und error recovery für AAL 1

• ATM user traffic descriptor

- peak cell rate (forward und backward)

- sustainable cell rate (forward und backward)

- maximum burst size (forward und backward)

• QoS-Parameter: CBR, VBR, ABR, unrestricted

• Connection Identifier: VPI/VCI

## 4.2 Signalisierungssystem 7 (SS#7)

• Common Signalling Channel

- getrennt vom Medienstrom-Netz

- 56 oder 64 kbit/s Links

• Verbindungskontrolle im Netzwerk

- Vermittlungen und Netzwerke

- GSM-ISDN, GSM-GSM, …

• Service Switching Point (SSP)

- Vermittlung

- Netz-Übergabepunkte

- verstecken Endgeräte

• Service Control Point (SCP)

- Rufbewertung

- Wegfindung

- Management des Verbindungsaufbaus

- Prozeduren und Datenbank (VLR, HLR)

• Signalling Transfer Point

- Router zwischen SCPs und SSPs

• Message Transfer Part

- MTP2/Q.703

- entfernt HDLC ähnlich

- MTP3/Q.704, Routing

• SCCP

- Signalling Conn. Control

- => OSI Schicht 3

• User Parts

- Verbindungssteuerung

- Pfade finden

- Leitungen zuordnen

• ISDN User Part

• Mobile Application Part

- MAP

- IS-41 and GSM

- MSC-VLR fragt HLR

- Authentisierung

- Geräte-Ientification

- Roaming

• ISDN User Part

- Call Routing aus Datenbankabfrage

- local exchanges und transit exchanges sind SSPs

- IAM: Nummer bewerten, nächste SSP suchen, reservieren

- ACM: Kanal durchschalten

• Initial Address Message

- called und calling party number

- forward call indicator

- nature of connection, user service

• Address Complete Message

- charge indicator

- called party status and category indicators (besetzt …)

- echo control indicator

- interworking, holding, …

• Address Complete Message

- backward call indicator

- access und network transport

- call reference

- notification indicator

## 4.3 Netzwerkmanagement SNMP

• Infrastruktur für Netzwerkmanagement

• Management von TCP-Netzwerk-Elementen

- Hosts, X-Terminals, Terminal Server

- Drucker

- Router

• Funktionen

- Statusabfrage => Object-Variable lesen

- Funktionen konfigurieren: Object-Variable setzen

- Alarme

• Komponenten

- Management Information Base (MIB): RFC 1213

- Structure of Management Information (SMI): RFC 1155

- Simple network Management Protocol (SNMP): RFC 1157

• Management-Station

- Protokoll, MIB, Grafisches UI

• Agent

- Protokoll, MIB

• Structure of Management Information (SMI)

- Datentypen

- skalare Typen

- Tabellen: 2-dimensionale Arrays

| INTEGER | - 231 .. 231-1 |
| --- | --- |
| UInteger32 | 0 .. 232-1 |
| Counter32, Counter64 | nur aufwärts zählen, Wrap around |
| Gauge32 | zu- und abnehmen, bleibt bei 232-1 stehen |
| TimeTicks | zählt 10 msecs |
| OCTET STRING |  |
| IpAddress | 4 Byte |
| PhysAddress | z.B. 6 Byte Ethernet Adresse |
| DisplayString | String, NVT-ASCII |
| OBJECT IDENTIFIER |  |
| Opaque | Bitfeld |
| BIT STRING | Bits mit Namen |
| SEQUENCE |  |

• Namensgebung: Object Identifier

- Punkt-Notation

- Baumstruktur

• ASN.1 Makro zur Definition von Objekten

- SEQUENCE, SEQUENCE OF, OBJECT TYPE

- Vergabe von Namenselementen

- not accessible, read, read/write

• Vordefinierte Objekte (RFC 1213, MIB-II)

- system: Gerätedaten (displaystring, sysUpTime, sysName…)

- interface, at (address translation (ARP-cache))

- ip, icmp, tcp, udp

- routing tables

- traps (siehe unten)

• Beispiel udp

- Anzahl Pakete für Ports ohne Listener

- Anzahl sonstiger Fehler (checksum, …)

• Bezeichnung

- 1.3.6.1.2.1.7.4.0

- iso.org.dod.internet.mngt.mib.udp.udpOutDiagrams.0

- abgekürzt: udpOutDiagrams.0

- normale Variablen: 0 anhängen

• Tabellen-Objekt-Bezeichnung

- Tabellen immer aufsteigend sortiert

- Zugriff Spalte-Zeile

- 1.3.6.1.2.1.7.5.1.1.0.0.0.0.161 - udpLocalPort.0.0.0.0.161

• Bsp: snmpi

c:\iptools\> snmpi -a eincomputer -c geheim

snmpi> get udpInDatagrams.0 udpNoPorts.0

udpInDatagrams.0=2345677

udpNoPorts.0=12

snmpi> next

udpInErrors.0=33

snmpi> quit

c:\iptools\>

• SNMP Protokollelemente

• SNMP PDU

• trap